Министерство образования Российской Федерации

Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева

ДИНАМИЧЕСКИЕ ЗВЕНЬЯ

ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Москва 2003

Министерство образования Российской Федерации

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева

ДИНАМИЧЕСКИЕ ЗВЕНЬЯ

ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Утверждено Редакционным

советом университета

в качестве учебного пособия

Москва 2003

УДК 66.01 –52(076)

ББК 35 я73

Д44

Рецензенты:

Доктор технических наук, профессор, проректор по учебной работе Московского государственного университета инженерной экологии

##### М.Г. Беренгартен

Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой кибернетики химико-технологических процессов Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева

Л.С. Гордеев

Динамические звенья. Частотные характеристики. Учеб. пособие /

Д44	А. В. Беспалов, Н. И. Харитонов, С. Е. Золотухин, Л. Н. Финякин,

А. С. Садиленко, В. Н. Грунский. М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2003. 84 с.

ISBN 5-7237-0421-4

В пособии рассмотрены свойства типовых динамических звеньев применительно к курсу СУ ХТП. Показана плодотворность введения понятия частотной передаточной функции. Рассмотрены частотные характеристики типовых динамических звеньев. Задачи, представленные в пособии, могут быть использованы на практических занятиях по курсу «Системы управления химико-технологическими процессами».

Пособие предназначено для студентов химико-технологических cпециальностей.

УДК 66.01–52(076)

ББК 35 я73

ISBN 5-7237-0421-4                            © Российский химико-технологический

университет им. Д. И. Менделеева, 2003

Оглавление

Введение	4

1.	Частотные характеристики динамического звена	6

2.	Частотная передаточная функция	7

3.	Графическое представление частотных характеристик	13

4.	Некоторые термины, используемые при частотном анализе систем управления	16

ПРИМЕРЫ	19

ЗАДАЧИ	28

Заключение	65

Приложение 1. Экспериментальное определение частотных характеристик	66

Приложение 2. Основные свойства комплексных чисел	74

Приложение 3. Преобразование Фурье	78

Библиографический список	82

# Введение

Реакцию системы автоматического управления (САУ) или отдельных её элементов на гармоническое входное воздействие выражают с помощью частотных характеристик. В отличие от временны́х характеристик, получаемых в переходных режимах, частотные характеристики определяют в установившихся колебательных режимах. Однако частотные характеристики имеют гораздо больший смысл, нежели просто описание реакции системы на гармонический входной сигнал. Они связаны со структурой и свойствами системы управления и широко используются в инженерной практике как при анализе, так и при синтезе САУ.

Исследование систем управления с использованием частотных характеристик называют исследованием в частотной области, а методы исследования, в которых используются частотные характеристики, называют частотными методами.

Частотные методы очень хороши в практическом применении, и большинство систем управления проектируется именно на основе различных модификаций этих методов. Отличительной особенностью частотных методов является так называемая робастность (или грубость). Это означает, что синтезированная с их помощью система управления сохраняет требуемые характеристики, несмотря на небольшие различия между моделью, на основе которой выполнялось проектирование, и реальной системой управления. Такая особенность имеет существенное значение из-за сложности построения точной модели реальной системы, из-за изменения параметров системы при её функционировании, а также в связи с тем, что многим системам присущи различного рода нелинейности, осложняющие их анализ и синтез.

Частотные характеристики можно получить как на основе математической модели САУ, так и экспериментально. Экспериментальный метод получения частотных характеристик системы, не связанный с определением её математической модели, обладает рядом преимуществ. Фактически это означает, что мы можем решать задачу синтеза системы управления, располагая только частотными характеристиками в случае, когда получение математического описания невозможно из-за сложности или малой изученности системы.

Кроме того, одним из распространённых методов проверки адекватности математической модели системы является построение на её основе частотных характеристик и сравнение их с частотными характеристиками, полученными в результате экспериментального исследования реальной системы.

К достоинствам частотных методов анализа и синтеза систем управления можно также отнести и то, что они позволяют получить характеристику системы в целом по характеристикам отдельных элементов системы независимо от их числа, в то время как анализ во временно́й области (то есть с использованием временны́х характеристик) практически нецелесообразен для случая четырёх и более элементов.

Частотные характеристики позволяют определить тип регулятора, приемлемого в конкретной системе управления, и сравнительно просто решить задачу об устойчивости САУ. Они дают нам информацию о критической частоте и предельно допустимом усилении регулятора, о запасах устойчивости и полосе пропускания системы управления. По частотным характеристикам можно также судить о временны́х характеристиках, что особенно важно при синтезе систем управления.

# Частотные характеристики динамического звена

Если на вход устойчивого линейного стационарного динамического звена подать гармонический сигнал с частотой ω и амплитудой Аx

| , | (1) |
| --- | --- |

то после завершения переходного процесса в установившемся режиме выходная величина динамического звена будет совершать вынужденные гармонические колебания с той же частотой ω, но с иной амплитудой Аy, и сдвинутые по фазе относительно входных колебаний на угол φ  (рис. 1)

| . | (2) |
| --- | --- |

Положительное значение φ в выражении (2) означает опережение по фазе, а отрицательное – отставание.

Рис. 1. Гармонические сигналы на входе x(τ) и выходе yуст(τ) устойчивого линейного стационарного динамического звена в установившемся режиме

Для данного динамического звена отношение амплитуды колебаний выходной величины к амплитуде колебаний входного сигнала Ay/Ax и фазовый сдвиг между колебаниями выходной величины и входного сигнала φ зависят только от частоты колебаний ω. Определяя в установившемся режиме отношение амплитуд Ay/Ax и фазовый сдвиг φ при разных частотах колебания входного сигнала (0 < ω < ∞), можно экспериментально получить частотные характеристики динамического звена.

Зависимость отношения амплитуды выходных колебаний к амплитуде входных колебаний Ay/Ax от частоты колебаний ω называется амплитудной частотной (или амплитудно-частотной) характеристикой (АЧХ) и обозначается A(ω).

Зависимость фазового сдвига φ между выходными и входными колебаниями от частоты ω называется фазовой частотной (или фазово-частотной) характеристикой (ФЧХ) и обозначается φ(ω).

Замечание. В большинстве случаев возбудить гармонические колебания не очень просто. На практике проще получить колебания в виде прямоугольной или трапецеидальной волны (см. приложение 1).

# Частотная передаточная функция

Реакцию системы на гармоническое входное воздействие можно не только определить экспериментально, но и рассчитать, если известно математическое описание системы.

Предположим, что гармонический сигнал (1) подан на вход устойчивого линейного стационарного динамического звена, описываемого дифференциальным уравнением

|  | (3) |
| --- | --- |

Передаточная функция W(s) такого динамического звена имеет вид

|  | (4) |
| --- | --- |

где  X(s)  и  Y(s) – изображения по Лапласу входного и выходного сигналов; p1,…, pn – корни характеристического уравнения Bn(s) = 0, называемые также полюсами передаточной функции. Следует заметить, что для большинства реальных систем  n > m.

Изображение входного сигнала по Лапласу равно (см. [1], табл. П.2)

|  | (5) |
| --- | --- |

Чтобы найти изображение по Лапласу выходного сигнала, умножим передаточную функцию на изображение входного сигнала

|  | (6) |
| --- | --- |

Это выражение можно разложить на простые дроби

|  | (7) |
| --- | --- |

где c1, …, cn+2 – постоянные величины, которые легко найти, приравняв правые части уравнений (6) и (7):

|  | (8) |
| --- | --- |

Теперь по изображению выходного сигнала (7) можно найти реакцию динамического звена на гармоническое входное воздействие, выполнив обратное преобразование Лапласа:

|  | (9) |
| --- | --- |

где yс(τ) описывает собственное движение системы, зависящее от начальных условий, и стремится к нулю, так как все полюсы передаточной функции устойчивой системы имеют отрицательные действительные части

|  | (10) |
| --- | --- |

а  yуст(τ) описывает вынужденное движение системы в установившемся режиме, зависящее от входного воздействия

|  | (11) |
| --- | --- |

Чтобы определить значение постоянной величины cn+1, умножим обе части равенства (8) на (s – jω). Получим уравнение

|  | (12) |
| --- | --- |

которое должно быть справедливым при любом значении  s. Положим s = jω. Тогда уравнение (9) даёт значение cn+1:

|  | (13) |
| --- | --- |

Умножив обе части равенства (8) на (s + jω) и положив в получившемся уравнении s = –jω, получим значение cn+2:

|  | (14) |
| --- | --- |

Таким образом, cn+1 и cn+2 являются комплексными сопряжёнными числами и могут быть записаны в следующем виде (см. приложение 2):

|  | (15) |
| --- | --- |

|  | (16) |
| --- | --- |

Подставим значения cn+1 и cn+2 из формул (15) и (16) в уравнение (11)

|  | (17) |
| --- | --- |

и применим к выражению, стоящему в фигурных скобках, формулу Эйлера

|  | (18) |
| --- | --- |

В результате получим:

|  | (19) |
| --- | --- |

Таким образом, при гармоническом входном воздействии после завершения переходного процесса выходная величина динамического звена также совершает гармонические колебания с частотой, равной частоте входных колебаний. При этом колебания выходной величины смещены по фазе относительно колебаний входного сигнала на величину

|  | (20) |
| --- | --- |

зависящую от частоты входных колебаний  ω. Отношение амплитуд выходных и входных колебаний тоже является функцией  ω

|  | (21) |
| --- | --- |

Формулы (20) и (21) показывают, что для определения установившейся реакции динамического звена с передаточной функцией W(s) на гармонический входной сигнал достаточно знать комплексную функцию W(jω), получающуюся при замене в передаточной функции s на jω

|  | (22) |
| --- | --- |

Функция W(jω) называется частотной передаточной функцией, или передаточной функцией по Фурье, или [комплексной] частотной характеристикой и равна по определению отношению изображения Фурье (см. приложение 3) выходного сигнала динамического звена к изображению Фурье входного сигнала:

|  | (23) |
| --- | --- |

Частотная передаточная функция характеризует динамические свойства системы и не зависит от характера приложенных к системе воздействий. С её помощью можно определить реакцию системы не только на гармонический, но и на любой входной сигнал, который может быть преобразован по Фурье.

Частотную передаточную функцию можно представить или в виде суммы действительной и мнимой частей

|  | (24) |
| --- | --- |

или в показательной форме

|  | (25) |
| --- | --- |

Функции  m(ω)  и  n(ω)  называются вещественной и мнимой частотными характеристиками звена, а функции  A(ω)  и  φ(ω)  в соответствии с формулами (20) и (21) – амплитудной частотной и фазовой частотной характеристиками. Связь между характеристиками определяется следующими уравнениями (см. приложение 2):

|  | (26) |
| --- | --- |

Для каждого фиксированного значения частоты ω = ωi частотная передаточная функция может быть изображена на комплексной плоскости радиусом-вектором, длина которого равна А(ωi), а угол поворота относительно положительного направления оси абсцисс равен φ(ωi).

# Графическое представление частотных характеристик

Существует несколько способов графического представления частотных характеристик.

Амплитудно-фазовая частотная характеристика (АФЧХ), называемая также диаграммой Найквиста, строится на комплексной плоскости и представляет собой годограф частотной передаточной функции при изменении частоты ω от нуля до бесконечности. То есть АФЧХ – это траектория, описываемая на комплексной плоскости концом радиуса-вектора, модуль и аргумент которого соответственно равны А(ω) и φ(ω), при изменении частоты ω от нуля до бесконечности (см. пример 4 и рис. 7).

Амплитудно-частотная характеристика A(ω) и фазово-частотная характеристика φ(ω) могут быть построены в линейных декартовых координатах (рис. 4 и 5), но такой способ представления частотных характеристик находит ограниченное применение при исследовании автоматических систем управления.

Весьма удобно использование логарифмических частотных характеристик.

Логарифмическая амплитудно-частотная характеристика (ЛАЧХ) строится в логарифмической системе координат. По оси абсцисс откладывают частоту в логарифмическом масштабе, то есть наносят отметки, расположенные на расстоянии lgω от начала координат, а возле отметок пишут само значение частоты ω, выраженное в радианах в единицу времени. Аналогично поступают и с осью ординат: откладывают lgA(), а рядом с отметкой пишут само значение A(). Иногда по оси ординат откладывают величину L(ω), выраженную в децибелах  (дБ) и пропорциональную величине lgА(ω). Соответствие между lgА(ω) в натуральных единицах и L(ω) в децибелах выражается равенством

|  | (27) |
| --- | --- |

Бел представляет собой логарифмическую единицу измерения, соответствующую десятикратному увеличению мощности. Один бел соответствует увеличению мощности в 10 раз, 2 бела – в 100 раз и т.д. Таким образом, величина L(ω) характеризует изменение мощности сигнала при его прохождении через систему.

Децибел равен одной десятой части бела. Так как А(ω) представляет собой отношение амплитуд выходного и входного сигналов, а мощность гармонического сигнала пропорциональна квадрату его амплитуды, то увеличение А(ω) в десять раз будет соответствовать увеличению мощности в сто раз, что равно двум белам или двадцати децибелам. Поэтому в правой части равенства (27) стоит множитель 20.

При построении логарифмической фазово-частотной характеристики (ЛФЧХ) по оси абсцисс откладывают частоту в логарифмическом масштабе так же, как при построении ЛАЧХ, а по оси ординат откладывают φ(ω) в радианах (или угловых градусах), то есть ЛФЧХ строится в полулогарифмической системе координат.

При использовании логарифмических характеристик интервалы между частотами измеряются в декадах или октавах. Декадой называют интервал, на котором частота изменяется в 10 раз, а октавой – интервал, соответствующий увеличению частоты в 2 раза.

Известно, что lg1 = 0, поэтому начало координат при построении логарифмических частотных характеристик соответствует частоте ω = 1. Ось ординат может пересекать ось абсцисс в произвольном месте в зависимости от интересующего нас диапазона частот, например, в точке, соответствующей частоте ω = 0,005, или ω = 0,1, или ω = 100 и т.д. (естественно, исключая точку ω = 0, т.к. lg0 = – ∞ ).

Важно учитывать, что ось абсцисс соответствует значению А(ω) = 1, иначе говоря, прохождению сигнала через систему без изменения амплитуды. Верхняя полуплоскость ЛАЧХ соответствует усилению сигнала (А(ω) > 1, то есть Аy > Аx), нижняя полуплоскость – ослаблению сигнала (А(ω) < 1, то есть Аy < Аx).

Логарифмические амплитудно-частотную и фазово-частотную характеристики строят либо раздельно, либо в виде совмещенной диаграммы, носящей название диаграммы Бодé (диаграмма так названа по имени ученого, выполнившего фундаментальное исследование в области теории усилителей с обратной связью).

Логарифмические частотные характеристики широко применяются при анализе и синтезе САУ благодаря нескольким достоинствам.

- Кусочно-линейная аппроксимация логарифмических частотных характеристик, которую без существенной погрешности можно применять в довольно большом диапазоне частот, значительно облегчает их построение. Чтобы построить аппроксимированные таким образом логарифмические частотные характеристики достаточно определить наклоны прямолинейных отрезков и координаты точек их сопряжения;

- Довольно просто построить общие логарифмические частотные характеристики нескольких последовательно соединенных звеньев. Для этого на диаграмме Бодé сначала строят логарифмические частотные характеристики каждого звена, а затем их складывают, так как при последовательном соединении звеньев справедливы следующие соотношения:

| lgA(ω) = i=1n lgAi(ω) , | (28) |
| --- | --- |

| ϕ(ω) = i=1nϕi(ω) . | (29) |
| --- | --- |

# Некоторые термины, используемые при частотном анализе систем управления

Для иллюстрации некоторых терминов, применяемых при частотном анализе, на рис.2 показан возможный вид частотных характеристик автоматической системы управления.

Показатель колебательности М = Аmax(ω)/A(0) характеризует склонность системы к колебаниям. Система, показатель колебательности которой меньше единицы, обладает апериодической переходной характеристикой. Чем больше М, тем слабее затухают возникающие в системе колебания, и тем ближе система к границе устойчивости. Таким образом, величина М может служить мерой запаса устойчивости системы. Как правило, в реальных системах регулирования 1,1 ≤ М ≤ 1,5. При этом в переходном процессе система совершает быстро затухающие колебания с частотой, близкой к частоте резонанса.

Резонансной частотой ωр называют частоту, при которой АЧХ имеет максимум:

| A(ωр) = Amax(ω). | (30) |
| --- | --- |

Гармонические колебания именно этой частоты претерпевают в системе наибольшее усиление. Так как резонансная частота близка к частоте колебаний системы в переходном процессе, она может служить мерой быстродействия системы (или длительности переходных процессов).

Полосой пропускания системы называют интервал частот ωср1 ≤ ω ≤ ωср2, в котором выполняется условие

|  | (31) |
| --- | --- |

где k – положительное действительное число такое, что 0 ≤ k < Аmax(ω).

Частоты, соответствующие границам полосы пропускания, называют частотами среза ωср. Если амплитудно-частотная характеристика равномерно убывает с ростом частоты, что характерно для многих систем управления с обратной связью в разомкнутом состоянии, то нижней границей полосы пропускания будет частота ω = 0, и система будет характеризоваться лишь одной частотой среза, соответствующей верхней границе полосы пропускания.

Замечание. Фиксированного правила выбора величины k не существует. В зависимости от конкретной ситуации могут применяться разные критерии. Наибольшее распространение получила величина k, определяемая равенством

| . | (32) |
| --- | --- |

Такое определение k означает, что на выходе системы мощность гармонического сигнала, частота колебаний которого равна частоте среза, будет в два раза меньше, чем мощность сигнала на частоте резонанса при условии, что на входе оба сигнала имели одинаковую мощность. В связи с этим используют термины «полоса пропускания по уровню половинной мощности» и «полоса пропускания по уровню – 3 дБ».

Другим распространённым значением величины k, которое используется при анализе системы управления с обратной связью по частотным характеристикам разомкнутой системы, является значение k = 1. При таком подходе под частотой среза ωср понимается частота, при которой АЧХ разомкнутой системы равно 1. Определённая таким образом частота среза системы регулирования в разомкнутом состоянии близка частоте резонанса замкнутой системы и косвенно характеризует длительность переходного процесса (τпп). Так как колебания в переходном процессе «хорошо» настроенной системы регулирования затухают в течение одного или двух периодов, то справедливо соотношение

| . | (33) |
| --- | --- |

Рис. 2. Частотные характеристики системы автоматического регулирования: АЧХ – амплитудная частотная характеристика; ФЧХ – фазовая частотная характеристика

# ПРИМЕРЫ

Пример 1. Найти частотную передаточную функцию резервуара со свободным истечением жидкости (рис. 3), если уровень жидкости L связан с притоком жидкости в резервуар F уравнением:

| Td(ΔL)dτ + ΔL = K(ΔFвх), | (34) |
| --- | --- |

| Рис. 3. К примеру 1 | где ΔL – отклонение уровня жидкости в резервуаре от статического номинального значения, ΔF – изменение притока по сравнению со статическим номинальным значением, Т и К – постоянная времени и статический коэффициент усиления, зависящие от площади сечения резервуара и гидравлического сопротивления стока. |
| --- | --- |

Решение. Преобразуем дифференциальное уравнение (34) по Фурье, воспользовавшись свойством линейности (см. приложение 3):

| . | (35) |
| --- | --- |

Затем, применяя теорему о дифференцировании, получим алгебраическое уравнение

|  | (36) |
| --- | --- |

которое можно представить в виде

|  | (37) |
| --- | --- |

Выразив из уравнения (37) отношение изображения Фурье выходного сигнала к изображению Фурье входного сигнала, найдём частотную передаточную функцию резервуара:

|  | (38) |
| --- | --- |

Замечание. Сравнив частотную передаточную функцию резервуара со свободным истечением жидкости с его передаточной функцией

|  | (39) |
| --- | --- |

приходим к выводу: частотную передаточную функцию легко получить из передаточной функции, заменяя в ней s на jω.

Пример 2. Получить аналитические выражения АЧХ и ФЧХ резервуара со свободным истечением жидкости и построить их графики в линейных декартовых координатах. Частотная передаточная функция резервуара со свободным истечением жидкости получена в предыдущем примере.

Решение. Для определения АЧХ и ФЧХ по известной частотной передаточной функции W(jω) можно воспользоваться двумя способами.

Способ 1. Умножим числитель и знаменатель частотной передаточной функции (38) на комплексную функцию 1 – Tωj, сопряженную со знаменателем, для того, чтобы освободиться в знаменателе от мнимой единицы (см. приложение 2).

В результате частотную передаточную функцию можно представить в виде суммы действительной (вещественной) и мнимой частей:

| W(jω) = KTωj + 1 ⋅ 1 − Tωj1 − Tωj = KT2ω2 + 1 − K TωT2ω2 + 1 j . | (40) |
| --- | --- |

Откуда

| m(ω) = Re[W(jω)] = KT2ω2 + 1 ; | (41) |
| --- | --- |

| n(ω) = Im[W(jω)] = −KTωT2ω2 + 1 . | (42) |
| --- | --- |

В приведённом примере видно, что при изменении частоты ω от 0 до + ∞ действительная часть частотной передаточной функции m(ω) принимает только положительные значения, а мнимая часть n(ω) – только отрицательные. Следовательно, АФЧХ этого звена располагается в четвертом квадранте комплексной плоскости.

Теперь найдём АЧХ и ФЧХ рассматриваемого звена, используя уравнения (26):

| A(ω) = m2(ω) + n2(ω) = KT2ω2 + 1 ; | (43) |
| --- | --- |

| ϕ(ω) = arctg n(ω)m(ω) = arctg (−Tω) = −arctg (Tω) . | (44) |
| --- | --- |

Способ 2. Воспользуемся тем, что частотная передаточная функция является дробью, числитель и знаменатель которой представляют собой в общем случае функции комплексного переменного, и для них можно определить модуль и аргумент. Тогда амплитудная частотная характеристика может быть получена делением модуля числителя на модуль знаменателя (см. приложение 2)

| A(ω) = W(jω) = KTωj + 1 = KTωj + 1 = KT2ω2 + 1, | (45) |
| --- | --- |

а фазовая частотная характеристика – как разность аргументов числителя и знаменателя

| ϕ(ω) = arg KTωj + 1 = arg (K) − arg (Tωj + 1) = = arctg 0K − arctg Tω1 = = 0 − arctg (Tω)= − arctg (Tω) . | (46) |
| --- | --- |

Графики амплитудной и фазовой частотных характеристик рассматриваемого звена приведены на рис. 4 и 5.

Рис. 4. Амплитудная частотная характеристика статического звена первого порядка

Рис. 5. Фазовая частотная характеристика статического звена первого порядка

Пример 3. Построить точные и аппроксимированные логарифмические частотные характеристики (амплитудную и фазовую) для резервуара со свободным истечением жидкости.

Решение: Точные логарифмические амплитудно-частотная (ЛАЧХ) и фазово-частотная (ЛФЧХ) характеристики резервуара со свободным истечением жидкости, по динамическим свойствам соответствующего статическому звену первого порядка, изображены на рис. 6 и обозначены цифрой 1. Их строят, используя компьютер, когда требуется высокая точность при исследовании систем управления.

Однако во многих случаях вполне удовлетворительные результаты можно получить, пользуясь приближёнными ЛАЧХ и ЛФЧХ.

Наиболее распространённой аппроксимацией логарифмической амплитудно-частотной характеристики является асимптотическая аппроксимация.

Прологарифмируем АЧХ

| lg A = lgKT2ω2 + 1 = lg(K) − 12 lgT2ω2 + 1 . | (47) |
| --- | --- |

При частоте, стремящейся к нулю, произведение T 2ω2 в уравнении (47) пренебрежимо мало по сравнению с 1 (Tω << 1), то есть АЧХ асимптотически приближается к функции, которая называется низкочастотной асимптотой и которую можно использовать вместо точного значения АЧХ при низких частотах:

| lg A ≈ lg AНЧА = lg(K) . | (48) |
| --- | --- |

Из уравнения (48) видно, что низкочастотная асимптота является прямой линией, параллельной оси абсцисс.

При частоте, стремящейся к бесконечности, произведение T 2ω2 в уравнении (47) велико по сравнению с 1 (Tω >> 1), и АЧХ асимптотически приближается к функции, которая называется высокочастотной асимптотой и которую можно использовать вместо точного значения АЧХ в области высоких частот:

| lg A ≈ lg AВЧА = lgKT − lg(ω) . | (49) |
| --- | --- |

Из уравнения (49) видно, что высокочастотная асимптота также является прямой линией, но наклонённой к оси абсцисс под углом – 45о (тангенс угла наклона равен  – 1).

Низкочастотная и высокочастотная асимптоты пересекаются (сопрягаются) при частоте, получившей название частоты сопряжения ωс. Чтобы найти частоту сопряжения, надо приравнять выражения для низкочастотной и высокочастотной асимптот

| lg K = lg(KT) − lgωc, | (50) |
| --- | --- |

откуда ωс = 1/Т.

При асимптотической аппроксимации ЛАЧХ частота сопряжения определяет границу между низкими и высокими частотами. Таким образом, асимптотическая ЛАЧХ статического звена первого порядка изображается двумя прямыми, имеющими общую точку при частоте сопряжения (рис. 6).

Замечание. Наибольшая погрешность аппроксимации, равная примерно 3 дБ, наблюдается при частоте сопряжения: точное значение

lg [A(ωc)] = lgK2= lg(K) − 12lg(2),

тогда как аппроксимация даёт значение

lg [A(ωc)] ≈ lg(K).

Рис. 6. Логарифмические частотные характеристики статического звена первого порядка: а – ЛАЧХ; б – ЛФЧХ; 1 – точные; 2 – приближённые

Асимптотическая аппроксимация логарифмической фазово-частотной характеристики используется крайне редко из-за большой погрешности. Гораздо чаще при построении приближённой ЛФЧХ применяют кусочно-линейную аппроксимацию (рис.6). При этом ось частот разделяют на три интервала.

В интервале низких частот 0 < ω ≤ 0,1/Т точную ЛФЧХ заменяют горизонтальной прямой, совпадающей с осью абсцисс

| ϕ(ω) = 0 | (51) |
| --- | --- |

В интервале высоких частот 10/Т < ω < ∞ точную ЛФЧХ заменяют горизонтальной линией, подчиняющейся равенству

| ϕ(ω) = −π2 | (52) |
| --- | --- |

Наконец, в интервале частот 0,1/Т < ω ≤ 10/Т точную ЛФЧХ заменяют прямой, проходящей с наклоном, равным  – π/4 на одну декаду, через точку с координатами (ω = 1/Т;  φ(ω) = – π/4).

Замечание. Погрешность при такой аппроксимации не превышает 6° (около 0,1 рад).

Пример 4. Построить АФЧХ резервуара со свободным истечением жидкости.

Решение. При построении АФЧХ модуль и аргумент частотной передаточной функции (или её действительная и мнимая части) откладываются на комплексной плоскости в зависимости от частоты. Для этого необходимо сначала вычислить соответствующие компоненты функции W(jω) для различных значений ω. В табл. 1 в качестве примера приведены результаты вычислений как для А(ω) и φ(ω) (уравнения 43 и 44), так и для m(ω) и n(ω) (уравнения 41 и 42). Затем эти значения откладываются на комплексной плоскости, а полученные точки соединяются плавной кривой, как показано на рис. 7.

Таким образом, АФЧХ резервуара со свободным истечением жидкости (статического звена первого порядка) представляет собой полуокружность с центром в точке (K/2 + 0j), расположенную в четвёртом квадранте комплексной плоскости.

Таблица 1. Частотные характеристики к примеру 4

| Tω, | A(ω) | φ(ω), | Tω, | m(ω) | n(ω) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рад |  | рад | рад |  |  |
| 0 | K | 0 | 0 | K | 0 |
| 0,2 | 0,981 K | –0,197 | 0,2 | 0,962 K | –0,192 K |
| 0,5 | 0,894 K | –0,464 | 0,5 | 0,8 K | –0,4 K |
| 1 | 0,707 K | –0,785 | 1 | 0,5 K | –0,5 K |
| ∞ | 0 | –1,57 | ∞ | 0 | 0 |

Рис. 7. Амплитудно-фазовая частотная характеристика статического звена первого порядка

# ЗАДАЧИ

- Дана передаточная функция типового динамического звена

W(s) = K.

- Для различных значений К = {0,5; 1,0; 2,0} постройте ЛАЧХ, ЛФЧХ и амплитудно-фазовую частотную характеристику звена.

- Найдите постоянную времени Т и коэффициент усиления К статического звена первого порядка, если модуль и аргумент его частотной передаточной функции при частоте ω = 10 рад/с равны:

A(ω) = W(jω) = 10,

ϕ(ω) = argW(jω) = −π4.

- Найдите постоянную времени Т и коэффициент усиления К статического звена первого порядка, если известно, что при частоте ω = 0,55 рад/с действительная и мнимая части его частотной передаточной функции равны:

Re[W(jω)] = 0,91,

Im[W(jω)] = −1,0.

- Найдите постоянную времени Та идеального интегрирующего звена, если на частоте ω = 2 рад/с значение его АЧХ равно 5,4.

- Найдите постоянную времени Тd идеального дифференцирующего звена, если на частоте ω = 0,5 рад/с значение его АЧХ равно 2.

- Зная постоянную времени Та (5 мин) идеального интегрирующего звена, постройте ЛАЧХ и ЛФЧХ, а также амплитудно-фазовую частотную характеристику звена.

- Известна передаточная функция тахогенератора:

W(s) = Td s,

- где Тd = 2 с.

- Постройте ЛАЧХ и ЛФЧХ тахогенератора, а также его амплитудно-фазовую частотную характеристику.

- Передаточная функция динамического звена имеет вид

W(s) = Td s + 1,

- где Тd = 0,5 мин.

- Постройте точные логарифмические амплитудную и фазовую частотные характеристики, а также амплитудно-фазовую частотную характеристику данного звена.

- Постройте приближённые логарифмические амплитудную и фазовую частотные характеристики звена, пользуясь асимптотической аппроксимацией при построении ЛАЧХ и кусочно-линейной аппроксимацией при построении ЛФЧХ.

- Постройте амплитудно-фазовую частотную характеристику динамического звена с передаточной функцией

W(s) = Ks2.

- Постройте амплитудно-фазовую частотную характеристику звена с передаточной функцией

W(s) = T2s2.

- Найдите время транспортного запаздывания τзап , если известно значение ФЧХ звена запаздывания на частоте ω = 1,57 рад/с:

ϕ(ω) = ϕ(1,57) = − 3π2.

- На рис. 8 изображена амплитудно-фазовая частотная характеристика типового динамического звена, представляющая собой окружность, радиус которой равен 1.

| Рис. 8. АФЧХ динамического звена к задаче 12 | - Определите, что это за звено. Напишите аналитические выражения АЧХ и ФЧХ звена. Какой комбинации типовых динамических звеньев соответствует АФЧХ, представляющая собой окружность вдвое большего радиуса. |
| --- | --- |

- Дана передаточная функция транспортера

W(s)=e−1,57s.

- Получите аналитические выражения для амплитудно-частотной и фазово-частотной характеристик транспортера. Постройте ЛАЧХ, ЛФЧХ и амплитудно-фазовую частотную характеристику транспортера.

- Экспериментально получены логарифмические частотные характеристики динамического звена (рис. 9). Что это за звено? Напишите его передаточную функцию.

Рис. 9. Логарифмические частотные характеристики динамического звена к задаче 14

- Решение. Из полученных логарифмических частотных характеристик звена видно, что амплитуда выходных колебаний равна амплитуде входных колебаний при всех частотах (A(ω) = 1, т.е. Ay = Ax), а отставание по фазе выходных колебаний по сравнению с входными непрерывно увеличивается с ростом частоты, что характерно для звена запаздывания.

- Проверим это. Известно, что для звена запаздывания φ = –ωτзап; из ЛФЧХ получим: при ω = 1 рад/с   φ = –π рад, откуда

τзап = −ϕω = −(−π)1 = π = 3,14 с.

- Проверим другую точку: при ω = 0,5 рад/с   φ = – (π/2) рад, откуда

τзап = −ϕω = −(−0,5π)0,5 = π = 3,14 с.

- Следовательно, передаточная функция звена

W(s) = e−τзапs = e−3,14s.

- Дифференциальное уравнение термометра связывает его показания и температуру контролируемой среды в объекте:

4 dθdτ + θ = t,

- где τ – время, мин; θ – показания термометра, °С; t – температура среды, °С.

- Температура контролируемой среды регулируется двухпозиционным регулятором и меняется в объекте синусоидально с амплитудой, равной 5 °С.

- а)  Постройте логарифмические амплитудную и фазовую частотные характеристики (диаграмму Бодé) термометра и определите амплитуду колебаний показаний термометра и их фазовый сдвиг по отношению к колебаниям температуры контролируемой среды при ω = 0,5 рад/мин.

- На одном графике изобразите изменение температуры контролируемой среды θ и показаний термометра t в течение нескольких полных периодов колебаний.

- б)  Повторите пункт а) для случаев, когда частота колебаний температуры контролируемой среды ω = 0,25 рад/мин и ω = 1,0 рад/мин. Какие можно сделать выводы относительно погрешности измерения периодически меняющейся температуры и зависимости погрешности от частоты колебаний? Какая получается ошибка в определении погрешности измерения, если используется не точная ЛАЧХ, а её асимптотическая аппроксимация?

- в)  При измерении температуры агрессивной среды термометр расширения поместили в защитную гильзу с постоянной времени, равной 5 мин, при этом допускается, что защитная гильза и термометр расширения представляют собой детектирующие звенья.

- Пользуясь аппроксимированными частотными характеристиками термометра и защитной гильзы, постройте логарифмические амплитудную и фазовую частотные характеристики комплекта теплоприемника (защитная гильза вместе с термометром расширения); найдите графически амплитуду колебаний и фазовое отставание показаний термометра в защитной гильзе при синусоидальных колебаниях температуры контролируемой среды для частот ω = {0,25; 0,5; 1,0} рад/мин. Определите, как изменились амплитуда колебаний и фазовое отставание показаний термометра расширения при добавлении к нему защитной гильзы.

- г)  По технологическим соображениям термометр расширения установили на некотором расстоянии от объекта, для чего контролируемую среду отводят из объекта к точке замера по теплоизолированной трубке. Время прохождения контролируемой среды по трубке равно примерно 1,57 мин. Используя частотные характеристики, определите, как эта ситуация повлияет на показания термометра.

- Температура в печи регулируется позиционным регулятором и меняется синусоидально с частотой 1 рад/мин и амплитудой 5°С. Для измерения температуры используется термоэлектрический термометр, состоящий из термоэлектрического преобразователя (термопары) и милливольтметра, измеряющего термо-ЭДС. По динамическим свойствам термоэлектрический преобразователь аналогичен статическому звену первого порядка с постоянной времени 3 мин, а милливольтметр можно считать звеном нулевого порядка.

- Каковы будут амплитуда колебаний и фазовый сдвиг показаний термоэлектрического термометра?

- Постройте аппроксимированные логарифмические амплитудную и фазовую частотные характеристики платинового термометра сопротивления, если по своим динамическим свойствам он соответствует статическому звену первого порядка с постоянной времени, равной 50 с.

- Постройте амплитудно-фазовую частотную характеристику статического звена первого порядка с передаточной функцией

W(s) = KTs+1,

- где  К = 8, Т = 80 с.

- Структурная схема объекта дана на рис. 10. Объект с передаточной функцией W(s) имеет амплитудно-фазовую частотную характеристику, изображенную на рис. 11. Найдите передаточную функцию Wп(s) звена, находящегося в прямой цепи, и определите параметры звена.

Рис. 10. Структурная схема объекта к задаче 19

Рис. 11. Амплитудно-фазовая частотная характеристика объекта к задаче 19

- Постройте по точкам для частот ω = {0, 5, 10, 20} рад/с АФЧХ динамического звена с передаточной функцией

.

- где  Т = 0,1 с.

- Назовите звено. Напишите дифференциальное уравнение звена. Используя построенную амплитудно-фазовую частотную характеристику, определите модуль и аргумент частотной передаточной функции при ω = 10 рад/с. Постройте аппроксимированные логарифмические амплитудную и фазовую частотные характеристики звена.

- Рассчитайте и постройте амплитудно-фазовую частотную характеристику резервуара с мешалкой (рис. 12), предназначенного для демпфирования флуктуаций в концентрации сырья, поступающего в реактор.

- При условии, что химические реакции в резервуаре не протекают, уровень жидкости поддерживается постоянным и перемешивание идеальное, концентрация потока на выходе из резервуара связана с его концентрацией на входе дифференциальным уравнением

F (cвх − cвых) = V dcвыхdτ,

- где cвых – концентрация потока на выходе из резервуара, cвх – концентрация потока на входе в резервуар, τ – время, V = 200 л – объём жидкости в резервуаре, F = 0,2 л/c – объёмный расход сырья.

Рис. 12. Схема резервуара с мешалкой задаче 21

- Постройте амплитудно-фазовую частотную характеристику статического звена второго порядка с передаточной функцией

W(s) = K(Ts + 1)(T1s + 1),

- где К = 8, Т = 80 с, Т1 = 12 с.

- Сопоставьте построенную амплитудно-фазовую частотную характеристику статического звена второго порядка с полученной в задаче 19 амплитудно-фазовой частотной характеристикой статического звена первого порядка. В области каких частот наиболее заметно различие амплитудно-фазовых частотных характеристик двух рассматриваемых звеньев?

- Определите передаточные функции, связывающие уровни в двух включенных последовательно открытых резервуарах с расходом на входе в первый резервуар. Оба резервуара представляют собой вертикальные цилиндры, диаметр которых равен 1,2 м, а высота 3 м. Выходное отверстие первого резервуара связано трубопроводом с днищем второго, которое расположено на 0,6 м ниже основания первого резервуара. Исходные значения уровня в первом резервуаре 2,4 м, а во втором резервуаре 2,1 м. Нормальный расход в систему резервуаров составляет 1,4 м3/мин. Постройте частотные характеристики, связывающие уровни в обоих резервуарах с расходом на входе в первый резервуар.

- Постройте по точкам для частот ω = {0, 20, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 100, ∞} (рад/с) амплитудно-фазовую частотную характеристику колебательного звена с передаточной функцией

W(s) = KT2s2 + 2ζTs + 1

- при К = 1, ξ = 0,15, Т = 0,02 с.

- Найдите передаточную функцию динамического звена, амплитудно-фазовая частотная характеристика которого изображена на рис. 13.

Рис. 13. Амплитудно-фазовая частотная характеристика динамического звена к задаче 25

- Постройте логарифмические амплитудную и фазовую частотные характеристики колебательного звена с передаточной функцией:

W(s) = KT2s2 + 2ζTs + 1.

- Рассмотрите случаи построения характеристик при К = 1 и ζ = {0,05; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,6; 0,8}.

Замечание. Для колебательного звена асимптотическая амплитудно-частотная характеристика весьма заметно отличается от точной, поэтому для колебательного звена обычно строится точная амплитудно-частотная характеристика.

- Постройте логарифмические частотные характеристики (амплитудную и фазовую) неустойчивого колебательного звена с передаточной функцией

W(s) = KT2s2 − 2ζTs + 1,

- где К = 30, Т = 50 с, ζ = 0,2.

- Сравните построенные частотные характеристики с аналогичными характеристиками устойчивого колебательного звена.

- Постройте логарифмические частотные характеристики (амплитудную и фазовую) для звена с передаточной функцией

W(s) = T2s2 − 2ζTs + 1.

- Сравните построенные частотные характеристики с аналогичными характеристиками неустойчивого колебательного звена, учитывая, что Т = 50 с, ζ = 0,2.

- Постройте логарифмические частотные характеристики (амплитудную и фазовую) неустойчивого колебательного звена (коэффициент демпфирования ζ<1) и дифференцирующего звена второго порядка и сравните их. Передаточные функции звеньев даны:

W(s) = KT2s2 + 2ζTs − 1,

W(s) = T2s2 + 2ζTs − 1.

- Постройте амплитудно-фазовую частотную характеристику динамического звена с передаточной функцией

W(s) = Ks (Ts + 1),

- где К = 10, Т = 0,25 с.

- Найдите передаточную функцию системы, амплитудно-фазовая частотная характеристика которой изображена на рис. 14.

Рис. 14. Амплитудно-фазовая частотная характеристика системы к задаче 31

- Постройте по точкам для частот ω = {0; 5; 10; 20; 30; 40; 50; 60; ∞} рад/с амплитудно-фазовую частотную характеристику неустойчивого апериодического звена с передаточной функцией

W(s) = KTs − 1,

- где К = 100, Т = 0,05 с.

- Постройте логарифмические частотные характеристики (амплитудную и фазовую) звена.

- Передаточная функция электрической цепи имеет вид

W(s) = Ts − 1Ts + 1.

- Постройте АФЧХ электрической цепи.

- Постройте аппроксимированные логарифмические частотные характеристики (амплитудную и фазовую) динамического звена системы с передаточной функцией

W(s) = T2s2 − 1.

- Постройте аппроксимированные логарифмические частотные характеристики (амплитудную и фазовую) и АФЧХ системы с передаточной функцией

W(s) = e−ss (Ts + 1) .

- Постройте логарифмические частотные характеристики (амплитудную и фазовую) и АФЧХ системы с передаточной функцией

W(s) = s e−0,5 s .

- Постройте логарифмические частотные характеристики (амплитудную и фазовую) и АФЧХ системы с передаточной функцией

W(s) = s (s + 1).

- Постройте логарифмические частотные характеристики (амплитудную и фазовую) и АФЧХ системы с передаточной функцией

W(s) = T2s2 + 1.

- Постройте логарифмические частотные характеристики (амплитудную и фазовую) и АФЧХ консервативного статического звена второго порядка (ξ = 0) с передаточной функцией

W(s) = 1T2s2 + 1.

- Постройте логарифмические частотные характеристики (амплитудную и фазовую) системы с передаточной функцией

W(s) = Ts + 1(Ts − 1)2,

- затем постройте АФЧХ системы.

- Постройте логарифмические частотные характеристики (амплитудную и фазовую) и АФЧХ системы с передаточной функцией

W(s) = s s + 1 e−0,5 s.

- Постройте логарифмические частотные характеристики (амплитудную и фазовую) и АФЧХ системы с передаточной функцией

W(s) = 1 (s + 1)2 e−0,5 s.

- Постройте АФЧХ динамического звена с передаточной функцией

W(s) = K (T1s + 1) (T2s + 1).

- Постройте в общем виде АФЧХ и аппроксимированные логарифмические частотные характеристики (амплитудную и фазовую) реального интегрирующего звена.

- Постройте АФЧХ и аппроксимированные логарифмические частотные характеристики (амплитудную и фазовую) звена с передаточной функцией

W(s) = K (1 − Ts) (1 + Ts)

- Можно ли по амплитудно-частотной характеристике последовательно соединенных звеньев узнать, содержит ли указанная комбинация звеньев звено запаздывания?

- Постройте амплитудно-фазовую частотную характеристику и аппроксимированные логарифмические частотные характеристики (амплитудную и фазовую) комбинации звеньев с передаточной функцией

W(s)=W1(s)⋅ W2(s)=(T s + 1)2⋅1(T s − 1)2.

- Постройте амплитудно-фазовую частотную характеристику и аппроксимированные логарифмические частотные характеристики (амплитудную и фазовую) комбинации звеньев с передаточной функцией

W(s)=W1(s)⋅ W2(s)⋅ W3(s)=s2(T s + 1)(T s − 1).

- На рис. 15 изображён двухъёмкостный объект без запаздывания и самовыравнивания. Получите передаточную функцию; постройте логарифмические частотные характеристики (амплитудную и фазовую) двухъёмкостного объекта без запаздывания и самовыравнивания, если известно, что при ступенчатом изменении расхода F на 1 м3/мин на входе в первый резервуар расход на его выходе F1 возрастает на 0,63 м3/мин через три минуты, а для второго резервуара – при изменении F1 на 1 м3/мин уровень жидкости L2 растет со скоростью 0,25 м/мин.

Рис. 15. Схема двухёмкостного объекта без запаздывания и самовыравнивания к задаче 49

- Решение. Представим двухъёмкостный объект без запаздывания и самовыравнивания в виде последовательного соединения двух детектирующих звеньев. Первый резервуар обладает положительным самовыравниванием и по своим динамическим свойствам представляет собой статическое звено первого порядка. Если найти постоянную времени и коэффициент усиления звена, то можно написать его дифференциальное уравнение и получить передаточную функцию. В установившихся условиях для первого резервуара приток равен стоку F = F1, следовательно, коэффициент усиления звена К = 1. Известно, что для статического звена первого порядка уравнение переходного процесса после единичного ступенчатого изменения входного воздействия имеет вид:

| ΔF1 = (1 − e− τT), |  |
| --- | --- |

- и из этого уравнения следует, что ΔF1 = 0,63 м3/мин в тот момент, когда τ/T = 1. Так как ΔF1 = 0,63 м3/мин через τ, равное 3 мин, то постоянная времени Т = 3 мин. Следовательно, можно записать дифференциальное уравнение для первого резервуара:

| 3d(ΔF1)dτ + ΔF1 = ΔF. |  |
| --- | --- |

- Второй резервуар представляет собой интегрирующее звено, дифференциальное уравнение которого в общем виде:

| d(ΔL)dτ = 1TaΔF1. |  |
| --- | --- |

- Так как при изменении F1 на 1 м3/мин, уровень жидкости во втором резервуаре растет со скоростью 0,25 м/мин, то есть d(ΔL)/dτ = 0,25, то постоянная времени интегрирующего звена Та = 4 мин. Окончательно, дифференциальное уравнение для второго резервуара имеет вид:

| d(ΔL)dτ = 0,25 ΔF1. |  |
| --- | --- |

- В рассмотренных выше уравнениях ΔF, ΔF1, ΔL – отклонения от установившихся значений.

Рис. 16. Логарифмические амплитудно-частотные  A1(ω), A2(ω), A(ω)  и фазово-частотные  φ1(ω), φ 2(ω), φ (ω)  характеристики первого резервуара, второго резервуара и всего объекта без запаздывания и самовыравнивания к задаче 49

- Далее строим логарифмические частотные характеристики для первого [A1(ω), φ1(ω)] и второго [A2(ω), φ2(ω)] резервуаров и, пользуясь правилами сложения логарифмических частотных характеристик, получаем ЛАЧХ A(ω) и ЛФЧХ φ(ω) двухъёмкостного объекта без запаздывания и самовыравнивания (рис. 16).

- На рис. 17 изображена схема двухъёмкостного объекта с запаздыванием и без самовыравнивания. Сыпучий материал из бункера подаётся ленточным транспортёром 1 в плавильный аппарат 2, обогреваемый паром. Получающийся плав самотёком поступает в резервуар 3, откуда насосом перекачивается в реактор. По динамическим свойствам такой объект можно представить в виде последовательного соединения детектирующих звеньев – звена запаздывания, статического звена первого порядка и идеального интегрирующего звена. Структурная схема соединения представлена на рис. 18.

Рис. 17. Схема двухёмкостного объекта с запаздыванием и без самовыравнивания к задаче 50

Рис. 18. Структурная схема двухёмкостного объекта с запаздыванием и без самовыравнивания к задаче 50

- Получите передаточную функцию, постройте кривую разгона и логарифмические частотные характеристики двухъёмкостного объекта с запаздыванием без самовыравнивания. Сравните логарифмические частотные характеристики двухъёмкостного объекта с запаздыванием без самовыравнивания с логарифмическими частотными характеристиками двухъёмкостного объекта без запаздывания и самовыравнивания.

- Получена кривая разгона объекта (рис. 19). Определите передаточную функцию объекта и постройте его логарифмические частотные характеристики.

Рис. 19. Кривая разгона объекта к задаче 51

- Объект состоит из последовательно соединенных звеньев: звена запаздывания (τзап = 1,57 с) и статического звена первого порядка (коэффициент усиления равен 2; постоянная времени равна 5 с).

- Получите передаточную функцию объекта. Постройте кривую разгона объекта. Постройте логарифмические частотные характеристики объекта.

- Для пяти объектов без самовыравнивания получены при одинаковом значении возмущающего воздействия x(τ) = 1(τ) кривые разгона (рис. 20).	Какой комбинацией типовых динамических звеньев можно приближённо представить эти объекты? Пользуясь кривыми разгона, определите параметры соответствующих передаточных функций.

- Постройте логарифмические частотные (амплитудные и фазовые) характеристики, а также амплитудно-фазовые частотные характеристики пяти объектов и сравните их.

Рис. 20. Кривые разгона объектов без самовыравнивания к задаче 53

- Дана передаточная функция объекта

W(s) = 0,5 e−1,57ss + 1.

- Постройте кривую разгона объекта. Постройте логарифмические частотные характеристики объекта.

- Дана передаточная функция объекта

W(s) = 0,5 s e−1,57ss + 1.

- Постройте кривую разгона объекта. Постройте логарифмические частотные характеристики объекта.

- Жидкость, содержащая компонент А, поступает в смеситель с идеальным перемешиванием по трубопроводу длиной 20 м и сечением 0,2 м2. Объёмная скорость движения жидкости по трубопроводу равна 1 м3/с.

- Получите передаточную функцию объекта (трубопровод + смеситель), характеризующую зависимость концентрации компонента А на выходе из смесителя от его концентрации в потоке, поступающем в трубопровод. Коэффициент усиления смесителя равен 0,2, а его постоянная времени – 50 с. Постройте кривую разгона системы трубопровод + смеситель. Постройте логарифмические частотные характеристики (амплитудную и фазовую) системы трубопровод + смеситель в диапазоне частот от 0,01 рад/с до 1,0 рад/с.

- Можно доказать, что частотная передаточная функция электрической цепи, изображённой на рис. 21, равна

W(jω)=jωTjωT + 1,

- где T = RC.

| Рис. 21. К задаче 57 | - Постройте амплитудно-фазовую частотную характеристику такой электрической цепи, а также её аппроксимированные ЛАЧХ и ЛФЧХ, если R = 1 кОм, С = 10 мкФ. |
| --- | --- |

- Одно из звеньев электрического регулятора представлено в виде дифференциального уравнения

2dU2dτ + U2 = 3dU1dτ,

- где U1 – напряжение на входе звена, а U2 – напряжение на выходе звена.

- Постройте логарифмические частотные (амплитудную и фазовую) характеристики звена.

- Каскад реакторов идеального смешения (рис. 22) можно представить в виде последовательного соединения детектирующих звеньев. Структурная схема такого соединения дана на рис. 23.

Рис. 22. Схема каскада реакторов идеального смешения к задаче 59

Рис. 23. Структурная схема каскада реакторов идеального смешения к задаче 59

- Постройте амплитудно-фазовую частотную характеристику для одного реактора идеального смешения и для каскада реакторов идеального смешения. Сравните, как по мере увеличения частоты колебаний будет меняться их амплитуда после прохождения через один реактор идеального смешения и через каскад реакторов идеального смешения?

- Для моделирования объекта используют цепочку последовательно соединенных пневматических элементов типа RC (рис. 24). На рис. 24 Рвх – давление на входе в объект, Рвых – давление на выходе из объекта; R1, R2, R3 – пневматические сопротивления; С1, С2, С3 – пневматические ёмкости. Известно, что постоянные времени элементов Т1, Т2, Т3 одинаковы и равны 2 мин. Постройте логарифмические частотные (амплитудную и фазовую) характеристики объекта.

Рис. 24. Схема пневматической модели объекта к задаче 60

- Передаточная функция объекта управления известна:

W(s)=K(T1 s + 1)(T2 s + 1)(T3 s + 1),

- где K = 20; T1 = 90 c; Т2 = 10 с, Т3 = 3 с.

- Определите частотную передаточную функцию объекта, действительную и мнимую части частотной передаточной функции. Постройте логарифмические частотные (амплитудную и фазовую) характеристики объекта.

- Система состоит из двух включённых последовательно реакторов для проведения химической реакции в газовой фазе, регулирующего клапана с мембранным исполнительным механизмом и датчика давления (рис. 25). По своим динамическим свойствам реакторы и регулирующий клапан с мембранным исполнительным механизмом представляют собой статические звенья первого порядка, а инерционность датчика давления пренебрежимо мала. Структурно такую систему можно представить в виде трех последовательно соединенных детектирующих звеньев (рис. 26). Постоянная времени клапана с мембранным исполнительным механизмом равна 2 с. Изменение давления P, подаваемого на исполнительный механизм, на 1% изменяет расход среды через клапан F на 1,5% по отношению к среднему расходу через клапан. Постоянная времени первого реактора равна 10 с, и увеличение расхода через клапан на 1% приводит к росту давления в первом реакторе P1 на 8,4 кПа. Постоянная времени второго реактора равна 5 с, и давление во втором реакторе P2 повышается на 5,6 кПа при увеличении давления в первом реакторе P1 на 7 кПа. Диапазон измерения датчика давления лежит в пределах от 0 кПа до 420 кПа.

Рис. 25. К задаче 62

Рис. 26. Структурная схема системы к задаче 62

- Определите передаточные функции регулирующего клапана с мембранным исполнительным механизмом и реакторов и постройте логарифмические частотные (амплитудную и фазовую) характеристики системы (рис. 26).

- Подсказка: Вначале определяем коэффициенты усиления регулирующего клапана и реакторов:

Kкл = 1,51,0 = 1,5;

K1 = 8,4420⋅0,01 = 2;

K2 = 5,67 = 0,8.

- Постройте амплитудно-фазовую частотную характеристику системы, структурная схема которой приведена на рис. 27.

Рис. 27. Структурная схема системы к задаче 63

- На рис. 28 дана структурная схема ПИ-регулятора. Постройте его точные логарифмические частотные характеристики (амплитудную и фазовую) и амплитудно-фазовую частотную характеристику.

Рис. 28. Структурная схема ПИ-регулятора к задаче 64

- На рис. 29 дана структурная схема ПД-регулятора. Постройте его точные логарифмические частотные характеристики (амплитудную и фазовую) и амплитудно-фазовую частотную характеристику.

Рис. 29. Структурная схема ПД-регулятора к задаче 65

- На рис. 30 дана структурная схема ПИД-регулятора. Постройте его точные логарифмические частотные характеристики (амплитудную и фазовую) и амплитудно-фазовую частотную характеристику.

Рис. 30. Структурная схема ПИД-регулятора к задаче 66

- Дано уравнение регулятора

Δ z = Kp (Δy + 1Tи 0τΔy dτ),

- где Δz – изменение регулирующего воздействия; Δy – отклонение текущего значения регулируемого параметра у от заданного значения уз; Кр и Ти – параметры настройки регулятора (Кр – коэффициент усиления, Ти – время изодрома).

- Получите частотную передаточную функцию регулятора. Получите аналитические выражения для построения частотных характеристик в линейных и логарифмических координатах. Постройте точные и аппроксимированные логарифмические частотные (амплитудную и фазовую) характеристики регулятора для следующих параметров настройки:

- а) Кр = 4, Ти = 1 мин;

- б) Кр = 4, Ти = 0,5 мин;

- в) Кр = 0,5, Ти = 0,5 мин.

- Дано уравнение регулятора

Δ z = Kp (Δy + TпdΔydτ),

- где Δz – изменение регулирующего воздействия; Δy – отклонение текущего значения регулируемого параметра у от заданного значения уз; Кр и Тп – параметры настройки регулятора (Кр – коэффициент усиления, Тп – время предварения).

- Получите частотную передаточную функцию регулятора. Получите аналитические выражения для построения частотных характеристик в линейных и логарифмических координатах. Постройте точные и аппроксимированные логарифмические частотные (амплитудную и фазовую) характеристики регулятора для параметров настройки Кр = 1 и Тп = 1 мин. Как повлияет увеличение коэффициента усиления регулятора Кр от 1 до 2 на расположение ЛАЧХ и ЛФЧХ на диаграмме Бодé? Как повлияет увеличение времени предварения Тп от 1 мин до 2 мин на расположение ЛАЧХ и ЛФЧХ на диаграмме Бодé?

- Дано уравнение регулятора

Δ z = Kp (Δy + 1Tи 0τΔy dτ + TпdΔydτ),

- где Δz – изменение регулирующего воздействия; Δy – отклонение текущего значения регулируемого параметра у от заданного значения уз; Кр, Ти, Тп – параметры настройки регулятора (Кр – коэффициент усиления, Ти – время изодрома, Тп – время предварения).

- Получите частотную передаточную функцию регулятора. Получите аналитические выражения для построения частотных характеристик в линейных и логарифмических координатах. Постройте точные и аппроксимированные логарифмические частотные (амплитудную и фазовую) характеристики регулятора для следующих параметров настройки регулятора:

- а) Кр = 1; Ти = 2 мин; Тп = 0,5 мин;

- б) Кр = 2; Ти = 2 мин; Тп = 0,5 мин;

- в) Кр = 2; Ти = 1 мин; Тп = 1 мин;

- г) Кр = 2; Ти = 0,5 мин; Тп = 2 мин.

- Проанализируйте характер изменения частотных характеристик регулятора с изменением частоты и с изменением параметров настройки регулятора.

- Получите для ПИД-регулятора (пропорционально-интегрально-дифференциального регулятора) аналитическое выражение для расчета частоты, при которой фазовый угол равен 0.

- Система регулирования состоит из объекта (каскад из четырех реакторов идеального смешения) и ПИД-регулятора (пропорционально-интегрально-дифференциального регулятора). По своим динамическим свойствам реакторы идеального смешения представляют собой статические звенья первого порядка. Может ли такая система регулирования в разомкнутом состоянии иметь фазовый сдвиг φ(ω) = – π на нескольких частотах?

Замечание. В цикле задач с №64 по №69 речь идет об идеальных регуляторах, частотные характеристики которых определяются теоретическими уравнениями. Как правило, настройки регулятора и соответствующие рабочие частоты лежат в том диапазоне, где различия между частотными характеристиками идеального и реального регуляторов невелики.

- На рис. 31 приведена структурная схема системы регулирования (1 - объект регулирования; 2 – регулятор). Постройте логарифмические частотные характеристики (амплитудную и фазовую) и АФЧХ объекта, регулятора, разомкнутой и замкнутой систем регулирования и сравните их.

Рис. 31. Структурная схема системы регулирования к задаче 72

- На рис. 32 приведена структурная схема системы регулирования (звенья 1 и 2 представляют объект регулирования; звено 3 – регулятор). Постройте логарифмические частотные характеристики (амплитудную и фазовую) и АФЧХ объекта, регулятора, разомкнутой и замкнутой систем регулирования и сравните их.

Рис. 32. Структурная схема системы регулирования к задаче 73

- На рис. 33 приведена структурная схема системы регулирования (1 - объект регулирования; 2 – регулятор). Постройте логарифмические частотные характеристики (амплитудную и фазовую) и АФЧХ объекта, регулятора, разомкнутой и замкнутой систем регулирования и сравните их.

Рис. 33. Структурная схема системы регулирования к задаче 74

- Передаточная функция разомкнутой системы регулирования равна

W(s) = Ks (T1s + 1) (T2s + 1),

- где К = 400 , Т1 = 80 с., Т2 = 12 с.

- Постройте логарифмические частотные характеристики (амплитудную и фазовую).

- Постройте АФЧХ разомкнутой системы регулирования, передаточная функция которой приведена в задаче 75.

- Температура жидкости в кубе ректификационной колонны регулируется подачей пара в кипятильник (рис. 34).

- Экспериментально получены частотные характеристики системы регулирования в разомкнутом состоянии (табл. 2). Определите передаточную функцию разомкнутой системы регулирования.

Рис. 34. Схема системы регулирования температуры в кубе ректификационной колонны к задаче 77

Таблица 2. Частотные характеристики к задаче 77

| ω, | А(ω), | φ(ω), | ω, | А(ω), | φ(ω), |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рад/мин |  | рад | рад/мин |  | рад |
| 0,05 | 4,706 | -0,56 | 1 | 0,192 | -4,25 |
| 0,1 | 4,000 | -1,08 | 2 | 0,050 | -5,94 |
| 0,2 | 2,500 | -1,87 | 5 | 0,008 | -10,56 |
| 0,5 | 0,690 | -3,13 | 10 | 0,002 | -18,10 |

- Температура нагреваемого продукта на выходе теплообменника регулируется изменением расхода теплоносителя (рис. 35). При исследовании динамических свойств системы регулирования экспериментально найдены частотные характеристики одной из её частей, включающей в себя пневматическую импульсную линию и мембранный исполнительный механизм с регулирующим клапаном (на рис. 35 заключены в пунктирную рамку).Для этого при отключённом регуляторе изменяли по синусоидальному закону давление сжатого воздуха P, поступающего в импульсную линию

P(τ) = P0 + ΔP sin(ωτ),

- и с помощью малоинерционного расходомера измеряли расход теплоносителя F. В установившемся режиме расход теплоносителя тоже изменялся синусоидально:

F(τ) = F0 + Δ F sin(ωτ+ϕ),

- где P0 и F0 – параметры номинального статического режима.

- Полученные результаты приведены в табл. 3.

- Определите передаточную функцию этой части системы регулирования.

Рис. 35. Схема системы регулирования температуры продукта на выходе теплообменника к задаче 78

Таблица 3. Частотные характеристики к задаче 78

| ω, | ΔF/ ΔP, | φ, | ω, | ΔF/ ΔP, | φ, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рад/с | (м3/ч)/кПа | рад | рад/с | (м3/ч)/кПа | рад |
| 0,05 | 3,98 | -0,12 | 1 | 1,79 | -1,61 |
| 0,1 | 3,92 | -0,25 | 2 | 0,970 | -2,33 |
| 0,2 | 3,71 | -0,48 | 5 | 0,40 | -3,97 |
| 0,5 | 2,83 | -1,04 | 10 | 0,20 | -6,52 |

- Для экспериментального определения частотных характеристик теплообменника изменяли расход теплоносителя по синусоидальному закону:

F(τ) = F0 + ΔF sin(ωτ).

- При этом в установившемся режиме температура нагреваемого вещества на выходе теплообменника тоже изменялась синусоидально:

t(τ) = t0 + Δ t sin(ωτ+ϕ).

- F0 = 10 м3/ч и t0 = 120°C – параметры номинального статического режима; ΔF = 2 м3/ч.

- Полученные результаты приведены в табл. 4.

Таблица 4. Частотные характеристики к задаче 79

| ω, | Δt(ω), | φ(ω), | ω, | Δt(ω), | φ(ω), |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рад/мин | °C | рад | рад/мин | °C | рад |
| 0,1 | 19,9 | -0,10 | 2 | 8,9 | -1,11 |
| 0,2 | 19,6 | -0,20 | 5 | 3,9 | -1,37 |
| 0,5 | 17,9 | -0,46 | 10 | 2,0 | -1,47 |
| 1 | 14,1 | -0,79 | 20 | 1,0 | -1,52 |

- Определите передаточную функцию теплообменника, связывающую температуру нагреваемой жидкости с расходом теплоносителя.

- Определите, как будет меняться температура нагреваемой жидкости t(τ), если в момент, когда теплообменник находился в номинальном статическом режиме, произошло ступенчатое изменение расхода теплоносителя F от 10 м3/ч до 9,5 м3/ч.

- На рис.36 приведена структурная схема каскадной системы регулирования, состоящей из объекта регулирования (звенья 1 и 2), основного регулятора (звено 3) и вспомогательного регулятора (звено 4). В каскадных системах регулирования для каждого регулятора вся остальная часть системы эквивалентна объекту регулирования и именно её динамические свойства нужно учитывать при расчёте настройки регулятора. Часть системы регулирования, эквивалентная объекту регулирования для основного регулятора, обведена на рис. 36 штриховой линией и включает в себя звенья 1, 2 и 4 Часть системы регулирования, эквивалентная объекту регулирования для вспомогательного регулятора, обведена на рис. 36 пунктирной линией и включает в себя звенья 1, 2 и 3.

Рис. 36. Структурная схема каскадной системы регулирования к задаче 80

- Получите амплитудные и фазовые частотные характеристики и постройте диаграммы Бодé:

- а) объекта регулирования;

- б) части системы регулирования, эквивалентной объекту регулирования для основного регулятора;

- в) части системы регулирования, эквивалентной объекту регулирования для вспомогательного регулятора.

# Заключение

- В пособии были рассмотрены частотные характеристики линейных непрерывных стационарных систем управления. Цель пособия заключалась в том, чтобы продемонстрировать смысл и особенности этих характеристик. С помощью кусочно-линейной аппроксимации логарифмических частотных характеристик можно составить предварительное суждение о свойствах системы управления в частотной области. Как будет показано в пособиях, посвящённых устойчивости и качеству линейных систем управления, подобная кусочно-линейная аппроксимация особенно полезна при синтезе систем управления частотными методами.

- Частотные характеристики системы управления полностью определяют её свойства. Понимание связи частотной передаточной функции со структурой и свойствами системы управления является чрезвычайно важным для инженера. Компьютерные программы, которые используются в настоящее время при анализе и проектировании систем управления, также предполагают наличие у пользователя некоторого представления об общем виде частотной передаточной функции. Отсутствие ясного представления о частотных характеристиках может привести к неправильным компьютерным расчётам некоторых систем управления.

- Поскольку частотные характеристики дают возможность судить о временных характеристиках системы, их знание крайне необходимо при синтезе систем управления с заданными свойствами.

# Приложение 1. Экспериментальное определение частотных характеристик

Из-за трудности формирования гармонических колебаний на вход объекта чаще всего подают возмущающее воздействие в виде прямоугольной волны (рис. 37). Для этого периодически (с периодом T ) изменяют входное воздействие, мгновенно переставляя затвор регулирующего органа из одного положения в другое. Если практически мгновенная перестановка затвора регулирующего органа невозможна, то на вход объекта подают возмущающее воздействие в виде трапецеидальной волны (рис. 38).

В обоих случаях колебания входной и выходной величин отличаются от гармонических колебаний, и для определения частотных характеристик объекта требуется их дополнительная обработка – необходимо выделить гармонические составляющие колебаний входной и выходной величин.

Любую периодическую функцию с периодом колебаний Т можно представить в виде бесконечного тригонометрического ряда Фурье:

| . | (П1.1) |
| --- | --- |

где ω = 2π/Τ.

Каждое из выражений, стоящих в квадратных скобках, описывает гармоническое колебание частотой ωk = kω, называемое  k-й гармоникой:

| xk(τ) = akcos(kωτ) + bksin(kωτ) = Aksin(kωτ + ϕk). | (П1.2) |
| --- | --- |

Зная коэффициенты ak и bk, можно определить амплитуду Ak и начальную фазу  φk  k-й гармоники:

| Ak = ak2 + bk2 , ϕk = arctgakbk . | (П1.3) |
| --- | --- |

Рис. 37. Гармонический анализ входного воздействия в виде прямоугольной волны: T – период прямоугольной волны;  A0 – амплитуда прямоугольной волны;  A1  и  A3 – амплитуды первой и третьей гармоник

Рис. 38. Гармонический анализ входного воздействия в виде трапецеидальной волны: T – период трапецеидальной волны;  A0 – амплитуда трапецеидальной волны;  A1  и  A3 – амплитуды первой и третьей гармоник;  Δτ – время перемещения затвора регулирующего органа от среднего до крайнего положения

Коэффициенты рядa Фурье могут быть определены по следующим выражениям:

| ; | (П1.4) |
| --- | --- |
| ; | (П1.5) |
| . | (П1.6) |

Ряд Фурье, представляющий собой разложение прямоугольной волны на сумму бесконечного числа гармоник, имеет вид

| , | (П1.7) |
| --- | --- |

где А0 – амплитуда прямоугольной волны (см. рис. 37).

Для симметричной трапецеидальной волны ряд Фурье можно записать следующим образом

|  | (П1.8) |
| --- | --- |

Здесь А0 – амплитуда трапецеидальной волны, а угол α определяется по формуле (см. рис. 38)

| α=2πTΔτ, | (П1.9) |
| --- | --- |

где Δτ – время перемещения затвора регулирующего органа от среднего до крайнего положения.

Из формул П1.7 и П1.8 следует, что первая гармоника прямоугольной волны описывается уравнением

| x1(τ)=4A0πsin(ωτ), | (П1.10) |
| --- | --- |

а первая гармоника трапецеидальной волны – уравнением

| x1(τ)=4A0παsin(α)sin(ωτ). | (П1.11) |
| --- | --- |

Амплитуды первых гармоник равны:

для прямоугольной волны

| A1=4A0π; | (П1.12) |
| --- | --- |

для трапецеидальной волны

| A1=4A0παsin(α). | (П1.13) |
| --- | --- |

На рис. 37 и 38 графики первых гармоник изображены штриховыми линиями, а пунктирными линиями – графики вторых гармоник.

Определение коэффициентов ряда Фурье для выходных колебаний по приведенным выше формулам П1.4, П1.5 и П1.6 не всегда возможно аналитически, поэтому на практике часто используют приближенный метод, при котором подсчет коэффициентов ряда осуществляется не с помощью интегралов, а с помощью конечных сумм.

Для такого вычисления период функции Т = 2π делят на четное число равных частей и находят значения ординат y(τ) для каждой точки деления (рис. 39). При четном числе ординат значения синуса и косинуса по абсолютной величине повторяются в каждом квадранте и вычисления упрощаются. Удобно выбирать число ординат, кратное четырём. Очевидно, расчёт коэффициентов будет тем точнее, чем меньше шаг деления. Для определения коэффициентов первой гармоники а1 и b1 вычисление по 12 ординатам, как правило, дает вполне достаточную точность. Формулы П1.4, П1.5 и П1.6 можно заменить в этом случае приближенными формулами:

| ; | (П1.14) |
| --- | --- |
| ; | (П1.15) |
| , | (П1.16) |

где yk – величина k-ой ординаты графика выходных колебаний (рис. 39). Синусы и косинусы углов, кратных 30о, имеют значения 0, ±1, ±1/2 и ±32. С учетом этого, формулы для вычисления коэффициентов постоянной составляющей и первой гармоники ряда Фурье по двенадцати ординатам записываются в таком виде:

| a0 ≈ 16(y0 + y1 + ... + y10 + y11) ; | (П1.17) |
| --- | --- |

| a1 ≈ 16[y0 − y6 + 12(y2 + y10 − y4 − y8) + + 32(y1 + y11 − y5 − y7)] ; | (П1.18) |
| --- | --- |

| b1 ≈ 16[y3 − y9 + 12(y1 + y5 − y7 − y11) + + 32(y2 + y4 − y8 − y10)] . | (П1.19) |
| --- | --- |

Рис. 39. Гармонический анализ выходной величины по двенадцати ординатам

Разбивая период функции y(τ) на части, начало периода (точку с ординатой yo) следует выбирать так, чтобы первая гармоника входных колебаний имела нулевую фазу (см. рис. 39). Сдвиг по фазе между первыми гармониками выходных и входных колебаний и отношение их амплитуд (для прямоугольных входных колебаний) будут равны:

| ϕ(ω1) = arctga1b1; | (П1.20) |
| --- | --- |
| A(ω1) = π a12 + b124A0. | (П1.21) |

Для сокращения числа экспериментов при получении частотных характеристик можно не проводить опыты на высоких частотах, а использовать данные, полученные в опытах на низких частотах, выделяя высокочастотные гармонические составляющие. Например, можно найти коэффициенты третьей гармоники ряда Фурье:

| a3 ≈ 16(y0 − y2 + y4 − y6 + y8 − y10) ; | (П1.22) |
| --- | --- |
| b3 ≈ 16(y1 − y3 + y5 − y7 +y9 − y11) . | (П1.23) |

Фазовый сдвиг между третьими гармониками выходных и входных колебаний и отношение их амплитуд (для прямоугольных входных колебаний) для частоты  ω3 = 3ω1  будут равны:

| ϕ(ω3) = arctga3b3; | (П1.24) |
| --- | --- |
| A(ω3) = 3π a32 + b324A0. | (П1.25) |

Замечание. Иногда можно ограничиться разбиением периода обрабатываемой кривой на шесть участков. В этом случае для определения коэффициентов ряда Фурье используются только шесть ординат (рис. 40), и коэффициенты а0, а1 и b1 вычисляются по следующим формулам:

| ; | (П1.26) |
| --- | --- |
| ; | (П1.27) |
| . | (П1.28) |

Рис. 40. Гармонический анализ выходной величины по шести ординатам

# Приложение 2. Основные свойства комплексных чисел

Понятие комплексного числа представляет собой расширение понятия действительных чисел. Многие правила арифметики действительных чисел могут быть перенесены на комплексные числа.

Комплексными числами называют выражения вида

| z = m + jn, | (П2.1) |
| --- | --- |

где m и n – действительные числа, j – мнимая единица (j2 = –1).

Действительное число m называют действительной частью комплексного числа z, а действительное число n называют мнимой частью комплексного числа z и записывают:

| Re(z) = m; Im(z) = n. | (П2.2) |
| --- | --- |

Комплексное число z = m − jn называют сопряжённым с комплексным числом z = m + jn, т.е. сопряжённые комплексные числа z и z отличаются только знаком мнимой части.

Комплексное число z изображают на комплексной плоскости (плоскости Гаусса) или в виде точки z ≡ m , n, или в виде соответствующего радиуса-вектора (рис. 41).

Модулем |z| комплексного числа является неотрицательное действительное число, равное расстоянию от начала координат до точки (z) (т.е. длине радиуса-вектора):

| . | (П2.3) |
| --- | --- |

Модули сопряжённых комплексных чисел равны, то есть  .

Рис. 41. Изображение комплексного числа  z  точкой или радиусом-вектором на комплексной плоскости

Аргументом (фазой) φ комплексного числа называют угол, образованный радиусом-вектором точки (z) с положительным направлением действительной оси:

| ϕ = arg(z) = arctgnm. | (П2.4) |
| --- | --- |

Аргумент комплексного числа z определяется с точностью до слагаемого 2kπ, где k – любое целое число. В качестве главного значения аргумента комплексного числа обычно выбирают значение, определяемое неравенствами:

| −π < arg(z) ≤ π. | (П2.5) |
| --- | --- |

Главные значения аргументов сопряжённых комплексных чисел равны по абсолютной величине, но противоположны по знаку, то есть .

Комплексное число можно представить в тригонометрической и показательной (экспоненциальной) форме:

| z = z (cosϕ + j sinϕ) = z ejϕ. | (П2.6) |
| --- | --- |

Если заданы модуль и аргумент комплексного числа z, то легко найти его действительную и мнимую части, используя соотношения:

| Re(z) = m = z cos(ϕ)Im(z) = n = z sin(ϕ) . | (П2.7) |
| --- | --- |

Сложение и вычитание комплексных чисел.

Пусть заданы два комплексных числа:

| z1 = m1 + j n1 = z1 ejϕ1, | (П2.8) |
| --- | --- |

| z2 = m2 + j n2 = z2 ejϕ2. | (П2.9) |
| --- | --- |

При их сложении (вычитании) необходимо складывать (вычитать) отдельно действительные и мнимые части:

| z1 ± z2 = (m1 ± m2) + j (n1 ± n2). | (П2.10) |
| --- | --- |

Умножение и деление комплексных чисел.

При перемножении комплексных чисел модуль произведения равен произведению модулей сомножителей, а аргумент произведения равен сумме аргументов сомножителей:

| z1z2 = z1 ejϕ1z2 ejϕ2 = z1 z2 ej(ϕ1 + ϕ2). | (П2.11) |
| --- | --- |

При делении двух комплексных чисел модуль частного равен отношению модулей делимого и делителя, а аргумент частного равен разности аргументов делимого и делителя:

| z1z2 = z1 ejϕ1z2 ejϕ2 = z1z2 ej(ϕ1 − ϕ2). | (П2.12) |
| --- | --- |

Замечание. Чтобы освободиться от мнимой единицы в знаменателе, числитель и знаменатель дроби умножают на комплексное число, сопряженное со знаменателем, например:

| 1m + jn =1m + jn⋅m − jnm − jn = m − jnm2 − j2n2 = = mm2 + n2 − nm2 + n2 j . | (П2.13) |
| --- | --- |

Возведение комплексных чисел в степень и извлечение корня.

Чтобы возвести комплексное число z в целую степень n, нужно возвести в эту степень его модуль, а аргумент умножить на показатель степени:

| zn = (z ejϕ)n = zn ejnϕ. | (П2.14) |
| --- | --- |

Если n – натуральное число, то при извлечении корня n-й степени из комплексного числа z получается n различных значений, определяемых формулой:

| nz = z1n = nz ejϕ + 2kπn, | (П2.15) |
| --- | --- |

где nz – арифметический корень из положительного числа |z|, ϕ = arg(z) и k = 0, 1, 2, ..., n−1.

# Приложение 3. Преобразование Фурье

Если функция y(τ)

а) кусочно-монотонна в интервале –∞ < τ < +∞ и имеет в нем конечное число точек разрыва непрерывности;

б) абсолютно интегрируема, т.е.

| −∞+∞y(τ) dτ < + ∞ , | (П3.1) |
| --- | --- |

то существует её  преобразование Фурье Y(jω), определяемое следующей формулой:

| Y(jω) = F[y(τ)] = −∞+∞ y(τ) e−jωτ dτ . | (П3.2) |
| --- | --- |

Функция Y(jω) называется также изображением по Фурье или спектральной характеристикой функции y(τ). Следует заметить, что преобразованием Фурье называют не только функцию Y(jω), но и сам переход от функции y(τ) к функции Y(jω).

Обратное преобразование Фурье позволяет по известной спектральной характеристике Y(jω) определить функцию y(τ):

| y(τ) = F−1[Y(jω)] = 12πj−∞+∞ Y(jω) ejωτ dω . | (П3.3) |
| --- | --- |

F  и  F –1  –  символы прямого и обратного преобразования Фурье.

Свойства преобразования Фурье:

- линейность

если функции x(τ) и y(τ) имеют преобразования Фурье X(jω) и Y(jω) соответственно и если a и b не зависят от τ и ω, то справедливы следующие равенства:

| F[a x(τ) + b y(τ)] = a X(jω) + b Y(jω) , | (П3.4) |
| --- | --- |

| F −1[a X(jω) + b Y(jω)] = a x(τ) + b y(τ) ; | (П3.5) |
| --- | --- |

- теорема о дифференцировании

если функция y(τ) и её производная y'(τ) преобразуемы по Фурье и если преобразование Фурье функции y(τ) равно Y(jω), то спектральная характеристика производной определяется равенством:

| F[y'(τ)] = jω Y(jω) , | (П3.6) |
| --- | --- |

т.е. при преобразовании Фурье операция дифференцирования преобразуется в умножение на jω;

- теорема об интегрировании

если функция y(τ) преобразуема по Фурье и её спектральная характеристика равна Y(jω) и если

то спектральная характеристика интеграла определяется равенством:

|  | (П3.7) |
| --- | --- |

т.е. при преобразовании Фурье операция интегрирования преобразуется в деление на jω;

- теорема о смещении (о сдвиге)

если функция y(τ) преобразуема по Фурье и её спектральная характеристика равна Y(jω) и если a – любое неотрицательное действительное число, то справедливы следующие равенства:

| F [y(τ − a)] = e−jω Y(jω) , | (П3.8) |
| --- | --- |

| F [e−jaτy(τ)] = Y[j(ω + a)] ; | (П3.9) |
| --- | --- |

- теорема подобия

если функция y(τ) преобразуема по Фурье и её спектральная характеристика равна Y(jω) и если a – любое вещественное положительное число, то справедливо равенство:

| F yτa = a Y(jaω) ; | (П3.10) |
| --- | --- |

- теоремы о свёртке

если функции x(τ) и y(τ) имеют преобразования Фурье X(jω) и Y(jω) соответственно, то спектральная характеристика свёртки функций равна произведению их спектральных характеристик:

|  | (П3.11) |
| --- | --- |

а спектральная характеристика произведения функций равна свёртке их спектральных характеристик:

|  | (П3.12) |
| --- | --- |

- формула Парсеваля

если функция y(τ) преобразуема по Фурье и её спектральная характеристика равна Y(jω), то:

|  | (П3.13) |
| --- | --- |

где |Y(jω)|2 – энергетическая спектральная характеристика функции y(τ).

Таблица П.1

Преобразование Фурье некоторых функций

| № | Функция y(τ) | Преобразование Фурье Y(jω) |
| --- | --- | --- |
| 1 | δ(τ) | 1 |
| 2 | 1(τ) | πδ(ω) + 1jω |
| 3 | τ⋅1(τ) | jπδ'(ω) − 1ω2 |
| 4 | e−cτ⋅1(τ) | 1c + jω |
| 5 | τ⋅e−cτ⋅1(τ) | 1(c + jω)2 |
| 6 | cos(ω0τ) | π [δ(ω − ω0) + δ(ω + ω0)] |
| 7 | sin(ω0τ) | πj [δ(ω − ω0) − δ(ω + ω0)] |
| 8 | cos(ω0τ)⋅1(τ) | π2 [δ(ω − ω0) + δ(ω + ω0)] + jωω02 − ω2 |
| 9 | sin(ω0τ)⋅1(τ) | π2j [δ(ω − ω0) − δ(ω + ω0)] + ω2ω02 − ω2 |
| 10 | e−cτcos(ω0τ)⋅1(τ) | (c + jω)ω02 + (c + jω)2 |
| 11 | e−cτsin(ω0τ)⋅1(τ) | ω0ω02 + (c + jω)2 |

# Библиографический список

1. Беспалов А. В., Харитонов Н. И., Золотухин С. Е. и др. Динамические звенья. Временные характеристики / РХТУ им. Д. И. Менделеева., М., 2002. 80 с.

2. Жукова Г. С., Митрохин С. И., Дарсалия В. Ш. Дифференциальные уравнения / РХТУ им. Д. И. Менделеева. М., 1999. 366 с.

3. Коваль Ж. А., Харитонов Н. И., Шмульян И. К. Сборник упражнений и задач по курсу «Автоматика и автоматизация производства» / МХТИ им. Д. И. Менделеева. М., 1982. 64 с.

4. Методы классической и современной теории автоматического управления: Учебник в 3-х т. Т.1. Анализ и статистическая динамика систем автоматического управления / Под ред. Н. Д. Егупова. М: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2000. 748 с.

5. Автоматическое управление в химической промышленности: Учебник для вузов / Под ред. Е. Г. Дудникова. М.: Химия, 1987. 368 с.

6. Полоцкий Л. М., Лапшенков Г. И. Автоматизация химических производств. М.: Химия, 1982. 296 с.

7. Эрриот П. Регулирование производственных процессов. М.: Энергия, 1967. 489 с.

8. Перов В. Л. Основы теории автоматического регулирования химико-технологических процессов. М.: Химия. 1970. 352 с.

9. Сборник задач по теории автоматического регулирования и управления / Под ред. В. А. Бесекерского. М.:Наука, 1978. 512 с.

10. Практикум по автоматике и системам управления производственными процессами: Учеб. пособие для вузов / Под ред. И. М. Масленникова. М.: Химия, 1986. 336 с.

11. Иващенко Н. И. Автоматическое регулирование. Теория и элементы систем. М.: Машиностроение, 1973. 606 с.

12. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М.: Наука. Главная редакция физико-математическая литературы, 1986. 544 с.

13. Герасимов С. Г. Теоретические основы автоматического регулирования тепловых процессов. М.: Высшая школа, 1967. 206 с.

14. Клюев А. С. Автоматическое регулирование. М.: Высшая школа, 1986. 351 с.

Учебное издание

БЕСПАЛОВ Александр Валентинович

ХАРИТОНОВ Николай Иванович

ЗОЛОТУХИН Сергей Егорович

ФИНЯКИН Леонид Николаевич

САДИЛЕНКО Алевтина Степановна

ГРУНСКИЙ Владимир Николаевич

ДИНАМИЧЕСКИЕ ЗВЕНЬЯ.

ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Редактор Р. Г. Чиркова

Подписано в печать __.__.03. Формат 60х84 1/16. Бумага SvetoCopy. Отпечатано на ризографе. Усл. печ. л. ___. Уч.-изд. л. ___. Тираж 500 экз. Заказ __

Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева

Издательский центр

Адрес университета и издательского центра: 125047 Москва, Миусская пл., 9