РОССИЙСКИЙ ХИМИКО–ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА

Кафедра инженерного проектирования технологического оборудования

ХИМИЧЕСКИЙ АППАРАТ

С МЕХАНИЧЕСКИМ ПЕРЕМЕШИВАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ

типа ВКЭ2101

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

205.378.00.00.000.ПЗ

Студент группы А – 24                  Аааааааааа А.А.       ______________

(Ф.И.О)        (подпись)

Руководитель проекта доцент Ддддддддддд Д.Д. ______________

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Оценка за курсовой проект   ____________________________________

«__»_________ 2021г.                                          (подпись руководителя)

Москва 2021 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Техническое задание	3

Введение	4

1. Определение расчетных параметров химического аппарата	6

1.1. Выбор конструкционных материалов	6

1.2. Определение пробных давлений	6

1.3. Определение геометрических размеров аппарата	6

1.4. Расчет элементов корпуса аппарата	7

1.4.1. Расчет толщины стенки корпуса	7

1.4.2. Расчет толщины стенки рубашки	8

1.5. Выбор фланцевого соединения	8

1.6. Выбор привода	9

2. Расчет перемешивающего устройства	11

2.1. Выбор мешалки	11

2.2. Расчет мешалки на прочность	13

2.3. Расчет шпонки в ступице мешалки	14

2.4. Расчет вала мешалки на виброустойчивость	15

3. Выбор комплектующих элементов	16

3.1. Выбор штуцеров	16

3.2. Выбор люка	17

3.3. Выбор опор	18

3.4. Выбор сальникового уплотнения	19

Библиографический список	20

Техническое задание

| Номер варианта……………………………………………………… | 378 |
| --- | --- |
| Шифр корпуса……………………………………………………….. | ВКЭ-21 |
| Номинальный объем V, м3………………………………………….. | 25,0 |
| Диаметр аппарата Da, мм…………………………………………… | 2800 |
| Шифр мешалки……………………………………………………… | 01 |
| Диаметр мешалки dм, мм…………………………………………… | 900 |
| Тип привода…………………………………………………………. | Тип 4 |
| Частота вращения n, об/мин………………………………………... | 500 |
| Мощность привода N, кВт………………………………………….. | 5,5 |
| Давление в аппарате Pа, МПа………………………………………. | 0,6 |
| Остаточное давление в аппарате Pост, МПа………………………... | 0,03 |
| Давление в рубашке Pруб, МПа……………………………………... | 0,5 |
| Среда в аппарате…………………………………………………….. | H2O |
| Температура среды T, °C…………………………………………… | 100 |

Введение

Следует оформить в объеме 2 страниц.

Назначение, конструкция, материал (% состав) аппарата.

Привод (из чего состоит, назначение муфты, уплотнения,...).

Назначение, конструкция мешалки, для перемешивания каких сред.

Требования к контролю и испытаниям, установке и эксплуатации.

На вкладке «Главная» щелкните стрелку раскрывающегося списка рядом с полем «Шрифт». Появится меню стилей шрифтов.

Выберите стиль шрифта – Times New Roman.

На вкладке «Главная» нажмите стрелку раскрывающегося списка рядом с полем «Размер шрифта». Появится меню размеров шрифтов.

Выберите размер шрифта - 14.

Выравнивание текста

По умолчанию Word выравнивает текст в новых документах по левому краю. Однако вам может быть необходимо выровнять текст по центру или по правому краю.

На вкладке «Главная» выберите один из четырех параметров выравнивания в группе «Абзац». Нужно выбрать «Выровнять по ширине».

На вкладке «Главная» в группе «Абзац» щелкните стрелку раскрывающегося списка. В появившемся окне Абзац во вкладке Отступы и интервалы нужно задать в разделе «Интервал»

Перед    0

После   0

Множитель   1,5

И отметить («галочкой») Не добавлять интервал между абзацами одного стиля.

На вкладке «Макет» щелкните стрелку раскрывающегося списка рядом с полем «Поля». Появится меню форматов полей.

Выберите формат поля – Настраиваемые поля….

В появившемся окне Параметры страницы во вкладке Поля нужно задать в разделе «Поля»

левое поле 3 см,

правое – 1,5 см,

верхнее – 2 см,

нижнее – 2 см.

1. Определение расчетных параметров химического аппарата

1.1. Выбор конструкционных материалов

Материал корпуса аппарата, рубашки, фланцев – сталь 10Х17Н13М2Т

Скорость коррозии: П= 0.1 мм/год

Срок службы аппарата: Та= 10 лет

Прибавка на компенсацию коррозии: Ск= П⋅Та= 0.1⋅10 = 1 мм

Допускаемое напряжение: [σ]t=100֯C = 139 МПа [σ]t=20֯C= 146 МПа

Модуль упругости первого рода: Е= 2⋅105МПа

Материал болтов – сталь 35ХМ

Допускаемое напряжение болтов: [σ]б = 230 МПа

1.2. Определение пробных давлений

Пробное давление для аппарата

Рпр= 1,25Ра σt=20℃σt=100℃ = 1,25⋅0,6⋅146139 = 0,8Мпа					(1.1)

Пробное давление для рубашки

Рпр= 1,5Рруб σt=20℃σt=100℃= 1,5⋅0,5⋅146139 = 0,8МПа					(1.2)

1.3. Определение геометрических размеров аппарата

Высота крышки аппарата:

Нкр= Dα4 = 28004 = 700 мм									(1.3)

Высота отбортовки крышки:

hотбкр= 60 мм

Высота днища аппарата:

Ндн= Dα2⋅tg45° = 28002 = 1400 мм								(1.4)

Высота отбортовки днища:

hотбдн= 100мм.

Высота цилиндрической части аппарата:

Нц.ч. = V-Vкр -Vдн·4π*Da2, 									(1.5)

где Vкр= π⋅Da324 = 3,14⋅2,8324 = 2,872м3

Vдн= π·Da324 =  3,14·2,8324  = 2,872м3

Нц.ч.= 25,0-2⋅2,872·43,14⋅(2,8)2= 3,129м= 3129 мм

Высота обечайки:

Hоб=Hцч-hkpom-hднom-2⋅(150-15+Hфл)=3129– 60 –100– 2(150 – 15+105) =2489мм										(1.6)

Принимаем Ноб =2500 мм

Высота цилиндрической части рубашки:

Нруб=2200 мм

Диаметр рубашки:

Dpуб= Da +200= 2800 +200 = 3000 мм						(1.7)

1.4. Расчет элементов корпуса аппарата

1.4.1. Расчет толщины стенки корпуса

При воздействии внутреннего давления

Sц.ч.(1)= Pa⋅Da2⋅φ⋅σ-Pa + 2⋅Cк + Со = 0,6⋅28002⋅0,7⋅139-0,6 + 2⋅1 + Со = 10,7+ Со =12 мм	(1.8)

При воздействии наружного давления

Sц.ч.(2)= Da[Pан⋅ny⋅lp2.08⋅E⋅Da]0.4 + 2⋅Cк + Со,							(1.9)

где

Pан= Paтм+Pруб-Pост=0,1+0,5-0,02=0,5  МПа

ny=2,4, E=2⋅105МПа,

lpуб= Hруб+hотбдн+Da0,15⋅sinα = 2200+ 100 + 297= 2597 мм

Sц.ч.(2)=2800⋅0,58⋅2,4⋅25972,08⋅2⋅105⋅28000,4+2⋅1+C0=18,9+ C0=20 мм

Вывод: Sц = (Sц.ч.(1);Sц.ч.(2)) =max(12;20) = 20 мм.

1.4.2. Расчет толщины стенки рубашки

Spуб=Рруб ⋅Dруб2⋅φ⋅σ-Рруб+ Ск + Со = 0,5⋅30002⋅0,7⋅139-0,5+1+ Со = 8,7мм+Со=10мм		(1.10)

1.5. Выбор фланцевого соединения

Фланцы выбирают по условному проходу Dy = Da = 2800 мм и условному давлению Ра = 0,6 МПа ≤Py = 0,6МПа

Рисунок 1.1 – Эскиз фланцевого соединения

Таблица 1.1

Основные размеры фланцев и болтов для стальных аппаратов

| D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | D4, мм | D5, мм | a, мм | a1, мм | s, мм | h, мм | d0, мм | z | d6, мм | l, мм | Py, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2800 | 2950 | 2905 | 2856 | 2870 | 2853 | 22 | 18 | 12 | 105 | 27 | 92 | M24 | 260 | 0,6 |

1.6. Выбор привода

По техническому заданию:

привод тип 4,

мощность приводы N=5,5кВт,

частота вращения n=500 об/мин

мотор-редуктор МП02-18

Рисунок 1.2 – Эскиз привода типа 4

Таблица 1.2

Основные размеры привода типа 4:

| d, мм | L, мм | L1, мм |  | C, мм | H, мм | H1, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | D4, мм | l0, мм | l2, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | min | max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 760 | 300 | 380 | 380 | 1220 | 500 | 390 | 350 | 300 | 280 | 270 | 350 |
| h1, мм | h2, мм | h3, мм | s, мм | d1, мм | d2, мм | d3, мм | d4, мм | d0, мм | z | α, град. | Масса, кг, не более |  |
| 620 | 30 | 8 | 14 | 60 | 130 | 80 | 160 | 18 | 6 | 80 | 350 |  |

2. Расчет перемешивающего устройства

2.1. Выбор мешалки

По техническому заданию: шифр мешалки 01. Мешалка трёхлопастная. Диаметр мешалки dм =900 мм.

Рисунок.2.1 - Эскиз трёхлопастной мешалки

Таблица 2.1

Основные размеры трёхлопастной мешалки

| d, мм | d1, мм | h, мм | b, мм | s, мм | Доп. крут. момент кН·м | Массаm, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 900 | 60 | 110 | 180 | 8 | 0,8 | 19,9 |

Рисунок 2.2- Эскиз неразъемной ступицы

Таблица 2.2

Основные размеры неразъёмной ступицы

| d1, мм | h, мм | d3, мм | d5, мм | d6, мм | d7, мм | d8, мм | d9, мм | c, мм | c1, мм | h2, мм | s2, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 110 | 120 | 80 | М8 | 50 | 13 | 32 | 80 | 70 | 25 | 10 |

2.2. Расчет мешалки на прочность

Расчётный крутящий момент с учетом пусковых нагрузок

Мкр=КдNω= 1,5⋅103⋅5,552,3=157,7 Н⋅м,						(2.1)

где Кд - коэффициент динамичности, Кд =1,5; N- номинальная мощность двигателя привода, N = 5,5 кВт, ω- угловая скорость вала мешалки,

ω=πn30=π⋅50030=52,31с									(2.2)

Рисунок 2.3 – Расчетная схема трехлопастной мешалки

Часть вращающего момента, приходящегося на одну лопасть

Mвр=Мкрzл=157,73=52,6 Н·м,								(2.3)

где zл=3 – число лопастей мешалки.

Изгибающий момент в плоскости наименьшей жесткости лопасти

Mи=Mврsinα=Mврsin24°=52,60,407=129,2 Н·м						(2.4)

Момент сопротивления сечения лопасти в плоскости наименьшей жесткости

Wх=bs26=180⋅826=1920 мм3,								(2.5)

где s – номинальная ширина лопасти,b – ширина лопасти.

Условие прочности для стыкового шва соединения лопасти со ступицей

σ=МиWх=129,2 Н⋅м1920⋅10-9м3= 67291666 Па= 67,3МПа≤[σ]ш= φ⋅σ=

=1⋅139=139 МПа									(2.6)

где σш-допускаемое напряжение для сварного шва, φ – коэффициент сварного шва, σ- допускаемое напряжение для выбранного материала мешалки при расчётной температуре среды.

2.3. Расчет шпонки в ступице мешалки

Условие прочности шпонки на смятие

σсм=2∙Мкрl-bh-t*d1=2⋅157,790-18⋅11-7⋅60⋅10-9=18252314 Па=18,3 МПа < [σ]см =

= 150 МПа											(2.7)

где l, b, t, h – размер шпонки (l=90 мм, b=18 мм, t=11 мм, h=7мм).

Условие прочности шпонки на смятие выполняется.

2.4. Расчет вала мешалки на виброустойчивость

Диаметр вала d = 65 мм.

Расчётная длина вала L:

L= l2 + h1+hопоры +Hкр +  + 2·(150 – 15 +Hфл) + Hоб – 100 = 350 + 620 +50 +700 + 60 + 2·(150 – 15 + 105) +2500 –100 = 4660 мм.

Приведенная масса:

mпр=mмеш+qmвала=19,9+0,221⋅119,8=46,4 кг					(2.8)

где mмеш – масса мешалки, mвала – масса вала:

mвала=ρстπd24L=7,85⋅103⋅3,144⋅652⋅10-6⋅4,66=119,8 кг ,		(2.9)

pст – плотность материала вала (сталь), q- коэффициент приведения распределенной массы вала к сосредоточенной массе мешалки, определяющийся по формуле:

q=8⋅l 25+140⋅l 22⋅l 13+231⋅l 2⋅l 14+99⋅l 15420⋅l 12=8⋅0,0775+140⋅0,07720.9233+231⋅0,077⋅0,9234+99⋅0,9235420⋅0,0772 = 0,221.											(2.10)

где l 1,l 2 – относительные длины

l 1=L-l2L=4,66-0,354,66=0,923, l 2=l2L=0,354,66=0,077.

Приведенная жесткость:

Кпр=3⋅Е⋅Ix(L-I2)2⋅L =3⋅2⋅1011⋅0,876⋅10-6(4.66-0,35)2⋅4,66=6325,7 Нм.						(2.11)

где L – расчётная длина вала,Е – модуль упругости первого рода,Ix – осевой момент инерции поперечного сечения вала:

Ix=π⋅d464 =3,14⋅65464 = 875796 мм4 = 0,876⋅10−6м4.					(2.12)

Критическая угловая скорость

ω0=Кпрmпр=6325,746,4=11,7 1с.								(2.13)

Условие виброустойчивости

ωω0=52,3 11,7 = 4,47 > 1,35.									(2.14)

Вывод: вал гибкий.

3. Выбор комплектующих элементов

3.1. Выбор штуцеров

Рисунок 3.1 – Стальной фланцевый тонкостенный штуцер

Таблица 3.1

Основные размеры стального фланца тонкостенного штуцера

| Py, МПа | Dy, мм | Dф, мм | Dб, мм | D1, мм | dт, мм | sт, мм | h, мм | Hт, мм | d, мм | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | 50 | 160 | 125 | 102 | 59 | 3 | 15 | 215 | 18 | 4 |
|  | 80 | 195 | 160 | 138 | 91 | 4 | 17 | 215 | 18 | 4 |
|  | 100 | 215 | 180 | 158 | 110 | 5 | 19 | 215 | 18 | 8 |
|  | 150 | 260 | 225 | 202 | 161 | 6 | 17 | 215 | 18 | 8 |

3.2. Выбор люка

Рисунок 3.2 – Эскиз люка

Таблица 3.2

Основные размеры стального загрузочного люка

| Py, МПа | Dy | dH×s | D | Dб | H1 |  |  | H2 | h |  | dб | Число болтов z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 | 2 |  |  |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,6 | 100 | 108×4 | 205 | 170 | 296 | 298 |  | 210 | 16 | 22 | М16 | 8 |

3.3. Выбор опор

Вес аппарата

𝐺≃1,5⋅𝜌𝐻2𝑂⋅𝑉⋅𝑔=1,5⋅1·103⋅9,81⋅25=367,9кН					(3.1)

Нагрузка на одну опору

𝑄=G  n=367,94=92 кН,									(3.2)

где n – число опор, n = 4.

Условие выбора опоры 𝑄=92 кН <[𝑄] =100 кН.

Рисунок 3.3 – Лапа вертикального аппарата

Таблица 3.3

Опоры для вертикальных аппаратов

| [Q], кН | Тип опоры | a, мм | a1, мм | b, мм | c, мм | c1, мм | h, мм | h1, мм | S1, мм | K, мм | K1, мм | d, мм | dб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100,0 | 1 | 250 | 310 | 310 | 65 | 160 | 475 | 30 | 16 | 40 | 95 | 42 | М36 |

3.4. Выбор сальникового уплотнения

Рисунок 3.4–Эскиз сальникового уплотнения

Таблица 3.4

Основные размеры сальникового уплотнения

| d, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | d1, мм | d2, мм | n1 | z | H, мм | h, мм | b, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 235 | 200 | 178 | 90 | М12 | 8 | 2 | 220 | 105 | 15 | 14 |

Библиографический список

1. Поляков А.А. Механика химических производств. М.: Альянс, 2005. -392 с.

2. Методические указания №4355. Расчет химического аппарата с механическим перемешивающим устройством. М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2005.- 87 c.

3. Методические указания №5083. Методические указания по оформлению конструкторской документации курсового проекта по прикладной механике. М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2016.-32 с.

4. Аристов В.М., Аристова Е.П. Инженерная графика, М.: Альянс, 2006. -256 с.

5. Д.В. Зиновьев. Основы проектирования в КОМПАС-3Dv17 – ДМК –Пресс, 2019 -232 с.