РОССИЙСКИЙ ХИМИКО–ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА

Кафедра инженерного проектирования технологического оборудования

ХИМИЧЕСКИЙ АППАРАТ

С МЕХАНИЧЕСКИМ ПЕРЕМЕШИВАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ

типа ВЭЭ0103

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

205.381.00.00.000.ПЗ

Студент группы А – 24                  Аааааааааа А.А.                    ______________

(Ф.И.О)        (подпись)

Руководитель проекта            доцент Ддддддддддд Д.Д.          ______________

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Оценка за курсовой проект   ____________________________________

«__»_________ 2021г.                                          (подпись руководителя)

Москва 2021 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Техническое задание	3

Введение	4

1. Определение расчетных параметров химического аппарата	6

1.1. Выбор конструкционных материалов	6

1.2. Определение пробных давлений	6

1.3. Определение геометрических размеров аппарата	6

1.4. Расчет элементов корпуса аппарата	7

1.4.1. Расчет толщины стенки корпуса	7

1.4.2. Расчет толщины стенки рубашки	8

1.5. Выбор фланцевого соединения	8

1.6. Выбор привода	9

2. Расчет перемешивающего устройства	11

2.1. Выбор мешалки	11

2.2. Расчет мешалки на прочность	13

2.3. Расчет шпонки в ступице мешалки	14

2.4. Расчет вала мешалки на виброустойчивость	14

3. Выбор комплектующих элементов	16

3.1. Выбор штуцеров	16

3.2. Выбор люка	17

3.3. Выбор опор	18

3.4. Выбор сальникового уплотнения	19

Библиографический список	20

Техническое задание

| Номер варианта…………………………………………………….. | 381 |
| --- | --- |
| Шифр корпуса……………………………………………………… | ВЭЭ-01 |
| Номинальный объем V, м3………………………………………… | 25,0 |
| Диаметр аппарата Da, мм………………………………………….. | 2600 |
| Шифр мешалки…………………………………………………….. | 03 |
| Диаметр мешалки dм, мм………………………………………….. | 630 |
| Тип привода………………………………………………………… | Тип 1 |
| Мотор-редуктор…………………………………………………….. | МП01-15 |
| Частота вращения n, об/мин……………………………………….. | 195 |
| Мощность привода N, кВт…………………………………………. | 18,5 |
| Давление в аппарате Pа, МПа……………………………………… | 0,6 |
| Остаточное давление в аппарате Pост, МПа………………………. | 0,02 |
| Давление в рубашке Pруб, МПа…………………………………….. | 0,4 |
| Среда в аппарате……………………………………………………. | H2O |
| Температура среды T, °C…………………………………………... | 100 |

Введение

Следует оформить в объеме 2 страниц.

Назначение, конструкция, материал (% состав) аппарата.

Привод (из чего состоит, назначение муфты, уплотнения,...).

Назначение, конструкция мешалки, для перемешивания каких сред.

Требования к контролю и испытаниям, установке и эксплуатации.

На вкладке «Главная» щелкните стрелку раскрывающегося списка рядом с полем «Шрифт». Появится меню стилей шрифтов.

Выберите стиль шрифта – Times New Roman.

На вкладке «Главная» нажмите стрелку раскрывающегося списка рядом с полем «Размер шрифта». Появится меню размеров шрифтов.

Выберите размер шрифта - 14.

Выравнивание текста

По умолчанию Word выравнивает текст в новых документах по левому краю. Однако вам может быть необходимо выровнять текст по центру или по правому краю.

На вкладке «Главная» выберите один из четырех параметров выравнивания в группе «Абзац». Нужно выбрать «Выровнять по ширине».

На вкладке «Главная» в группе «Абзац» щелкните стрелку раскрывающегося списка. В появившемся окне Абзац во вкладке Отступы и интервалы нужно задать в разделе «Интервал»

Перед    0

После   0

Множитель   1,5

И отметить («галочкой») Не добавлять интервал между абзацами одного стиля.

На вкладке «Макет» щелкните стрелку раскрывающегося списка рядом с полем «Поля». Появится меню форматов полей.

Выберите формат поля – Настраиваемые поля….

В появившемся окне Параметры страницы во вкладке Поля нужно задать в разделе «Поля»

левое поле 3 см,

правое – 1,5 см,

верхнее – 2 см,

нижнее – 2 см.

1. Определение расчетных параметров химического аппарата

1.1. Выбор конструкционных материалов

Материал корпуса аппарата, рубашки, фланцев – сталь 10Х17Н13М2Т

Скорость коррозии:П= 0.1 мм/год

Срок службы аппарата:Та= 10 лет

Прибавка на компенсацию коррозии: Ск= П⋅Та= 0.1⋅10 = 1 мм

Допускаемое напряжение:[σ]t=100֯C = 139 МПа, [σ]t=20֯C= 146 МПа

Модуль упругости первого рода:Е= 2⋅105 МПа

Материал болтов – сталь 35ХМ

Допускаемое напряжение болтов:[σ]б = 230 МПа

1.2. Определение пробных давлений

Пробное давление для аппарата

Рпр= 1,25Ра σt=20℃σt=100℃= 1,25⋅0,6⋅146139 = 0,8МПа					(1.1)

Пробное давление для рубашки

Рпр= 1,5Рруб σt=20℃σt=100℃= 1,5⋅0,4⋅146139 = 0,6 МПа					(1.2)

1.3. Определение геометрических размеров аппарата

Высота крышки аппарата:

Нкр= Dα4 = 26004 = 650 мм									(1.3)

Высота отбортовки крышки:

hотбкр= 60 мм

Высота днища аппарата:

Ндн= Dα4 = 26004 = 650 мм									(1.4)

Высота отбортовки днища:

hотбдн= 60 мм.

Высота цилиндрической части аппарата:

Нц.ч. = V-Vкр -Vдн·4π·Da2, где 								(1.5)

Vкр= π⋅Da324 = 3,14⋅2,6324 = 2,300 м3

Vдн= π·Da324 =  3,14·2,6324  = 2,300 м3

Нц.ч.= 25,0-2⋅2,300∙43,14⋅(2,6)2= 3,844м= 3844 мм

Высота обечайки:

Hоб=Hцч-hkpom-hднom-2⋅(150-15+Hфл)=3844– 60 –60– 2(150 – 15+105) =3244 мм									(1.6)

Принимаем Ноб = 3200 мм.

Высота цилиндрической части рубашки:

нруб= 2800 мм.

Диаметр рубашки:

Dpуб= Da +200= 2600 + 200 = 2800 мм						(1.7)

1.4. Расчет элементов корпуса аппарата

1.4.1. Расчет толщины стенки корпуса

При воздействии внутреннего давления

Sц.ч.(1)= Pa⋅Da2⋅φ⋅σ-Pa + 2⋅Cк + Со = 0,6⋅26002⋅0,7⋅139-0,6 + 2⋅1 + Со = 10,04+ Со =10 мм	(1.8)

При воздействии наружного давления

Sц.ч.(2)= Da[Pан⋅ny∙lp2,08⋅E⋅Da]0,4 + 2⋅Cк + Со, где						(1.9)

Pан= Paтм+Pруб-Pост=0,1+0,4-0,02=0,48 МПа

ny=2,4, E=2⋅105МПа

lpуб= Hруб+hотбдн+Da/12 = 2800+ 60 + 2600/12= 3077 мм

Sц.ч.(2)=2600⋅0,48⋅2,4⋅30772,08⋅2⋅105⋅26000,4+2⋅1+C0=18,9+ C0=20 мм

Вывод: Sц = (Sц.ч.(1);Sц.ч.(2)) =max(10;20) = 20 мм.

1.4.2. Расчет толщины стенки рубашки

Spуб=Рруб ⋅Dруб2⋅φ⋅σ-Рруб+ Ск + Со = 0,4⋅28002⋅0,7⋅139-0,4+1+ Со = 6,8 мм+Со=8 мм		(1.10)

1.5. Выбор фланцевого соединения

Фланцы выбирают по условному проходу Dy = Da = 2600 мм и условному давлению Ра = 0,6 МПа ≤ Py = 0,6 МПа.

Рисунок 1.1 – Эскиз фланцевого соединения

Таблица 1.1

Основные размеры фланцев и болтов для стальных аппаратов

| D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | D4, мм | D5, мм | a, мм | a1, мм | s, мм | h, мм | d0, мм | z | d6, мм | l, мм | Py, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2600 | 2750 | 2705 | 2656 | 2670 | 2653 | 22 | 18 | 12 | 95 | 27 | 88 | М24 | 240 | 0.6 |

1.6. Выбор привода

По техническому заданию:

привод тип 1,

мощность приводы N=18,5 кВт,

частота вращения n=195 об/мин

мотор-редуктор МП01-15

Рисунок 1.2 – Эскиз привода типа 1

| Габарит |  | Мотор- редуктор | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| привод | стойка |  | d | dp | D1 | D2 | D3 (H9) | D4 | H1⋅ | H2 | H3 | lо |
| 2 | 03 | МП01-15 | 65 | 65 | 540 | 500 | 430 | 410 | 1380 | 720 | 475 | 350 |

Таблица 1.2

Основные размеры стойки привода (Тип 1)

| Размеры, мм |  |  |  |  |  | z | α, град | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнение |  | h2 | h3 | s | do |  |  |  |
| 3, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| l2 | h1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 450 | 500 | 30 | 10 | 16 | 23 | 8 | 72 | 800 |

Н= 640 мм(высота мотор редуктора).

2. Расчет перемешивающего устройства

2.1. Выбор мешалки

По техническому заданию: шифр мешалки 03.

Диаметр мешалки dm=630 мм.

Мешалка турбинная открытая.

Рисунок 2.1– Эскиз турбинной открытой мешалки

Таблица 2.1

Основные параметры турбинной мешалки

| d, мм | d1, мм | h, мм | b, мм | s, мм | Доп. крут. момент кН·м | Массаm, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 630 | 60 | 130 | 126 | 8 | 1,0 | 25,0 |

Рисунок 2.2– Эскиз разъемной ступицы

Таблица 2.2

Основные параметры разъемной ступицы

| d1, мм | h, мм | d3, мм | d5, мм | d6, мм | d7, мм | d8, мм | d9, мм | c, мм | c1, мм | h2, мм | s2, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 130 | 110 | 80 | М8 | 50 | 13 | 32 | 80 | 80 | 25 | 10 |

2.2. Расчет мешалки на прочность

Расчётный крутящий момент с учетом пусковых нагрузок

Мкр=КдNω=1,5⋅103⋅18,520,4=1359,6 Н⋅м,       					(2.1)

где Кд – коэффициент динамичности Кд = 1,5;

N- номинальная мощность двигателя привода,

ω- угловая скорость вала мешалки,

ω=πn30=π⋅19530=20,4 1с								(2.2)

Рисунок 2.3 – Расчётная схема турбинной открытой мешалки

Условие прочности

τ=2∙Мкрdc∙Aш=2·1359,6110∙2597,4∙10-9=9517373,6 Па=9,5 МПа≤τшва=

=0,6σшва=0,6∙1∙139=83,4 МПа,						(2.3)

где диаметр ступицы dc= dз=110 мм,

суммарная площадь биссекторного сечения шва

Aш=2∙π∙dc(0,7∙k-Ck)=2∙3,14∙110∙0,7∙6,8-1= 2597,4 мм2	(2.4)

где k=0,85∙s=0,85∙8=6,8 мм – катет шва;

Cк = 1 мм – прибавка на компенсацию коррозии.

Условие прочности выполняется.

2.3. Расчет шпонки в ступице мешалки

Условие прочности шпонки на смятие

σсм=2∙Мкрl-bh-t*d1=2⋅1359,6110-18⋅11-7⋅60⋅10-9=138170731 Па=138,2 МПа < [σ]см =

=150 МПа											(2.5)

где l, b, t, h – размер шпонки (l=110 мм, b=18 мм, t=11 мм, h=7 мм).

Условие прочности шпонки на смятие выполняется.

2.4. Расчет вала мешалки на виброустойчивость

Диаметр вала d = 65 мм.

Расчётная длина вала L:

L= l2 + h1+hопоры +Hкр +  + 2·(150 – 15 +Hфл) + Hоб – 100 = 450 + 500 +50 +650 + 60 + 2·(150 – 15 + 105) +3200 –100 =5230 мм.

Приведенная масса:

mпр=mмеш+qmвала=25+0,217⋅137,5=54,8 кг,					(2.6)

где mмеш – масса мешалки, mвала – масса вала

mвала=ρстπd24L=7,85⋅103⋅3.144⋅652⋅10-6⋅5,23=137,5 кг.		(2.7)

ρст – плотность материала вала (сталь), q- коэффициент приведения распределенной массы вала к сосредоточенной массе мешалки, определяющийся по формуле:

q=8⋅l 25+140⋅l 22⋅l 13+231×l 2⋅l 14+99⋅l 15420×⋅l 12=

=8⋅0,0865+140⋅0,08620,9143+231⋅0,086⋅0,9144+99⋅0,9145420×0,9142 = 0,217		(2.8)

где l 1,l 2 – относительные длины

l 1=L-l2L=5,23-0,455,23=0,914, l 2=l2L = 0,455,23=0,086.

Приведенная жесткость:

Кпр = 3⋅Е⋅Ix(L-I2)2⋅L =3⋅2⋅1011⋅0,876⋅10-6(5,23-0,45)2⋅5,23=4267,0 Нм.						(2.9)

где L – расчётная длина вала, Е – модуль упругости первого рода, Ix – осевой момент инерции поперечного сечения вала:

Ix=π⋅d464 =3,14⋅65464 = 875796 мм4 = 0,876⋅10−6м4.					(2.10)

Критическая угловая скорость

ω0=Кпрmпр=4267,0137,5 = 5,6 1с.								(2.11)

Условие виброустойчивости

ωω0 = 20,4 5,6 = 3,64 > 1,35.									(2.12)

Вывод: вал гибкий.

3. Выбор комплектующих элементов

3.1. Выбор штуцеров

Рисунок 3.1 – Стальной фланцевый тонкостенный штуцер

Таблица 3.1

Стандартные размеры выбранных штуцеров

| Py, МПа | Dy, мм | Dф, мм | Dб, мм | D1, мм | dт, мм | sт, мм | h, мм | Hт, мм | d, мм | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | 50 | 160 | 125 | 102 | 59 | 3 | 15 | 215 | 18 | 4 |
|  | 80 | 195 | 160 | 138 | 91 | 4 | 17 | 215 | 18 | 4 |
|  | 100 | 215 | 180 | 158 | 110 | 5 | 19 | 215 | 18 | 8 |
|  | 150 | 260 | 225 | 202 | 161 | 6 | 17 | 215 | 18 | 8 |

3.2. Выбор люка

Рисунок 3.2 – Эскиз люка

Таблица 3.2

Основные размеры стального загрузочного люка

| Py, МПа | Dy | dH×s | D | Dб | H1 |  |  | H2 | h |  | dб | Число болтов z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 | 2 |  |  |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,6 | 100 | 108 х 4 | 205 | 170 | 296 | 298 |  | 210 | 16 | 22 | М16 | 8 |

3.3. Выбор опор

Вес аппарата

𝐺≃1,5⋅𝜌𝐻2𝑂⋅𝑉⋅𝑔 =1,5⋅1·103⋅9,81⋅25=367,9 кН					(3.1)

Нагрузка на одну опору

𝑄=Gn=367,9  4=92 кН										(3.2)

где n – число опор, n = 4.

Условие выбора опоры 𝑄 = 92 кН < [𝑄] = 100 кН.

Рисунок 3.3 – Лапа вертикального аппарата

Таблица 3.3

Опоры для вертикальных аппаратов

| [Q], кН | Тип опоры | a, мм | a1, мм | b, мм | c, мм | c1, мм | h, мм | h1, мм | S1, мм | K, мм | K1, мм | d, мм | dб | [Q] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100,0 | 1 | 250 | 310 | 310 | 65 | 160 | 475 | 30 | 16 | 40 | 95 | 42 | М36 | 100,0 |

3.4. Выбор сальникового уплотнения

Рисунок 3.4 – Эскиз сальникового уплотнения

Таблица 3.4

Основные размеры сальникового уплотнения

| d, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | d1, мм | d2, мм | n1 | z | H, мм | h, мм | b, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 235 | 200 | 178 | 90 | М12 | 8 | 2 | 220 | 105 | 15 | 14 |

Библиографический список

1. Поляков А.А. Механика химических производств. М.: Альянс, 2005. -392 с.

2. Методические указания №4355. Расчет химического аппарата с механическим перемешивающим устройством. М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2005.- 87 c.

3. Методические указания №5083. Методические указания по оформлению конструкторской документации курсового проекта по прикладной механике. М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2016.-32 с.

4. Аристов В.М., Аристова Е.П. Инженерная графика, М.: Альянс, 2006. -256 с.

5. Д.В. Зиновьев. Основы проектирования в КОМПАС-3Dv17 – ДМК –Пресс, 2019 -232 с.