Курсовой проект

Проектирование деталей машин и аппаратов

В результате выполнения

курсового проекта обучающиеся

получают

дифференцированный зачет

с оценкой, который влияет на

стипендию.

Состав документации к

Курсовому проекту:

•Пояснительная записка

•Чертеж химического аппарата (А1)

•Чертеж сборочных единиц и деталей (А1)

Рекомендуемая литература:

Поляков А.А. Механика химических производств. М.: Альянс, 2005. -392 с.

Методические указания № 4355. Расчет химического аппарата с механическим перемешивающим устройством. М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2005. -87 c.

Аристов В.М., Аристова Е.П. Инженерная графика, М.: Альянс, 2006. -256 с.

Методическое пособие 5083, стр. 17-20.

9. Оформление пояснительной записки

По всем этапам курсового проекта выполняется пояснительная записка.

При выполнении текстовой части проекта необходимо придерживаться ГОСТ 2.105-95 и ГОСТ 7.32-2001.

## Титульный лист является первым листом документа, выполняется на листах формата А4. Пример оформления титульного листа приведён в приложенииП.11.

## Пояснительная записка выполняется на одной стороне листа белой нелинованной бумаги формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта - черный. Размер шрифта (кегль) 14. Тип шрифта – Times New Roman. Разрешается использовать полужирный шрифт при выделении заголовков структурных частей пояснительной записки. Текст пояснительной записки выравнивается по ширине. Размер абзацного отступа – 1,5 см. Страница с текстом должна иметь левое поле 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее 20 мм. Страницы работы нумеруются арабскими цифрами (нумерация сквозная по всему тексту). Титульный лист включается в общую нумерацию, номер на нем не ставится.

За титульным листом следуют ненумерованные заголовки «Техническое задание» и «ОГЛАВЛЕНИЕ». На этих листах номера страниц также не проставляются.

## Заголовок «ОГЛАВЛЕНИЕ» пишется заглавными буквами посередине строки. Шрифт – полужирный. Оглавление включает введение, наименование всех глав, разделов и подразделов, заключение, библиографический список, с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы работы. Наименования, включенные в оглавление, записывают строчными буквами, начиная с прописной буквы.

## В разделе «Введение» приводятся краткие сведения об аппаратах с мешалками и общие характеристики проектируемого аппарата. Нумерация страниц начинает проставляться с этой страницы.

## Текст пояснительной записки последовательно делится на главы. Каждую новую главу следует начинать с новой страницы. Главы (кроме Введения, Заключения, Библиографического списка, Приложения) должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, обозначенные арабскими цифрами записанные с абзацного отступа. Номера глав заканчиваются точкой. Главы могут делиться на разделы и подразделы (например: 1.2,2.4.2), разделенные точкой. В конце номера точка не ставится. Заголовки разделов и подразделов следует печатать с абзацного отступа с прописной буквы, без точки в конце, не подчеркивая. Шрифт – полужирный.

## Ненумерованные заголовки (Введение, Заключение, Библиографический список и Приложения) пишутся прописными буквами симметрично относительно текста отдельной строкой. Шрифт – полужирный.

## Все расчетные формулы сначала приводят в общем виде, затем в формулу следует подставлять числовые значения величин и без промежуточных вычислений приводить результат с указанием размерности. Формулы должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записываются в круглых скобках у правого края текста на продолжении строки формулы. Номер формулы состоит из номера главы и порядкового номера формулы в главе, разделенных точкой.

## В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные соответствующими государственными стандартами. Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой. Пояснение каждого символа следует давать в той последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него.

## Например.

## Расчетный крутящий момент с учетом пусковых нагрузок Mкр, Н·м, вычисляется по формуле:

## Н·м,                                 (5.1)

## где Кд – коэффициент динамичности нагрузки;

## N –номинальная мощность двигателя привода, Вт;

## ω– угловая скорость мешалки, 1/с.

## Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например: « …в формуле (6.2)».

## Расчет каждого элемента конструкции должен сопровождаться поясняющим рисунком – расчетной схемой.

## Проверочные расчеты должны завершаться выводом о выполнении (невыполнении) условия прочности (виброустойчивости и т.д.).

## Иллюстративный материал следует располагать по тексту документа и нумеровать арабскими цифрами. Номер рисунка состоит из номера главы и порядкового номера, разделенных точкой. Рисунки должны иметь наименование. Слово «Рисунок» и наименование пишется под рисунком по центру, и оформляется следующим образом: «Рисунок 3.1 – Привод типа 4». Точка в конце названия не ставится.

## Таблицы применяют для лучшей наглядности. Таблица должна располагаться непосредственно после текста или рисунка, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. Обозначение и название следует помещать над таблицей. Номер таблицы состоит из номера главы и порядкового номера таблицы, разделенных точкой, и записывается у правого края текста. Слово «Таблица» пишется полностью. Точка в конце названия не ставится. Название таблицы – шрифт полужирный.

## Например.

## Таблица 4.1

## Основные размеры привода типа 4

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, знаки процента и номера, обозначение марок материалов и типоразмеров изделий, обозначения нормативных документов не допускается.

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире).

## Заголовки граф и строк таблицы следует писать параллельно строкам таблицы.

Библиографическое оформление работы выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003.

Каждая библиографическая запись получает порядковый номер и начинается с новой строки. Нумерация источников в списке сквозная. Научная и учебная литература по теме (учебные пособия, монографии и т.д.) располагаются в порядке алфавита фамилий авторов или названий литературы.

Например.

3. Машины и аппараты химических производств. / А. С. Тимонин, Б. Г. Балдин, В. Я. Борщев и др. – Калуга: Изд-во «Ноосфера», 2014. – 854 с.

4. Поляков А. А. Механика химических производств. М.: Альянс, 2007. – 392 с.

Техническое задание (пример)

Техническое задание

| Номер варианта | 381 |
| --- | --- |
| Шифр корпуса | ВКЭ-21 |
| Номинальный объем V, м3 | 25.0 |
| Диаметр аппарата Da, мм | 2600 |
| Шифр мешалки | 03 |
| Диаметр мешалки dм, мм | 630 |
| Тип привода Мотор-редуктор | Тип 1 МП01-15 |
| Частота вращения n, об/мин | 195 |
| Мощность привода N, кВт | 18.5 |
| Давление в аппарате Pа, МПа | 0.6 |
| Остаточное давление в аппарате Pост, МПа | 0.02 |
| Давление в рубашке Pруб, МПа | 0.4 |
| Среда в аппарате | H2O |
| Температура среды T, °C | 100 |

Титульный лист

ВЭЭ21 – Шифр корпуса из ТЗ

01 – Шифр мешалки из ТЗ

12 – Номер варианта из ТЗ

6

Следует оформить в объеме 4 страниц.

Назначение, конструкция, материал (% состав) аппарата.

Привод (из чего состоит, назначение муфты, уплотнения,...).

Назначение, конструкция мешалки, для перемешивания каких сред.

Требования к контролю и испытаниям, установке и эксплуатации.

Введение

Расчет параметров

Пробное давление:

- при Р ≤ 0,5 МПа

Рпр = 1,5·Р·σt=20°Cσt=100°C,

- при Р > 0,5 МПа

Рпр = 1,25·Р·σt=20°Cσt=100°C.

Высота днища аппарата для ВЭЭ

Hдн = Da4

Высота отбортовки:

- Ориентировочная высота отбортованной части эллиптической крышки (днища)

hотбкр= hотбдн = 40 мм,

- Ориентировочная высота отбортованной части конического днища

hотбдн = 80мм

Высота обечайки

При расчете значение Нфл следует брать из таблицы «Основные размеры фланцев приварных встык» из столбца H.

ЭСКИЗ ФЛАНЦА

Эскиз фланцев для записки

Таблица основных размеров фланцев, приваренных встык по ГОСТ 28759.3 – 90,

паронитовых прокладок по ГОСТ 481 – 80 и шпилек для стальных аппаратов

| Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | a | a1 | h | H | d0 | z | dб | l | Dп | b |
| 1200 | 1350 | 1310 | 1268 | 1280 | 1266 | 1220 | 1248 | 15.5 | 13 | 50 | 95 | 23 | 56 | M20 | 160 | 1267 | 14 |
| 1400 | 1550 | 1510 | 1470 | 1484 | 1468 | 1420 | 1452 | 15.5 | 13 | 55 | 105 | 23 | 68 | M20 | 170 | 1468 | 14 |
| 1600 | 1780 | 1730 | 1682 | 1696 | 1679 | 1626 | 1660 | 17.5 | 14 | 55 | 105 | 27 | 68 | M24 | 180 | 1680 | 16 |
| 1800 | 1980 | 1930 | 1882 | 1896 | 1879 | 1828 | 1864 | 17.5 | 14 | 60 | 115 | 27 | 84 | M24 | 190 | 1880 | 16 |

Методическое пособие 4355 «Расчет химического аппарата с механическим перемешивающим устройством» (стр. 13)

Высоту цилиндрической части без учета высоты фланца и отбортовок днища и крышки следует назначать из следующего ряда (выборка):

800, 900, 1000, 1100, 1250, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2500, 2800, 3200, 3600, 4000, 4500, 5000 и т.д. через 500 до 10000, а затем через 1000 до 30000.

То есть высота обечайки Ноб – ближайшее значение из данного ряда для Вашего расчетного значения.

Высота цилиндрической части рубашки Нруб   первое меньшее значение из этого ряда для выбранной высоты обечайки Ноб.

Диаметр рубашки Dр (мм) рассчитывают по нижеприведенным формулам:

# Dр = Dа + 100,   при   1000  Dа < 2000,

# (3.10)

Dр = Dа + 200,   при               Dа  2000.

То есть диаметр рубашки для Ваших вариантов рассчитываем по формуле

Dpуб = Da +100 мм

Расчет толщин стенок

Методическое пособие 4355 «Расчет химического аппарата с механическим перемешивающим устройством» (стр. 14)

Стандартные значения толщин листов равны: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45 мм и т.д. до 70 через 5 мм, а затем через 10 мм.

Полученное расчетное значение округляем в большую сторону.

Допустимо округление в меньшую сторону, если при этом относительная погрешность не превышает 1 %.

Методическое пособие 4355 «Расчет химического аппарата с механическим перемешивающим устройством» (стр. 17)

Расчетная длина цилиндрической обечайки lp определяется следующим образом:

lp=Нц + hотб +  l,                                                                 (3.14)

где

# Нэ - с эллиптическим днищем,

l=

ro sin - c коническим днищем и углом при вершине 2,

ro = (0,10,2) Da - радиус перехода,

hотб – высота отбортовки.

Считаем по формулам

lpуб= Hруб+hотбдн+Da0.15⋅sinα - для аппарата ВКЭ (принять α = 45⁰);

lpуб= Hруб+hотбдн+Da/12 - для аппарата ВЭЭ.

ПРИВОДЫ

ПРИВОД тип 1

Основные размеры привода типа 1

| Габа- рит |  | Мотор- редуктор | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | z | α, град | Масса, кг не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| привода | стойки |  | d | dв | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | H2 | H3 | lo | Испол-нение 3,4 |  | h2 | h3 | s | do |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | l2 | h1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01 | МПО1-10 | 50 | 40 | 540 | 500 | 430 | 410 | 1235 | 720 | 475 | 350 | 450 | 500 | 30 | 8 | 14 | 23 | 8 | 72 | 620 |
|  | 02 | МПО2-10 | 65 | 40 | 540 | 500 | 430 | 410 | 1235 | 720 | 475 | 350 | 450 | 500 | 30 | 8 | 14 | 23 | 8 | 72 | 630 |
| 2 | 03 | МПО1-15 | 65 | 65 | 540 | 500 | 430 | 410 | 1380 | 720 | 475 | 350 | 450 | 500 | 30 | 10 | 16 | 23 | 8 | 72 | 800 |
|  | 04 | МПО2-15 | 80 | 65 | 680 | 630 | 545 | 515 | 1545 | 795 | 500 | 450 | 600 | 520 | 30 | 10 | 16 | 27 | 8 | 72 | 900 |
| 3 | 06 | МПО1-18 | 95 | 80 | 680 | 630 | 545 | 515 | 1595 | 795 | 500 | 450 | 600 | 520 | 35 | 10 | 18 | 27 | 8 | 72 | 1300 |
|  | 07 | МПО2-18 | 110 | 80 | 960 | 900 | 800 | 760 | 1870 | 1020 | 500 | 720 | 800 | 535 | 35 | 10 | 18 | 27 | 10 | 90 | 1540 |

| Мотор-редуктор | H, мм |
| --- | --- |
| МПО1-10 | 520 |
| МПО2-10 | 530 |
| МПО1-15 | 640 |
| МПО2-15 | 670 |
| МПО1-18 | 680 |
| МПО2-18 | 840 |

ПРИВОД тип 4

Основные размеры привода типа 4

|  | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | z | α, град | Масса, кг не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Габарит d | L | L1 |  | C | H | H1 | D1 | D2 | D3 | D4 | lо | l2 | h1 | h2 | h3 | s | d1 | d2 | d3 | d4 | d0 |  |  |  |
|  |  |  | min | max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50;65 | 760 | 300 | 380 | 380 | 1235 | 500 | 390 | 350 | 300 | 280 | 270 | 350 | 620 | 30 | 8 | 14 | 60 | 130 | 80 | 23 | 18 | 6 | 80 | 350 |
| 2 | 80;95 | 1100 | 430 | 530 | 620 | 1380 | 820 | 650 | 600 | 530 | 500 | 350 | 650 | 700 | 35 | 10 | 18 | 90 | 190 | 110 | 23 | 26 | 8 | 72 | 700 |
| 3 | 95;110 | 1370 | 560 | 730 | 680 | 1595 | 900 | 650 | 600 | 530 | 500 | 350 | 850 | 765 | 40 | 10 | 20 | 105 | 225 | 125 | 27 | 26 | 8 | 72 | 950 |

МЕШАЛКИ

Лопастные мешалки (шифр мешалки – 07)

Исполнение 2, dm = 710 - 2240 мм (ступица разъемная)

l = 0,63dm , b2 = 1,5b

Методическое пособие 4355 «Расчет химического аппарата с механическим перемешивающим устройством» (стр. 60)

ПАРАМЕТРЫ ЛОПАСТНЫХ МЕШАЛОК (выборка)

| dм, мм | d1, мм | h, мм | b, мм | s, мм | Допустимый крутящий момент, кН·м | Масса mм, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 710 | 45 | 90 | 72 | 10 | 0,20 | 5,4 |
| 800 | 45 | 90 | 80 | 10 | 0,28 | 6,3 |
| 900 | 45 | 110 | 90 | 12 | 0,35 | 9,2 |
| 1000 | 45 | 110 | 100 | 12 | 0,45 | 11,0 |
| 1120 | 60 | 130 | 112 | 12 | 0,60 | 17,0 |
| 1250 | 60 | 130 | 125 | 12 | 0,80 | 20,0 |

Турбинные открытые мешалки (шифр мешалки – 03)

Исполнение 1, dm= 80 - 400 мм (ступица неразъемная)

d4=0,5dm, d2=0,75dm

Исполнение 2, dm=450 -1400 мм (ступица разъемная)

d4=0,5dm, d2=0,75dm

Методическое пособие 4355 «Расчет химического аппарата с механическим перемешивающим устройством» (стр. 66)

ПАРАМЕТРЫ ТУРБИННЫХ ОТКРЫТЫХ МЕШАЛОК (выборка)

| dм, мм | d1, мм | h, мм | b, мм | s, мм | Допустимый крутящий момент, кНм | Масса mм, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 320 | 45 | 70 | 64 | 4 | 0,20 | 3,6 |
| 360 | 45 | 90 | 72 | 6 | 0,28 | 6,2 |
| 400 | 45 | 90 | 80 | 6 | 0,35 | 7,2 |
| 450 | 45 | 110 | 90 | 6 | 0,45 | 9,0 |
| 500 | 60 | 110 | 100 | 6 | 0,60 | 13,8 |
| 560 | 60 | 130 | 112 | 8 | 0,80 | 21,0 |
| 630 | 60 | 130 | 126 | 8 | 1,00 | 25,0 |

Трехлопастные мешалки (шифр мешалки – 01)

ПАРАМЕТРЫ ТРЕХЛОПАСТНЫХ МЕШАЛОК (выборка)

| dm, мм | d1, мм | h, мм | b, мм | s, мм | Допустимый крутящий момент, кН·м | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360 | 45 | 70 | 72 | 6 | 0,08 | 3,40 |
| 400 | 45 | 70 | 80 | 6 | 0,10 | 3,70 |
| 450 | 45 | 70 | 90 | 6 | 0,12 | 4,33 |
| 500 | 45 | 70 | 100 | 6 | 0,16 | 4,95 |
| 560 | 45 | 70 | 112 | 8 | 0,20 | 7,00 |
| 630 | 60 | 110 | 126 | 8 | 0,28 | 13,6 |

Следует работать с этой таблицей. В методическом пособии 4355 – опечатка.

СТУПИЦЫ

Конструкции ступиц мешалок и способы их крепления на валу:

а – неразъемные; б – разъемные.

C2 = (h – c)/2

Методическое пособие 4355 «Расчет химического аппарата с механическим перемешивающим устройством» (стр. 69) – с исправлениями

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ СТУПИЦ МЕШАЛОК (выборка)

| d1, мм | h, мм | d3, мм |  |  | d5, мм | d6 | d7, мм | d8, мм | d9, мм | c, мм | c1, мм | h2, мм | s2, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Трехлопаст- ные | Остальные виды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Неразъемные |  | Разъемные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 70 | 80 | 70 | - | 55 | М6 | 35 | 13 | 32 | 64 | - | 22 | 8 |
| 45 | 90 | 95 | 70 | 95 | 55 | М6 | 35 | 13 | 32 | 64 | 50 | 22 | 8 |
| 45 | 110 | 105 | 70 | 95 | 55 | М6 | 35 | 13 | 32 | 64 | 70 | 22 | 8 |
| 60 | 110 | 120 | 105 | 110 | 80 | М8 | 50 | 13 | 32 | 80 | 70 | 25 | 10 |
| 60 | 130 | 140 | 105 | 110 | 80 | М8 | 50 | 13 | 32 | 80 | 80 | 25 | 10 |
| 60 | 150 | 150 | - | - | 80 | М8 | 50 | 13 | 32 | 80 | - | 25 | 10 |
| 80 | 150 | 160 | 125 | 130 | 105 | М10 | 68 | 13 | 32 | 100 | 100 | 28 | 12 |
| 80 | 180 | - | 125 | 130 | 105 | М10 | 68 | 13 | 32 | 100 | - | 28 | 12 |
| 90 | 200 | - | 140 | 150 | 115 | М10 | 78 | 17 | 36 | 115 | 130 | 28 | 12 |

Расчет шпонки в ступице мешалки

Методическое пособие 4355 «Расчет химического аппарата с механическим перемешивающим устройством» (стр. 81, 39)

РАЗМЕРЫ СЕЧЕНИЙ ШПОНОК И ПАЗОВ (мм).

| Диаметр вала | Размеры сечений шпонок |  | Глубина паза |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вал | втулка |
| d1 | b | h | t | t1 |
| свыше 22 до 30 | 8 | 7 | 4 | 3,3 |
| -"- 30 -"- 38 | 10 | 8 | 5 | 3,3 |
| -"- 38 -"- 44 | 12 | 8 | 5 | 3,3 |
| -"- 44 -"- 50 | 14 | 9 | 5,5 | 3,8 |
| -"- 50 -"- 58 | 16 | 10 | 6 | 4,3 |
| -"- 58 -"- 65 | 18 | 11 | 7 | 4,4 |
| -"- 65 -"- 75 | 20 | 12 | 7,5 | 4,9 |
| -"- 75 -"- 85 | 22 | 14 | 9 | 5,4 |
| -"- 85 -"- 95 | 25 | 14 | 9 | 5,4 |
| -"- 95 -"- 110 | 28 | 16 | 10 | 6,4 |
| -"- 110 -"- 130 | 32 | 18 | 11 | 7,4 |
| -"- 130 -"- 150 | 36 | 20 | 12 | 8,4 |

Примечание. Длины призматических шпонок l выбирают из ряда (по ГОСТу 8789-68): 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 220, 250, 280, 320, 360, 400 в соответствии с расчетом на прочность.

Шпонку подбираем по диаметру d1  - внутреннему диаметру ступицы!

Расчетная длина шпонки

l = h - (1020) мм,

где h – высота ступицы.

[]cм = (14  16)·107 Па - допускаемое напряжение смятия для шпонки из сталей марок Ст.6, Ст. 45.

2.4.Расчет вала мешалки на виброустойчивость

(Длину вала определяем по формуле, а не измеряем на чертеже!)

Расчетная дина вала

L = l2 + h1+hопоры +Hкр +  + 2·Hфл + Hоб – 100 = ….   =    мм,

где

Hкр,  , – высота крышки, высота отбортовки крышки;

Hфл – высота фланца;

Hоб – высота обечайки;

l2, h1 – значения из таблицы 1.2;

hопоры = 50 мм (для всех вариантов);

100 мм – положение центра мешалки над линией сварки (для всех вариантов).

(Значения Hкр, ,Hфл, Hоб – из 1.3. Определение геометрических размеров аппарата).

Диаметр вала d = … мм – из таблицы 1.2.

Масса мешалки mмеш – из таблицы 2.1.

Расчет l 1,l 2 (относительные длины):

значения l2 – значения из таблицы 1.2.

Если:

- 0,7 – вал жесткий;

- 1,35– вал гибкий

Методическое пособие 4355 «Расчет химического аппарата с механическим перемешивающим устройством» (стр. 78)

СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ТОНКОСТЕННЫЕ ШТУЦЕРА (выборка)

| Py, МПа | Dy, мм | Dф, мм | Dб, мм | D1, мм | dт, мм | sт, мм | h, мм | Hт, мм | d, мм | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | 50 | 140 | 110 | 90 | 59 | 3 | 13 | 215 | 14 | 4 |
|  | 80 | 185 | 150 | 128 | 91 | 4 | 15 | 215 | 18 | 4 |
|  | 100 | 205 | 170 | 148 | 110 | 5 | 15 | 215 | 18 | 4 |
|  | 150 | 260 | 225 | 202 | 161 | 6 | 17 | 215 | 18 | 8 |

Методическое пособие 4355 «Расчет химического аппарата с механическим перемешивающим устройством» (стр. 76)

СТАЛЬНЫЕ ЛЮКИ ЗАГРУЗОЧНЫЕ (выборка)

| Py, МПа | Dy | dH х s | D | Dб | H1 | H2 | h | dб | Число болтов Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,6 | 100 | 108 х 4 | 205 | 170 | 298 | 210 | 22 | М16 | 4 |

Методическое пособие 4355 «Расчет химического аппарата с механическим перемешивающим устройством» (стр. 82)

ОПОРЫ /лапы/ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ АППАРАТОВ (выборка)

| [Q], кН | Тип опоры | a, мм | a1, мм | b, мм | c, мм | c1, мм | h, мм | h1, мм | S1, мм | K, мм | K1, мм | d, мм | dб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,0 | 1 | 90 | 115 | 115 | 30 | 85 | 170 | 14 | 6 | 20 | 30 | 24 | М16 |
| 25,0 | 1 | 125 | 155 | 155 | 45 | 90 | 230 | 16 | 8 | 25 | 40 | 24 | М20 |
| 40,0 | 1 | 150 | 190 | 185 | 45 | 90 | 295 | 20 | 10 | 30 | 60 | 35 | М24 |
| 63,0 | 1 | 185 | 230 | 230 | 60 | 130 | 360 | 24 | 12 | 35 | 70 | 35 | М30 |
| 100,0 | 1 | 250 | 310 | 310 | 65 | 160 | 475 | 30 | 16 | 40 | 95 | 42 | М36 |
| 160,0 | 1 | 300 | 380 | 390 | 65 | 200 | 585 | 36 | 20 | 60 | 115 | 42 | М36 |
| 250,0 | 1 | 360 | 455 | 480 | 65 | 240 | 695 | 40 | 24 | 75 | 135 | 42 | М36 |

Методическое пособие 4355 «Расчет химического аппарата с механическим перемешивающим устройством» (стр. 69)

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ САЛЬНИКОВЫХ УПЛОТНЕНИЙ (выборка)

| d, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | d1, мм | d2, мм | n1 | z | H, мм | h, мм | b, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 205 | 170 | 148 | 70 | М12 | 4 | 2 | 190 | 105 | 15 | 8,5 |
| 65 | 235 | 200 | 178 | 90 | М12 | 8 | 2 | 220 | 105 | 15 | 14 |
| 80 | 260 | 225 | 202 | 105 | М12 | 8 | 4 | 225 | 110 | 18 | 17,5 |
| 95 | 290 | 255 | 232 | 120 | М12 | 8 | 4 | 230 | 110 | 18 | 27 |

Диаметр вала d = … мм – из таблицы 1.2.

ОФОРМЛЕНИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Методическое пособие 5083, стр. 10 -13.

6. Спецификация аппарата

Спецификация оформляется согласно ГОСТ-2.108-68*. Она состоит из разделов, располагаемых в следующей последовательности: «Документация», «Сборочные единицы», «Детали», «Стандартные изделия», «Материалы». Наименование каждого раздела указывают в виде заголовка в графе «Наименование» и подчёркивают сплошной тонкой линией. После заголовка оставляют свободную строку. Между разделами необходимо оставлять несколько свободных строк для дополнительных записей. Заполняют спецификацию сверху вниз.

В разделе «Стандартные изделия» сначала записывают изделия по государственным, а потом по отраслевым стандартам (нормалям). В пределах каждой категории стандартов запись производят по однородным группам (например: крепёжные детали, подшипники и т.д.), в пределах каждой группы в алфавитном порядке наименований изделий (например: болт, винт, гайка и т.д.).

Графы спецификации заполняют следующим образом:

а) графы «Формат» и «Зона» в курсовом проекте по механике не заполняются;

б) в графе «Поз.» указывают порядковый номер составных частей изделия в последовательности записи их в спецификации (такие же номера позиций проставляют на чертеже сборочной единицы);

в) в графе «Обозначение» указывают обозначение (шифр) чертежа составных частей изделия;

г) в графе «Наименование» указывают наименования изделий, для стандартных изделий – наименование и условное обозначение в соответствии со стандартом;

д) в графе «Кол.» указывают количество изделий для аппарата;

е) в графе «Примечание» указывают дополнительные сведения по усмотрению конструктора: покрытия деталей, используемые отраслевые нормали и т.п.

Спецификация является самостоятельным текстовым конструкторским документом и оформляется на листах формата А4. Листы спецификации помещаются в конце пояснительной записки. Заглавный лист формы спецификации с разделами приведен в приложении П.9. Образец заполнения–в приложении П.10.

7. Коды и обозначения документов, надписи в документах

В основную надпись чертежа и спецификации записывают обозначение того изделия, которое на нем изображено. Правила обозначения установлены ГОСТ 2.201-80.

Машина или аппарат состоит из сборочных единиц и деталей, непосредственно входящих в изделие. Сборочные единицы в свою очередь состоят из мелких сборочных единиц и деталей. Сборочная единица, например корпус аппарата, представляет собой совокупность сборочных единиц и деталей, имеющих общее функциональное назначение, составные части которых подлежат соединению между собой сваркой, напрессовкой, развальцовкой и так далее.

Деталь является изделием, изготовленным из однородного по наименованию и марке материала, без применения сборочных операций, например, фланец штуцера, вал мешалки, болт и так далее.

Согласно ГОСТ 2.104-2006 в основной и дополнительной надписях в графе «Обозначение» должны быть указаны классификационные коды. Данные классификационные коды со временем могут быть изменены. Сами разработчики признают, что некоторые коды изменяются в течение года несколько раз. Поэтому рекомендуется использовать в учебном проекте старый классификатор либо определять код согласно поисковой системе в Интернете на официальном сайте.

Методическое пособие 5083, стр. 22 -23.

Приложение П.3

Основная надпись первого листа спецификации

Приложение П.4

Основная надпись последующих листов чертежей и спецификаций

Приложение П.5

Образец заполнения основной надписи для чертежей к курсовому проекту «Химический аппарат с механическим перемешивающим устройством»

Приложение П.6

Образец заполнения основной надписи для первого листа спецификации  к курсовому проекту «Химический аппарат с механическим перемешивающим устройством»

Приложение П.7

Образец заполнения основной надписи для второго и последующих  листов спецификации  к курсовому проекту «Химический аппарат с механическим перемешивающим устройством»

Методическое пособие 5083, стр. 25.

Приложение П.9

Заглавный лист формы спецификации с разделами

Образец заполнения спецификации

Пояснения.

1. 205.008.00.000 СБ ―здесь 8 – номер варианта;

2.

| Болт М24х260 |  |
| --- | --- |
| 7798-70 | 92 |

Значения из таблицы 1.1

Таблица 1.1

Основные размеры фланцев и болтов для стальных аппаратов

| Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | a | a1 | h | H | d0 | z | dб | l | Dп | b |
| 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 | M24 | 180 |  |  |

3. В этом семестре

| Люк Ду = 100 мм |  |
| --- | --- |
| Ру =0,6 МПа | 1 |

4. В этом семестре

| Штуцеры |  |
| --- | --- |
| 0,6 – 150 – 215 | 3 |