ГИДРОДИНАМИКА

Целью обучения является изучение основных закономерностей равновесия и движения жидкостей и получение практических навыков гидравлического расчета трубопроводов и аппаратов.

# ПРОГРАММА МОДУЛЯ

Предмет гидравлики. Гидростатика и гидродинамика. Представление о жидкостях как о сплошных средах. Основные свойства жидкостей. Капельные, упругие, идеальные, ньютоновские и неньютоновские  жидкости.

Гидростатика. Дифференциальное уравнение равновесия и распределения давления в покоящейся среде. Практические приложения основного уравнения гидростатики (закон Паскаля).

Гидродинамика. Внутренняя, внешняя и смешанная задача гидродинамики. Описание полей скоростей в стационарных и нестационарных потоках. Субстанциональная производная скорости. Гидродинамические режимы движения. Структура турбулентного пограничного слоя. Основные уравнения гидродинамики: уравнение неразрывности, Навье-Стокса, Эйлера, материальный баланс потока, гидродинамическое подобие.

Течение в трубах и каналах. Распределение скоростей по сечению прямой круглой трубы при ламинарном и турбулентном  режимах.

Уравнение Бернулли для реальной и идеальной жидкости. Практическое приложение уравнения Бернулли. Принципы измерения скоростей и расходов жидкости дроссельными приборами и пневматическими трубками. Определение расходов при истечении жидкостей через отверстия и насадки.

Гидравлические сопротивления при течении жидкостей. Расчет потребного напора для перемещения жидкостей через систему трубопроводов и аппаратов.

Проектный расчет диаметра трубопровода и аппаратов. Выбор оптимальных скоростей потоков.

Влияние распределения потоков в аппаратах на ход процессов. Характеристика структуры потоков по распределению времени пребывания в проточных аппаратах; дифференциальная и интегральная функции распределения времени пребывания; типовые модели структуры потоков: модели идеального вытеснения и идеального смешения, диффузионная и ячеечная модели; определения их параметров и адекватности модели объекту.

# СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА МОДУЛЯ

Особенностью химико-технологических процессов является то, что они происходят при движении или перемешивании жидких или газообразных фаз. Вспомогательной операцией является транспортирование материалов, находящихся в различных агрегатных состояниях и обладающих различными физико-химическими и физико-механическими свойствами. Наиболее экономичным способом транспортировки является транспортировка материалов в жидком или газообразном состоянии.

Законы равновесия или перемещения различных жидкостей и  практическое приложение этих законов к реальным химико-технологическим системам изучаются в разделе курса "Процессы и аппараты химической технологии", который носит название "Гидравлика".

В гидравлике принято объединять жидкости, газы и пары под единым названием жидкости, поскольку при скоростях потоков значительно меньших, чем скорость звука, законы движения жидкостей без существенных поправок справедливы для газов и паров.

Рассматриваемы в курсе объекты, в том числе трактуемые как бесконечно малые, значительно больше размеров атомов, молекул, ионов и расстояний  между ними. Поэтому в подавляющем  большинстве случаев можно считать, что рабочее тело целиком заполняет рассматриваемую в ходе анализа часть пространства, т.е. является сплошной средой. Введение понятия о сплошных средах позволяет пользоваться математическим аппаратом непрерывных функций, прежде всего – дифференциальным и интегральным исчислением.

Основные законы, используемые в гидравлике, - это баланс действующих сил или основной принцип динамики, выражаемый уравнением Навье-Стокса, и баланс массы в виде уравнения неразрывности потока. Общее дифференциальное уравнение гидродинамики (уравнение Навье-Стокса) для случая, когда скорость равна нулю, дает дифференциальное уравнение гидростатики; для случая, когда сила внутреннего трения приравнивается нулю, получается дифференциальное уравнение движения идеальной жидкости; введение члена, учитывающего гидравлические потери, приводит к уравнению Бернулли для описания движения реальной жидкости и расчета гидравлических потерь как от трения, так и от местных сопротивлений. Подобное преобразование основного уравнения Навье-Стокса позволяет получить критерии гидродинамического подобия, при использовании которых можно составить критериальное уравнение для расчета гидравлических сопротивлений. Именно это звено  при изучении гидродинамики является решающим и имеет наибольшее практическое значение.

Структура потоков в аппарате намного сложнее, чем в трубопроводах. Наличие продольного перемешивания в реальных системах приводит к неодинаковому времени пребывания частиц потока в аппарате и уменьшению движущей силы процесса, что отрицательно сказывается на его эффективности. Совокупную информацию о характере  движения среды в аппарате содержит функция распределения (дифференциальная и интегральная) частиц потока по времени пребывания. По виду функции распределения классифицируют модели потоков, наиболее простыми из которых являются модели идеального вытеснения (ИВ) и идеального смешения (ИС).

По форме полученной из опыта выходной кривой судят о типе модели. Затем стремятся подобрать такие значения параметров модели (n или Ре), чтобы расчетная кривая наилучшим образом совпадала с экспериментальной. Если это удалось, значит модель выбрана удачно, и она адекватна реальному процессу.

На схеме 1 приведена структурно-логическая схема модуля "Гидравлика".

ОСНОВЫ   ГИДРАВЛИКИ

Уравнение Навье-Стокса

Уравнение неразрывности потока

Гидростика

Уравнение

Эйлера

Закон

Паскаля

Сообщающиеся сосуды.

Гидравлический пресс.

Давление жидкости на дно и стенки сосуда.

Гидродинамика (идеальная жидкость);

Уравнение расхода

Уравнение Бернулли

идеальная жидкость

Расчет диаметра трубопровода

Уравнение Бернулли

реальная жидкость

Истечение жидкости из отверстий.

Расчет диафрагмы.

Расчет гидравлических потерь

Подобное преобразование, вывод критериев подобия

Гидродинамика

неоднородных

систем

Критериальное уравнение

Движение в пористых средах.

Движение двухфазных потоков.

Пленочное течение.

Рис. 1. Структурно-логическая схема модуля "Основы гидравлики"

## ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ  И  ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Абсолютный покой – состояние, при котором жидкость покоится относительно стенок сосуда, покоящегося относительно Земли.

Автомодельный режим движения – зона, в которой  практически перестает зависеть от критерия Рейнольдса и определяется лишь шероховатостью труб.

Адекватность математической модели – степень приближения данных, прогнозируемых по модели, к экспериментальным данным.

Анизотропные среды – среды, в которых различные физические свойства в разных направлениях проявляются количественно неодинаково.

Аппарат – химический реактор, в котором происходит процесс.

Внешняя задача гидродинамики – закономерности обтекания жидкостями различных тел (при механическом перемешивании, осаждении твердых частиц в жидкости и т.п.).

Внутренняя задача гидродинамики – анализ движения жидкости внутри труб и каналов.

Вязкий подслой – изменение средней скорости определяется значением кинематической вязкости и практически линейно, как и в ламинарном потоке; при этом v>>vт.

Вязкость – свойство жидкости сопротивляться сдвигающим условиям.

Вязкость динамическая – характеризует сопротивление жидкости смещению ее слоев и является одним из основных физических свойств жидкости. Для жидкости: при повышении температуры вязкость уменьшается; для газа: при повышении температуры вязкость увеличивается.

[μ]=[τdndw]=[Па∗с]

Вязкость кинематическая – отношение динамической вязкости к плотности жидкости.

[ν]=[μρ]=[м2с]

Вязкость турбулентная, т, - вязкость, которая зависит от всех параметров, характеризующих турбулентность, в том числе и от осредненной скорости.

Гидравлический радиус – отношение площади сечения потока к смоченному периметру канала (трубопровода): rг = S/П.

Гидравлическое моделирование аппарата – заключается в изучении движения потоков на «холодных» моделях, имеющих основные размеры моделируемых аппаратов, но изготовленных из более дешевых материалов. Как правило, эксперименты на таких моделях осуществляют не при рабочих, а при более низких температурах, и не с рабочими, а с более удобными для испытаний веществами (воздух, вода и т.п.).

Гидродинамический напор – сумма статического и динамического напоров, нивелирной высоты и потерянного напора:

H=z+pρg+ω22g+hр

Гидростатика – раздел гидравлики, рассматривающий законы равновесия в состоянии покоя.

Гидростатический (пьезометрический) напор, p/g, - энергия, приходящаяся на единицу веса жидкости; она характеризует удельную потенциальную энергию давления.

Гладкое течение  - зона, в которой  зависит лишь от критерия Рейнольдса.

Граничные условия – условия, характеризующие взаимодействие среды с телами, ограничивающими объем, в котором протекает процесс.

Давление – свойство жидкости, возникающее под действием поверхностных и массовых сил.

Движущая сила переноса субстанций:

для гидромеханических процессов – разность давлений;

для тепловых процессов – разность температур;

для массообменных процессов – разность концентраций вещества; и т.д.

Движущая сила процесса – разность начальных и конечных параметров, равновесных характеристик.

Диссипация энергии – переход части энергии в тепло.

Дифференциальная функция распределения времени пребывания частиц в аппарате – зависимость концентрации, С, от времени, , т.е. С(), при импульсном вводе индикатора.

Диференциальное уравнение переноса теплоты, массы, импульса:

Дифференциальное уравнение Фика, перенос массы:

Dcdτ=D∇2t

Дифференциальное уравнение Фурье-Киргофа, перенос теплоты:

Dtdτ=a∇2t

Дифференциальное уравнение Новье-Стокса, перенос импульса:

1ρ∗(∂P∂x)=Px−dWxdτ+ν∇2Wx

Диффузионная модель – основой модели является модель идеального вытеснения, осложненная обратным перемешиванием, наличие которого описывается формальным законом диффузии

∂c∂τ=−ω∂cdx+DL∂2c∂x2,

где  DL – коэффициент продольной диффузии.

Единый кинетический закон – скорость процесса прямо пропорциональная движущей силе и обратно пропорциональна сопротивлению.

Живое сечение потока – поверхность, проведенная в потоке нормально направлению движения элементарной струйке.

Жидкость – все вещества, обладающие текучестью при приложении к ним самых незначительных сил сдвига.

Законы молекулярного переноса субстанций:

Для переноса массы – закон Фика:

q→=−DgradC,

где D – коэффициент молекулярной диффузии, м2/с, С – концентрация.

Для переноса энергии (теплоты) – закон Фурье:

q→=−a∗gradCp∗t∗ρ,

где a – коэффициент температуропроводности.

Для переноса импульса – закон Ньютона:

q→=−μ∗gradω,

где  - коэффициент динамической вязкости.

Законы равновесия – определяют условия, при которых перенос любой субстанции прекращается.

Закрытые системы – системы, не обменивающиеся веществом с окружающей средой.

Зона стабилизации – зона, в которой турбулентный режим течения наступает не сразу при входе жидкости в трубу, а на расстоянии от входного сечения Lст. Длина участка стабилизации может быть определена по формуле

Lст=0.029∗d∗Re

Идеальная жидкость – жидкость, которая абсолютно несжимаема под действием давления, не изменяет плотности при изменении температуры и не обладает вязкостью.

Избыточное давление – разность между абсолютным давлением и атмосферным

Ризб = Рабс - Ратм

Изотропная среда – среда, в которой физические свойства в любом направлении проявляются количественно одинаково.

Импульс – субстанция в гидромеханических процессах.

Инварианты подобия – отношение разнородных величин у модели и образца

Д1/L1 = Д2/L2 = inv

Интегральная функция распределения – характеризует долю индикатора, вышедшего из аппарата за время от 0 до произвольного момента , т.е. F(), при ступенчатом вводе индикатора.

Константы подобия – отношение однородных величин у модели и образца

Д1/Д2 =L1/L2 =const

Коэффициент гидравлических сопротивлений – показывает, какую часть от скоростного напора, подсчитанного по средней скорости потока, составляют потери на трение для участка трубы длиной l.

Коэффициент продольной диффузии – учитывает молекулярную и турбулентную диффузию, а также неравномерность поля скоростей.

Коэффициент скорости потока – величина, обратная сопротивлению процесса, определяет характер движения потоков.

Кривые отклика – графические зависимости дифференциальной и интегральной функций распределения.

Критерии подобия – инварианты подобия, выраженные отношением разнородных величин, имеющие определенный физический смысл.

Критерий Рейнольдса (Re) – мера соотношения сил инерции и сил трения. Характеризует режим движения жидкости (ламинарный, турбулентный)

Re=w∗d∗ρμ

Ламинарный режим – режим, при котором все частицы жидкости движутся по параллельным траекториям.

Лимитирующая стадия – стадия, которая определяет общую скорость процесса. Лимитирующую стадию определяют сопоставлением скоростей, а также их протеканием в процессе: с последовательно протекающими стадиями – лимитирующая стадия является самой медленной, с параллельно протекающими стадиями – самой быстрой.

Массовые силы – силы, действующие по всему объему жидкости и приложенные к каждой ее частице (силы тяжести и инерции и т.д.).

Массовый расход – масса жидкости, протекающая через какое-либо сечение потока в единицу времени

[M]=[ω∗s∗ρ]=[кгс]

Масштаб турбулентности – глубина проникновения вихрей до разрушения , т.е. пространственное протяжение элементов турбулентности, которая зависит от степени развития турбулентности в потоке, или ее масштаба.

Математическая модель процесса – создание описания объекта исследования на языке математики в виде некоторой системы уравнений и функциональных соотношений между отдельными параметрами модели, т.е. это система соответствующих математических уравнений.

Материальный баланс – баланс, который составляют по закону сохранения массы, согласно которому масса поступающих веществ должна быть равна массе веществ, получаемых в результате проведения процесса, т.е. без учета потерь

Gн=Gк,

где Gн- количество исходных веществ; Gк- количество конечных продуктов.

Машина – устройство, выполняющее механическое движение с целью преобразования энергии, материалов и т.д.

Местное сопротивление – элементы (участки каналов), в которых имеет место резкое или постепенное изменение размеров и конфигурации канала или его направления.

Механизм переноса:

Молекулярный перенос – перенос, возникающий в результате стремления системы к термодинамическому равновесию, отклонения от которого объясняются неоднородностью поля потенциала

q→м=−k∗gradφ,

где k – коэффициент пропорциональности, в зависимости от вида переноса принимающий значение D, a или .

Конвективный перенос – перенос тепла вследствие движения и перемешивания макроскопических объемов газа или жидкости

q→к=ω→∗ΔS∗φΔS=ω→∗φ,

где ΔS - участок поверхности, расположенный перпендикулярно вектору ω→.

Таким образом, в случае молекулярного и конвективного переноса субстанций плотность потока складывается из двух составляющих:

q→=q→м+qк→

Моделирование – изучение закономерностей процессов на моделях при условиях, допускающих распространение полученных результатов на все процессы, подобные изученному, независимо от масштаба аппарата.

Модель идеального вытеснения (МИВ) – частицы потока движутся параллельно друг другу с одинаковой скоростью, поперечное и продольное перемешивание частиц отсутствует. Описывается уравнением

∂c∂τ=−ω∗∂c∂x

c=e−τМодель идеального смешения (МИС) – аппарат с мешалкой, который предполагает постоянство состава жидкости во всех точках рабочего объема аппарата; следовательно, такой же состав будет иметь жидкость на выходе из аппарата. Описывается уравнением

Молекулярная диффузия – перенос распределяемого вещества, обусловленный беспорядочным тепловым движением молекул, атомов, ионов и т.д.

Направление переноса – определение, из какой фазы в какую переходит субстанция.

Напор насоса (Н [м]) – высота, на которую может быть поднят 1 кг перекачиваемой жидкости за счет энергии, сообщаемой насосом.

Непрерывный процесс – процесс характеризуется тем, что все его стадии протекают одновременно, но осуществляются в различных частях одного и того же аппарата или же в различных аппаратах, составляющих данную установку.

Нестационарные процессы – неустановившиеся процессы, в которых хоть один из параметров изменяется во времени: f = (x,y,z,).

Обобщенные уравнения – критериальные уравнения, которые имеют вид:

f(k1,k2,k3…ki) = 0,

где k1,k2,k3…ki – критерии подобия.

Объемный расход – объем жидкости, протекающей через какое-либо сечение потока в единицу времени

[Q]=[w∗s]=[м3с]

Определяемые критерии подобия – критерии подобия, в состав которых входит хотя бы одна физическая величина, не входящая в условия однозначности.

Определяющие критерии подобия – критерии подобия, в состав которых входят только физические величины, входящие в условия однозначности.

Определяемая скорость потока – зависит от процесса, осуществляемого в том или ином аппарате: для жидкости – 0.5-3.0 м/с; для газов – 15-20 м/с; для пара – 15-25 м/с.

Оптимальный диаметр трубопровода – диаметр, учитывающий противоречивое влияние скорости на величину общих годовых затрат, выбирается на основе технико-экономического расчета, т.е. это – диаметр, который соответствует минимуму общих годовых затрат.

Основное уравнение переноса субстанций – описывает поля скоростей, температуры, концентраций, необходимые для решения многих практических задач

q→=−k∗gradφ,

где k – коэффициент пропорциональности, в зависимости от вида переноса принимающий значения D, a или .

Основные процессы химической технологии – изменение каких-либо свойств системы.

Открытые системы – системы, обменивающиеся веществом с окружающей средой.

Относительный покой – состояние, при котором жидкость покоится относительно стенок сосуда, движущегося с постоянным ускорением относительно Земли.

Параметр диффузионной модели – критерий Пекле: безразмерный комплекс величин, выражаемый соотношением

Pe=ω∗lE,

где Е – фиктивный коэффициент диффузии,

l  – длина или высота аппарата.

Параметр ячеечной модели – число ячеек, n, на которые нужно мысленно разбить аппарат, чтобы получить реально достигаемую в нем степень перемешивания потока.

Параметры математической модели – параметры, которые количественно и однозначно характеризуют изучаемый процесс. Чем больше параметры математической модели, тем точнее она описывает процесс.

Периодический процесс – процесс, характеризующийся тем, что все его стадии протекают в одном месте (в одном аппарате), но в разное время.

Плотность – масса вещества, содержащаяся в 1 м3 его объема;  = m/V.

Плотность потока субстанций – количество субстанции, проходящее через единицу площади поперечного сечения в единицу времени.

Поверхностные силы – силы, действующие на единицу поверхности жидкости: силы вязкости, давления и т.д.

Поверхность уровня – поверхность в объеме жидкости, во всех точках которой одинаковое давление.

Пограничный слой – пристеночная область, в которой происходит переход турбулентного движения в ламинарное.

Поле скоростей – совокупность мгновенных значений скоростей во всех точках рассматриваемого объема.

Поле температур – совокупность мгновенных значений температур во всех точках рассматриваемого объема.

Полная удельная энергия = (z+pρg+ω22g)- сумма удельной потенциальной энергии положения и давления и удельной кинетической энергии.

Поперечное перемешивание – перемешивание происходит по сечению потока.

Потенциал переноса – представляет собой удельную (отнесенную к единице объема) массу, энергию или количество движения.

В случае переноса массы в качестве потенциала переноса рассматривают плотность или концентрацию

φ=ρ=miV

φ=C=miV,или

где  mi – масса i-го компонента смеси; [ρ]=[C]=[кгм3].

В случае переноса энергии (теплоты) потенциалом переноса является энтальпия единицы объема жидкости:

φ=Cp∗t∗ρ∗VV=Cp∗t∗ρ,

где Ср – теплоемкость среды; [Cp∗t∗ρ]=[Джм3].

В гидродинамических процессах потенциалом переноса является количество движения (импульса) единицы объема жидкости

φ→=ω→∗ρ∗VV=ω→∗ρ,

где ω - скорость; [ω∗ρ]=[кгм2∗с].

«Потерянный» напор – сумма потерь напора на трение и в местных сопротивлениях

hп = hтр + hмс

Правило фаз:

с + Ф = k + n,

где с – число степеней свободы (давление, температура, концентрация), т.е. минимальное число параметров, которые можно изменять независимо друг от друга, не нарушая равновесия данной системы;

Ф – число фаз системы;

k – число независимых компонентов системы;

n – число внешних факторов, влияющих на положение равновесия в данной системе.

Принцип Ле Шателье – если на систему, находящуюся в равновесии, оказать внешнее воздействие, то в ней возникают процессы, направленные на уменьшение этого воздействия.

Продольное перемешивание – перемешивание происходит по длине потока.

Пьезометрический напор (напор давления) = (p/g) – характеризует удельную потенциальную энергию давления.

Равновесие – такое состояние системы, при котором перенос субстанции отсутствует.

Свободная поверхность – поверхность раздела жидкости и внешней газообразной седы.

Симплексы подобия (параметрические критерии) – инварианты подобия, выраженные отношением однородных величин.

Скоростной (динамически) напор = (ω22g) - характеризует удельную кинетическую энергию.

Скорость процесса – отношение движущей силы к сопротивлению, которое определяет производительность аппарата. Чем больше скорость, тем больше производительность аппарата.

Смешанная задача гидродинамики – включает в себя внешнюю и внутреннюю задачи гидродинамики.

Смоченный периметр – часть периметра поперечного сечения потока, по которому он соприкасается с ограничивающими поверхностями.

Сопротивление процесса – величина, обратная кинетическому коэффициенту, например, гидравлическое сопротивление, термическое сопротивление, сопротивление массопередаче и т.д.

Сплошная среда – среда, в которой не образуется пустот, не заполненных жидкостью.

Среднее время пребывания частиц в аппарате – определяется простым соотношением

τср=VaQ,

где Vа –объем рабочей зоны аппарата;

Q – объемный расход потока.

Средняя скорость движения жидкости – скорость, с которой должны были бы двигаться все частицы жидкости через рассматриваемое плоское сечение, чтобы расход всего потока был равен расходу, соответствующему действительным скоростям этих частиц.

Стационарные процессы – установившиеся процессы, не изменяющие параметры во времени: f = (x,y,z).

# Уравнение неразрывности потока:

w1s1=w2s2=wnsn

# где w – скорость потока [м/сек],

s – площадь поперечного сечения.