МАССООБМЕННЫЕ    ПРОЦЕССЫ

Структурно-логическая схема модуля

Массообменные процессы занимают особое место среди химико-технологи-ческих процессов потому, что выделение одного или нескольких компонентов из гомогенных смесей (извлечение из газов или жидкостей вредных или ценных примесей, разделение реакционной смеси на продукты реакции и непрореагировавшее сырье, концентрирование растворов летучих веществ, разделение жидких смесей и т.д.) является важнейшей стадией (а иногда и целью) большинства ХТП. Общим для таких процессов является то, что для их протекания создается межфазная поверхность и условия, которые обеспечивают переход (массоперенос, диффузию) целевого компонента (или компонентов) в нужном направлении, из одной фазы в другую.

Схема изучения основ массопередачи и анализа массообменных процессов представлена на рисунке 1. Целью анализа является определение размеров аппарата, например, его объема, необходимого для проведения массообмена в заданных пределах концентраций. Рассматриваются три стороны процесса: условия термодинамического равновесия (1), уравнение сохранения вещества и энергии (2), рабочие условия и кинетика процесса (3).

Рисунок 1

Схема изучения основ массопередачи и анализа

массообменных процессов

Основы массопередачи

Законы сохранения массы, энергии

Условия равновесия

Кинетика

Расходы фаз G, L

Уравнение рабочей

линии;

Уравнение равновесия

;

Коэффициенты массоотдачи

x, y, ж, г

Масса переносимого вещества

Средняя движущая сила

Коэффициент массопередачи

Объем аппарата

I

II

III

Рисунок 2

Структурно-логическая схема анализа и расчета

кинетических зависимостей

Коэффициенты молекулярной диффузии Dг, Dж

Подобное преобразование уравнений, вывод критериев подобия  Nug, Fog, Peg

Критериальное уравнение Nug=f(Fog, Prg, Re, Ga, Г)

Коэффициенты массоотдачи x, y;    = NugD/е

Аддитивность сопротивлений

Основное уравнение массопередачи

Кинетика массопередачи

Молекулярная диффузия

Конвективная диффузия

Механизм массообмена

Диф. уравнение нестационарной молекулярной диффузии

Диф. уравнение нестационарной конвективной диффузии

Уравнение стационарной диффузии

Уравнение массоотдачи

I

III

II

# ОСНОВНЫЕ  ТЕРМИНЫ  И  ПОНЯТИЯ

Абсорбция – избирательное поглощение газов или паров жидкости поглотителем. Этот процесс представляет собой переход вещества из газовой (или паровой) фазы в жидкую фазу. Наиболее широко используется для разделения технологических газов и очистки газовых выбросов.

Аддитивность фазовых сопротивлений –

1Ky=(1βy)+(mβx)

где К    –  коэффициент массопередачи;

βy,x	–  коэффициент массоотдачи;

m	– константа фазового равновесия

Адсорбция – избирательное поглощение газов, паров или растворенных в жидкости веществ твердым поглотителем, способным поглощать одно или несколько веществ из смеси. Этот процесс представляет собой переход вещества из газовой, паровой или жидкой фазы в твердую. Применяют для извлечения того или иного вещества (или веществ) достаточно низкой концентрации из их смеси.

Высота единицы переноса (ВЕП) – величина, которая по смыслу выражает высоту массообменного аппарата, эквивалентную одной единицы переноса:

G(KySa)=hoyG(KxSa)=hox

где Ky,Kx – коэффициенты массопередачи

S	       – поперечное сечение аппарата, м2;

a	        – удельная поверхность контакта фаз (т.е поверхность фазового контакта, развиваемая в 1 м3 объема аппарата), м2/м3;

hoy,hox  – ВЕП

Δy=y−yгрДвижущая сила процессов массопередачи – разность концентраций в ядре и на границе фазы или (в случае обратного направления переноса) – разность концентраций на границе и в ядре фазы:

Δx=x−x

Движущая сила процессов массопереноса – разность между рабочими и равновесными концентрациями:

Δy=y−yΔx=x−x

## Десорбция – процесс, обратный абсорбции или адсорбции, т.е. выделение растворенного газа из жидкости или выделение сорбированного вещества из твердого поглотителя.

Диффузионное сопротивление – величина, обратная коэффициенту массопередачи:

R=1Kx,y

Диффузионный пограничный слой – толщина д меньше толщины вязкого пограничного слоя г, причем

δд=δг(Dυ)lm,

где m– показатель степени, отражающий закон затухания турбулентного переноса вблизи границы раздела фаз (m = 3 "ж-тв.тело"; m = 2, "г-ж", "ж-ж");

D – коэффициент молекулярной диффузии.

Диффузия – движение частиц среды, приводящее к переносу вещества и выравниванию концентраций или установлению их равновесного распределения.

Ионный обмен – избирательное извлечение ионов из растворов электролитов. Этот процесс представляет собой переход извлекаемого вещества из жидкой фазы в твердую фазу. Применяют для извлечения веществ из растворов, в которых эти вещества находятся при низких концентрациях.

## Кинетическая кривая – основа графического метода определения числа реальных ступеней.

Концентрация вещества – отношение количества какого-либо компонента смеси (молярная концентрация, моль/м3) или его массы (массовая концентрация (кг/м3) к объему смеси. На практике часто используют безразмерную величину – массовую,  молярную или объемную долю, равную отношению массы, количества или объема какого-либо компонента смеси, соответственно, к массе, количеству или объему смеси.

Коэффициент массоотдачи, x,y – показывает, какое количество вещества переходит от единицы поверхности раздела фаз в ядро потока (или наоборот) в единицу времени при движущей силе, равной единице

[βy,x]=[MFΔx,y]=[мс]

Коэффициент массопередачи, К – показывает, какое количество распределяемого  вещества переходит из фазы в фазу в единицу времени через единицу поверхности контакта фаз при движущей силе, равной единице. Характеризует скорость процесса переноса вещества из одной фазы в другую

K=1/R, где R – сопротивление

[D]=[M∂nFτ∂c]=[м2с]Коэффициент молекулярной диффузии, D – показывает, какое количество вещества диффундирует в единицу времени через единицу поверхности при градиенте концентрации, равном единице

Коэффициент полезного действия колонны,  – равен отношению числа теоретических ступеней к числу необходимых рабочих (действительных) ступеней, nд ( зависит от скоростей фаз, физических свойств, структуры потоков и др.).

 = nт/nд

Коэффициент распределения (константа фазового равновесия) – отношение концентраций фаз при равновесии:

m = y*/x

Для разбавленных растворов линия равновесия близка к прямой, и m не является практически величиной постоянной, равной тангенсу угла наклона линии равновесия.

КПД Мерфи – отношение изменения концентрации данной фазы на ступени к движущей силе на входе той же фазы в ступень, обозначают Ey и Ex. Для n-й ступени для фазы Фy  для случая перехода вещества из Фx в Фy:

для фазы Фy:   Ey=(yn−yn−1)(y∗(xn)−yn−1)

для фазы Фx:      Ex=(xn+1−xn)(xn+1−x∗(yn))

Кристаллизация – выделение твердой фазы в виде кристаллов из растворов или расплавов. Этот процесс представляет собой переход вещества из жидкой фазы в твердую фазу. Применяется, в частности, для получения веществ повышенной чистоты.

Критерий Шервуда (диффузионный критерий Нуссельта) – безразмерный комплекс, который характеризует отношение скорости переноса вещества (конвективного и молекулярного - ) к молекулярному переносу (D). Критерий Шервуда (Sh) является аналогом теплового критерия Нуссельта (Nu), а также является определяемым Sh=βlD,критерием, поскольку в него входит величина .

где l – определяющий геометрический размер.

Лимитирующая стадия при массопередаче – стадия, которая определяет общую скорость процесса. Если коэффициент x велик, то 1/y>>m/x, и  Kyy, т.е. лимитирующей стадией процесса является диффузионное сопротивление в фазе Фy. Если велики значения y и m, то 1/x>>1/(my), и Kxx, т.е. лимитирующей стадией в данном случае является диффузионное сопротивление в фазе Фx.

Массоотдача – перенос вещества внутри фазы, из фазы к границе раздела фаз или наоборот, от границы раздела в фазу (по аналогии с процессом переноса теплоты  внутри фазы – теплоотдачей).

Массопередача – процесс перехода вещества (или нескольких веществ) из одной фазы в другую в направлении достижения равновесия. В отличие от теплопередачи, которая происходит обычно через стенку, массопередача осуществляется, как правило, при непосредственном соприкосновении фаз (за исключением мембранных процессов).

Мембранные процессы – избирательное извлечение компонентов смеси или их концентрирование с помощью полупроницаемой перегородки – мембраны.  Эти процессы представляют собой переход вещества (или веществ) из одной фазы в другую через разделяющую их мембрану. Применяется для разделения газовых и жидких смесей, очистки сточных вод и газовых выбросов.

Минимальный расход поглотителя – рассчитывается из уравнения:

G(yн−yк)=Lmin(x∗к−xн)

Модели переноса:

M=(Dδпл)F(c0−cгр),Пленочная модель Льюиса и Уитмена – с поверхности контакта фаз образуются неподвижные или ламинарно движущиеся пленки, в которых перенос вещества осуществляется только молекулярной диффузией. Эти пленки отделяют поверхность контакта фаз от ядра потока, в котором концентрация практически постоянна; все изменения концентрации вещества происходят в пленке

где пл – толщина пленки;

с0 и сгр – средняя концентрация в ядре фазы и концентрация на границе раздела фаз, соответственно.

Модель пограничного диффузионного слоя – можно считать дальнейшим развитием пленочной модели, в которой отражено влияние гидродинамических условий на процесс массопереноса. По этой модели концентрация вещества, постоянная в ядре потока, в турбулентном подслое толщиной т постепенно снижается при приближении к пограничному слою, в котором соизмеримы молекулярные и турбулентные силы вязкости, т.е.   т. С уменьшением масштаба пульсаций в вязком подслое толщиной г концентрация концентрация снижается существенно быстрее. В глубине вязкого подслоя, внутри тонкого диффузионного подслоя толщиной д молекулярный перенос становится основным, при этом  >> т.

Модель обновления поверхности фазового контакта – эту модель часто называют моделью проницания, или пенитрационной. Согласно этой модели предполагается, что турбулентные пульсации постоянно подводят к поверхности раздела фаз свежую жидкость и смывают порции жидкости, уже прореагировавшей с газом (паром), т.е. каждый элемент поверхности жидкости взаимодействует с газом (паром) в течение некоторого времени  (время контакта или обновления), после чего данный элемент обновляется.

Направление массообменных процессов – определение, из какой фазы и в какую фазу будет переходить вещество. Направление перехода вещества определяется концентрациями вещества в фазах и условиями равновесия.

## Общее число единиц переноса (ЧЕП) – изменение рабочей концентрации распределяемого между фазами вещества, приходящееся на единицу движущей силы

(yн−yк)Δyср=n0y(xк−xн)Δxср=n0x

## Объемный коэффициент массопередачи

[Kyv]=[MVaΔyср]=[кгм3∗с∗Δyср]

### Оптимальный расход поглотителя – находят с помощью технико-экономи-ческого расчета, и он соответствует минимуму затрат Smin.

### Основное уравнение массопередачи

dM=KΔdF

где  dM – количество вещества,  перешедшего из одной фазы в другую в единицу времени;

dF – поверхность контакта фаз;

- –  движущая сила;

К   –  коэффициент массопередачи.

Перегонка – процесс перехода компонентов из жидкой фазы в паровую и из паровой в жидкую

Рабочая линия процесса – уравнение прямой, выражающее зависимость между рабочими концентрациями

y = Ax + B,  (y = f(x))

Рабочие концентрации (y,x) – действительные концентрации распределяемого вещества, которые всегда отличаются от равновесных.

Равновесие – такое состояние системы, при котором перенос вещества отсутствует.

Равновесная линия – линия, которая либо является кривой, либо, в частном случае, - прямой линией и выражается зависимостью

y* = f(x)  или  x* = f(y),  (y* = mx  или  x* = my)

Равновесные концентрации (y*, x*) – предельные концентрации распределяемого вещества в фазах для данных температуры и давления, установившиеся при равновесии.

Скорость массообменных процессов – равна движущей силе , деленной на сопротивление R

dM/dF = /R,

dM – количество вещества, перешедшего из одной фазы в другую в единицу времени;

dF  – поверхность контакта фаз.

Способы выражения концентрации вещества в фазах:

Массовые или молярные доли – Состав фазы выражается отношением массы данного компонента к массе всей фазы. Например, для двухкомпонентной системы, состоящей из компонентов А и В, молярный состав смеси по компоненту А при известной массовой концентрации ( в долях) будет выражаться как

xA=(xAMA)[(xAMA)+(1−xA)MB]

а массовый состав смеси по этому компоненту определится выражением

xA=(xA∗MA)[(xA∗MA)+(1−xA)∗MB],

где МА и МВ – молярные массы компонентов А и В, соответственно.

Для многокомпонентной смеси для любого i-го компонента

xi=(xiMi)(i=1nxiMi)

где n  - число компонентов смеси.

## X=x(1−x),Относительная концентрация, массовые и молярные доли – Если черезX и Yвыразить относительные массовые концентрации распределяемого компонента в фазах Фx и Фy (в кг компонента на 1 кг носителя), то их определяют следующим образом

Y=y(1−y),

x=X(1+X),y=Y(1+Y)

y=Y(1+i=1nYi),Для многокомпонентных смесей массовые концентрации определяют по уравнениям

x=X(1+i=1nXi),

Выражение состава фаз в относительных массовых и молярных концентрациях  удобно тем, что содержание распределяемого компонента относится и к количеству носителя, которое не изменяется в ходе процесса. При малых концентрациях распределяемого вещества относительные молярные концентрации и молярные доли практически совпадают друг с другом. Если концентрации распределяемых веществ заданы в молярных долях, то их относительные массовые  концентрации определяют с помощью следующих выражений

X=Mx[Mн(1−x)],Y=My[Mн(1−y)],

где Мн – молярная масса распределяемого компонента.

Объемные концентрации и массовые доли. Выражение объемного состава фаз (сА, сВ, ….) в кг/м3 связано с массовыми долями этих компонентов в смеси следующим образом:

xi=ciρ

где  - плотность смеси (т.е. сумма всех компонентов смеси в 1 м3 ее объема), кг/м3.

Сушка – удаление влаги из твердых влажных материалов, в основном путем ее испарения. Этот процесс представляет собой переход влаги из твердого влажного материала в газовую или паровую фазы. Применяют в технике для предварительного обезвоживания перерабатываемых веществ или обезвоживания готового продукта.

Теоретическая ступень изменения концентрации (теоретическая тарелка) – соответствует некоторому гипотетическому участку аппарата, на котором жидкость полностью перемешивается, а концентрация удаляющихся фаз (например, жидкости и газа) являются равновесными. Методу теоретических ступеней (тарелок) присущи серьезные недостатки, и обоснованный переход от теоретических тарелок к действительным тарелкам затруднен. В связи с этим разработаны более совершенные методы, позволяющие определить аналитически и графически непосредственно число действительных ступеней (тарелок) аппарата.

Турбулентная диффузия – конвективный перенос вещества, осуществляемый под действием турбулентных пульсаций.

Фиктивная скорость фазы – отношение объемного расхода фазы, Q (м3/с), к площади поперечного сечения, S (м2), аппарата:

[ω]=[QS]=[мс]

Химический потенциал – в массообменных процессах рассматривают как концентрацию: ϕ=C,  где [C] = [кг/м3].

Число единиц переноса – обратно пропорционально средней движущей силе процесса массопередачи.

Экстракция – извлечение растворенного в одной жидкости вещества другой жидкостью, практически не смешивающейся или частично смешивающейся с первой. Этот процесс представляет собой переход извлекаемого вещества из одной жидкой фазы в другую. Процесс применяют для извлечения растворенного вещества или группы веществ со сравнительно невысокими концентрациями.