М Е Т О Д И Ч Е С К И Е   У К А З А Н И Я

к разделу "Массообмен"

К массообменным процессам относятся три типа процессов:  абсорбция, ректификация, сушка.

Процесс переноса вещества между газовой (Фy) и жидкой (Фx) фазами описывается основным уравнением массопередачи, которое записывается следующим образом:

My=KyFΔyср

В этом выражении переменные имеют следующий физический смысл:

M – массовый поток, который переходит из одной фазы в другую;

Kx, Ky – коэффициенты массопередачи в жидкой и газовой фазе;

F – поверхность массопередачи;

Δxср,Δyср- движущая сила процесса

1.  Способы выражения состава фаз двухкомпонентных систем

жидкость - газ (пар)

При проведении практических расчетов процессов массопередачи в случае двухкомпонентных систем жидкость -  пар (газ) мы будем использовать следующие обозначения и выражения для концентраций компонентов, находящихся в жидкой и паровой фазах:

Мольная доля: x –  жидкая фаза; y – газовая (паровая) фаза

x(y)=кмоль(А)кмоль(А+В)

ωx(ωy)=кг(А)кг(А+В)Массовая доля: x –  жидкая фаза; y – газовая (паровая) фаза

Относительная мольная концентрация: X – жидкая фаза; Y – газовая фаза

X(Y)=кмоль(А)кмоль(В)

Относительная массовая концентрация: X – жидкая фаза; Y – газовая фаза

X(Y)=кг(А)кг(В)

Объемная мольная концентрация: Сx  – жидкая фаза; Сy  – газовая фаза

Cx(Cy)=кмоль(А)м3(А+В)

Объемная массовая концентрация: Cx – жидкая фаза; Cy  – газовая фаза

Cx(Cy)=кг(А)м3(А+В)

x(А)=(ωx)MсмMA=X1+X=MBXMBX+MA=CxMсмρ=СxMсмρMAУказанные выше величины связаны между собой соответствующими соотношениями, которые приведены ниже для жидкой фазы  (аналогичные соотношения справедливы и для газовой фазы):

где ρ - плотность смеси (кг/м3); МА, МВ, Мсм – молярные массы компонентов А и В и смеси; Мсм = МАх+МВ(1-х)

ωx(A)=MAxMсм=MAXMAX+MB=X1+X=MACxρ=Cxρ

X(A)=x1−x=(ωx)MBMA[1−(ωx)]=MBXMA=MBCxρ−MACx=MBCxMA(ρ−Cx)

X(A)=MAxMB(1−x)=(ωx)[1−(ωx)]=MAXMB=MACxρ−MACx=Cxρ−Cx

Cx(A)=ρxMсм=ρ(ωx)MA=ρXMAX+MB=ρXMA(X+1)=CMA

Cx(A)=ρMAxMсм=ρ(ωx)=MAρXMAX+MB=ρXX+1=MACx

2.  Общая характеристика процессов абсорбции. Движущая сила процесса абсорбции.

Абсорбция  - поглощение газов и паров жидкостями.

Процессы абсорбции осуществляются в специальных аппаратах, называемых абсорбционными колоннами. По своему механизму абсорбция относится к диффузионным процессам. Газовый поток подается в нижнюю часть колонны, а поглощающая жидкая фаза  в верхнюю часть колонны (рис. 1).

Фy

Фx

Рис. 1. Схематическое изображение процесса абсорбции

В ходе процесса абсорбции происходит перенос веществ из газовой фазы в жидкую фазу до тех пор, пока не будет достигнуто равновесие. Таким образом, движущая сила процесса абсорбции представляет собой разность между рабочей концентрацией (x, y) и равновесной концентрацией (x*, y*) и может быть описана следующими уравнениями:

для газовой фазы: Δy=y−y∗

для жидкой фазы: Δx=x∗−x

Переход вещества из газовой фазы в жидкую фазу будет протекать только в том случае, когда y > 0, т.е. рабочая концентрация превышает равновесную, y > y*. В противном случае, при y < y*, будет проходить процесс десорбции, т.е. перенос вещества из жидкой фазы в газовую фазу. Для жидкой фазы процесс абсорбции может протекать при x > 0, т.е. в том случае, когда x* > x. При x < x* протекает процесс десорбции.

При абсорбции малорастворимых газов положение равновесия подчиняется закону Генри  и законам Дальтона.

3. Законы Дальтона и закон Генри

Законы Дальтона (1801 и 1803 годы) могут быть сформулированы следующим образом:

1. Общее давление смеси газов, химически не взаимодействующих друг с другом, равно сумме парциальных давлений этих газов.

2. Растворимость каждого из компонентов газовой смеси в данной жидкости при постоянной температуре пропорциональна парциальному давлению компонента над жидкостью и не зависит от общего давления смеси и индивидуального давления других компонентов.

Законы Дальтона справедливы только для идеальных газов.

PA=Pобщ⋅yAТаким образом, на основании первого закона мы можем сделать заключение, что парциальное давление компонента в газовой фазе равно произведению общего давления на мольную долю компонента в газовой фазе

Закон Генри сформулирован в 1807 году и для идеальных газов звучит следующим образом:

парциальное давление компонента в газовой фазе над равновесной с газом жидкостью прямо пропорционально мольной доле этого компонента в жидкости.

Математически закон Генри выражается следующей зависимостью:

P∗AE⋅xA,

где Е – константа Генри [мм рт. ст.], справочная (табличная) величина;

xA – мольная доля компонента А в жидкой фазе.

xA=PA∗E=Pобщ⋅yAEТаким образом, если известно парциальное давление компонента, то можно найти мольную долю этого компонента в жидкой фазе:

4.  Уравнение равновесной линии для процесса абсорбции

Процесс абсорбции характеризуется переходом какого-либо компонента из газовой фазы в жидкую фазу:

Фy(А)  Фx(А)

В начальный момент времени мольные доли компонента А равны: xА=0, yА=y0. По мере насыщения жидкости компонентом А будет в заметной степени ускоряться и обратный процесс, процесс десорбции:

Фx(А)  Фy(А)

В некоторый момент времени скорости обоих процессов станут равными. В этот момент наступает так называемое динамическое равновесие, при котором каждому значению мольной доли xА в  жидкой фазе соответствует значение равновесной концентрации y*А в газовой фазе при заданных значениях температуры и давления.

y∗Af(xA)

Эта зависимость называется линией равновесия, или равновесной линией, и может быть представлена графически в виде кривой или прямой линии (рис. 2).

yA

xA

y*A=f(x)

yA



xA

Рис. 2. Графическое представление линии равновесия

Математически уравнение равновесной линии записывается следующим образом:

y∗m⋅x,

где m – коэффициент массового распределения, который показывает отношение концентраций вещества в жидкой и газовой фазах при равновесии.

Если m = const, то равновесная линия является прямой. В этом случае коэффициент массового распределения определяется как тангенс угла наклона этой прямой относительно оси x:

m=tg(α)=y∗x

Пример 1

Приняв справедливость закона Генри, вычислить значение коэффициента массового распределения (m) при абсорбции брома из смеси с воздухом при температуре t=15оС и общем давлении Робщ=2 ати.

Решение

Определяем общее давление смеси брома с воздухом

Робщ = 2 + 1 = 3 ата

По таблицам определяем константу Генри для брома в заданных условиях (15оС, 3 ата): Е = 0.0354106 мм рт.ст.

Согласно уравнению равновесной линии

y(Br2)∗m⋅x(Br2)

В соответствии с законом Генри в момент равновесия

x(Br2)=P(Br2)E=Pобщ⋅y(Br2)∗E

y(Br2)∗E⋅x(Br2)PобщТогда

Следовательно

m=EPобщ=0.0354⋅106[ммрт.ст.]3⋅760[ммрт.ст.]=15.5[кмольжидк.кмольвозд.см.]

5. Материальный баланс процесса абсорбции. Уравнение рабочей линии. Определение расхода абсорбента.

В процессе абсорбции распределяемое вещество переходит из фазы, где его содержание выше равновесного, в фазу, где его содержание ниже равновесного. Направление переноса вещества определяется с помощью уравнений равновесной и рабочей линии. Равновесные характеристики, как правило, задаются. Для построения рабочей линии необходимо рассмотреть материальный баланс процесса абсорбции. Схематически процесс абсорбции представлен на рисунке 3.

Yк

Xн

Yн

Xк

Рис. 3. Схема процесса абсорбции для проведения материальных расчетов

Предполагается, что процесс абсорбции протекает в реакторе, описываемом моделью идеального вытеснения, с противоточным движением фаз: газовая фаза – снизу вверх; жидкая фаза – сверху вниз.

Уравнение материального баланса процесса абсорбции в этом случае имеет следующий вид:

M=G(Yн−Yк)=L(Xн−Xк)

Величины, входящие в это выражение, имеют следующий физический смысл:

Yн – концентрация распределяемого вещества в газовой фазе в начале процесса (в нижней части колонны);

Yк – концентрация распределяемого вещества в газовой фазе в конце процесса (в верхней части колонны);

Хн – концентрация распределяемого вещества в жидкой фазе в начале процесса (в верхней части колонны);

Хк – концентрация распределяемого вещества в жидкой фазе в конце процесса (в нижней части колонны);

М – массовый расход поглощающего компонента [кг/сек; кмоль/сек];

G – расход инертного газа [кг/сек];

L – расход жидкого поглотителя [кг/сек].

Следует определить также величину удельного расхода жидкого поглотителя (абсорбента)

l=LGкгсекжидк.кгсекгаз.

Уравнение рабочей линии связывает между собой рабочие концентрации в газовой и жидкой фазах:

y=f(x)

Y=LGX+Yк−LGXнВ условиях противоточного движения газовой и жидкой фаз в модели идеального вытеснения уравнение рабочей линии представляет собой уравнение прямой и записывается в виде:

или

Y=l⋅X+(Yк−lXн)

6. Основное уравнение массопередачи в случае абсорбции. Определение средней движущей силы процесса массопередачи.

My=KyFΔyОсновное уравнение массопередачи записывается в виде

для газовой и жидкой фазы, соответственно, и характеризует кинетику процесса массопередачи. Таким образом, масса вещества, переходящего из одной фазы в другую, прямо пропорциональная коэффициенту массопередачи, Kx или Ky, поверхности массопередачи, F, и  движущей силе процесса, y и x, которая определяются как разность между равновесной и рабочей концентрациями:

Δy=y−y∗

Δx=x∗−xПрактически достичь равновесных концентраций, x* и y*, не удается. Поэтому вводится понятие о средней движущей силе процесса массопередачи, yср и xср. Эти величины определяются следующим образом:

Δyср=Δyн−ΔyкlnΔyнΔyк

Δxср=Δxн−ΔxкlnΔxнΔxк

где yн = yн – y*н; yк = yк– y*к; xн = x*н– xн; xк = x*к– xк.

Пример 2

Определить среднюю движущую силу процесса абсорбции в относительных мольных концентрациях при поглощении паров бензола из смеси с воздухом в насадочной колонне, если концентрация (массовая доля) бензола в газовой фазе в нижней части колонны составляет 0.085 кг бензола/кг смеси. Бензол поглощается маслом. Концентрация бензола в масле на входе в верхней части колонны равна нулю, на выходе в нижней части колонны концентрация бензола составляет 0.015 кмоль бензола/кмоль масла. Уравнение равновесной линии имеет вид y*=0.126x.

Решение

Схема процесса представлена на рисунке 4.

Yверх

Xверх

Yнижн

Xнижн

Рис. 4. Схема к задаче (пример 2).

Δyср=Δyнижн−ΔyверхlnΔyнижнΔyверхСредняя движущая сила процесса для газовой фазы определяется выражением

Так как уравнение равновесной линии предполагает использование относительных мольных концентраций, то необходимо вести расчет именно в этих единицах. Поэтому проводим пересчет концентрации бензола в нижней части колонны из массовых долей в относительные мольные концентрации:

yнижн=(ωy)нижн(бензол)M(бензол)[1−(ωy)нижн(бензол)]M(воздух)=0.08578(1−0.085)29=0.0345кмольбензолкмольвоздух

Из уравнения равновесной линии определяем равновесную концентрацию бензола в газовой фазе в нижней части колонны:

y*(бензол)нижн=0.126x(бензол)нижн=0.1260.015=0.00189 кмольбензолкмольвоздух

Определяем yнижн.

yнижн = yнижн  y*нижн = 0.0345  0.00189 = 0.0326 кмольбензолкмольвоздух

По условию происходит поглощение 90% бензола. Тогда концентрация бензола на выходе в верхней части колонны будет составлять

yверх = yнижн(10.9) = 0.03450.1 = 0.00345кмольбензолкмольвоздух

Согласно уравнению равновесной линии

y*верх = 0.126xверх = 0.1260 = 0

Таким образом

yверх = yверх – y*верх = 0.00345 кмольбензолкмольвоздух

Δyср=0.0326−0.00345ln0.03260.00345=0.013кмольбензолкмольвоздухОпределяем среднюю движущую силу:

Пример 3 (продолжение примера 2)

Определить удельный расход (L/G) поглотительного солярового масла [кг масла/кг воздуха] и объемный расход воздуха. Молярная масса масла 230 г/моль, общий расход поглотителя (L) 180 т/час. Абсорбция проводится при нормальном атмосферном давлении и температуре 25оС. При расчете объемного расхода содержанием бензола в воздухе пренебречь.

Решение

Запишем уравнение материального баланса (в мольных концентрациях); индексы "н" и"в" относятся, соответственно, к нижней и верхней частям колонны.

G(yн – yв) = L(xн – xв)

l=LG=yн−yвxн−xв=0.0345−0.003450.015−0=2.07кмольмаслакмольвоздухПо условию xв = 0. Тогда удельный расход поглотителя определяется следующим образом:

Проводим пересчет в размерность [кг масла/кг воздуха]:

l=2.07⋅23029=16.4кгмаслакгвоздух

По условию расход поглотителя составляет 180 т/час или 180000 кг/час. Тогда массовый расход воздуха будет равен:

G=Ll=18000016.4=10976≈11000кгчас

Для определения объемного расхода воздуха необходимо знать плотность воздуха при заданных условиях, т.е. при атмосферном давлении и 25оС:

ρ(воздух,25оС)=ρ0T0T⋅pp0=2922.4⋅273(273+25)=1.19кгм3

Объемный расход воздуха:

V(воздух)=Gρ=110001.19=9243м3час

Знание объемного расхода воздуха необходимо для расчета диаметра колонны

Пример 4 (продолжение примера 3)

Определить диаметр рассматриваемой колонны (см. пример 3), если фиктивная скорость воздуха в ней составляет  0.6 м/сек. Фиктивная скорость – скорость, отнесенная к площади поперечного сечения.

Решение

Площадь поперечного сечения колонны определяется выражением

S=πD24=0.785D2

В то же время площадь поперечного сечения колонны определяется через фиктивную скорость воздуха

S=V(воздух)[м3час]Vфикт[мсек]⋅3600

Тогда

D=V(воздух)0.785⋅Vфикт⋅3600=110000.785⋅0.6⋅3600=2.54м

7.  Коэффициенты массопередачи и массоотдачи в процессе абсорбции.