ТЕСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

# Теплопередача

## Тест № 2

1. Средняя разность температур зависит от взаимного направления движения теплоносителей…

Варианты ответов: а) всегда; б) если изменяются температуры обоих теплоносителей; в) если изменяется температура хотя бы одного из теплоносителей

2. Гидродинамическая структура потоков теплоносителей ….

Варианты ответов: а) влияет; б) не влияет

на  среднюю движущую силу тепловых процессов

3. Если Δtн=0, то

Варианты ответов: а) Δtср=Δtk; б) Δtср=Δtн; в) Δtср=Δtk2; г) Δtср=0

4. Коэффициент теплопередачи показывает, какое количество тепла передается в единицу времени через 1 м2 теплопередающей поверхности при разности температур в 1 К…

Варианты ответов: а)  от теплоносителя к стенке; б)  от стенки к теплоносителю; в) от горячего теплоносителя к холодному

5. Размерность коэффициента теплопередачи:

Варианты ответов: а) Дж/(м2град); б) Вт/(мград); в) Вт/(м2град); г) Вт/м2; д) Дж/(кгград)

6. Основное уравнение теплопередачи, как правило, применяется для определения …

Варианты ответов:

а) необходимой поверхности теплопереноса, F, м2

б) коэффициента теплопередачи, К, Вт/(м2К)

в) движущей силы процесса, tср, К

г) теплового потока, Q, Вт

7. Противоточное движение теплоносителей позволяет увеличить конечную температуру холодного теплоносителя. Это приводит ….

Варианты ответов:

а) к уменьшению расхода холодного теплоносителя Gx и уменьшению движущей силы процесса tср

б) к уменьшению расхода холодного теплоносителя Gx и увеличению движущей силы процесса tср

в) к увеличению расхода холодного теплоносителя Gx и увеличению движущей силы процесса tср

8. Термическим сопротивлением стенки толщиной  и с теплопроводностью  является:

Варианты ответов: а) 1λ; б) λδ; в) δλ; г) i=1i=nδiλi

9. При нагревании жидкостей верным является следующее:

Варианты ответов: а) Pr/Prст > 1; б) Pr/Prст < 1; в) Pr/Prст =  1