Технология органических веществ, часть 1

Индивидуальное задание № 2

Домашнее задание № 1

Тема: сырье, сульфирование, сульфатирование, нитрование, нитрозирование

1. Предложите способ получения лаурилсульфата натрия из природного сырья. Напишите уравнения всех реакций. Каким образом контролируется качество лаурилсульфата натрия?

2.  Предложите технологию получения сульфаниловой кислоты.

3. Предложите технологию получения ПАВ типа алкиларилсульфонатов. Напишите уравнения соответствующих реакций. Каким образом строение алкильного заместителя влияет на свойства этого класса ПАВ?

4. Рассчитайте количество мела, необходимого для нейтрализации 1000 кг сульфомассы, содержащей 1 кг-моль сульфокислоты (ArSO3H) и 50% серной кислоты.

5. Опишите технологию и предложите технологическую схему получения п-нитрохлорбензола периодическим способом.

Домашнее задание № 2

Тема: галогенирование, восстановление

1.   Предложите схему получения монохлоруксусной кислоты из природного сырья. Укажите условия проведения реакций. Предложите химические и физико-химические методы определения подлинности и количественного определения монохлоруксусной кислоты.

2. Предложите схему получения п-броманилина из природного сырья. Укажите условия проведения реакций. Предложите химические и физико-химические методы определения подлинности и количественного определения п-броманилина.

3.  Предложите способ получения м-фенилендиамина из природного сырья. Укажите условия проведения реакций. Предложите химические и физико-химические методы определения подлинности и количественного определения м-фенилендиамина.

4.   Предложите способ получения 8-аминонафталин-1-сульфокислоты из природного сырья. Укажите условия проведения реакций. Предложите химические и физико-химические методы определения подлинности и количественного определения 8-аминонафталин-1-сульфокислоты.

5.  Согласно требованиям нормативной документации содержание п-нитротолуола в техническом продукте составляет не менее 99.0%. Образец технического продукта массой 0.3820 г восстановили цинком в уксусной кислоте. К полученному раствору добавили соляную кислоту до рН 0.5 и оттитровали 0.1 н. раствором нитрита натрия, поправочный коэффициент 0.985. Определить минимальный объем раствора нитрита натрия, который должен пойти на титрование образца, если он соответствует требованиям нормативной документации.

Домашнее задание № 3

# Тема: реакции нуклеофильного замещения в ароматическом ряду

1. Расположите следующие соединения в порядке увеличения их реакционной способности в реакциях нуклеофильного замещения:

м-нитрохлорбензол, о-хлорфенол, о-хлортолуол, хлорбензол.

Объясните изменения в реакционной способности этих соединений.

2. Предложите схемы получения следующих продуктов. Укажите условия проведения реакций и методы качественного и количественного контроля целевых продуктов:

а/   2-(фениламино)нафталин (из бензола и нафталина)

б/  N,N-дифениламин (из бензола)

в/  И-кислота (из нафталина)

г/  п-нитроанилин (из бензола)

Контрольная работа № 1

1. Приведите классификацию нефтей в зависимости от входящих в них основных компонентов.

2. Охарактеризуйте состав и физико-химические свойства вазелинового масла.

3. Что такое риформинг? Приведите схему получения толуола из нафтеновых углеводородов.

4. Приведите структурные формулы индола и хинолина. Какое из этих соединений является более сильным основанием и почему?

5. Что характеризуют показатели кислотное число? Какой аналитический метод может быть использован для определения показателя кислотное число? Приведите уравнения химических реакций, лежащих в основе определения показателя "кислотное число"

6. Приведите структурную формулу ванилина. Предложите возможные схемы получения этого соединения.

7. Напишите структурную формулу сахарозы. Из каких природных источников ее получают. Напишите реакцию кислотного гидролиза сахарозы.

8. Напишите структурную формулу миристилдиолеата и реакцию кислотного гидролиза этого соединения.

9. Приведите схему получения фруктозы. Чем отличаются по своим химическим свойствам фруктоза и глюкоза? Приведите уравнения соответствующих реакций.

10. Приведите схему спиртового брожения глюкозы.

Контрольная работа № 2

Для перечисленных ниже соединений предложите химическую схему синтеза. Напишите уравнения всех реакций, позволяющих получить, выделить и очистить целевые промежуточные и конечный продукт. Укажите условия проведения процессов (температура, давление, растворитель и т.д.). Для целевого продукта приведите методы контроля чистоты и количественного определения.

Продукт под номером 1 получать из природного сырья. Остальные продукты получать из исходных базовых углеводородов.

- Стеарилоктаэтилендиоксисульфонат натрия

- Нафтионовая кислота

- N,N-Диметил-п-фенилендиамин

- п-Фенетидин

5.   4-Нитробензилбромид