Технология органических веществ, часть 1

Индивидуальное задание № 6

Домашнее задание № 1

Тема: сырье, сульфирование, сульфатирование, нитрование, нитрозирование

1. Предложите способ получения лаурилсульфата натрия из природного сырья. Напишите уравнения всех реакций. Каким образом контролируется качество лаурилсульфата натрия?

2.  Предложите технологию получения нафтионовой  кислоты.

3.  Предложите технологию получения ПАВ типа алкиларилсульфонатов. Напишите уравнения соответствующих реакций. Каким образом строение алкильного заместителя влияет на свойства этого класса ПАВ?

4. Рассчитайте количество сульфита натрия, необходимого для нейтрализации 1000 кг сульфомассы, содержащей 1 кг-моль сульфокислоты (ArSO3H) и 60% серной кислоты.

5. Опишите технологию и предложите технологическую схему получения о-нитротолуола периодическим способом.

Домашнее задание № 2

Тема: галогенирование, восстановление

1.  Напишите реакцию окислительного бромирования при получении бромаминовой кислоты. Каков механизм этой реакции? В каких целях используется окислительное бромирование?

2.  Предложите схему получения 2-амино-4-хлортолуола из природного сырья. Укажите условия проведения реакций. Предложите химические и физико-химические методы определения подлинности и количественного определения этих этого соединения.

3. Предложите способ получения п-фенетидина из природного сырья. Укажите условия проведения реакций. Предложите химические и физико-химические методы определения подлинности и количественного определения п-фенетидина.

4.   Предложите способ получения 1-амино-2-нафтол-4-сульфокислоты из природного сырья. Укажите условия проведения реакций. Предложите химические и физико-химические методы определения подлинности и количественного определения этого соединения.

5.   Навеску технического о-нитроанизола массой 0.5015 г восстановили цинком в уксусной кислоте. К полученному раствору добавили соляную кислоту до рН 0.5. Какой минимальный объем  0.1 н. раствора нитрита натрия, поправочный коэффициент 0.985, пойдет на титрование, если содержание о-нитроанизола в техническом продукте составляет 99%?

Домашнее задание № 3

# Тема: реакции нуклеофильного замещения в ароматическом ряду

1. Расположите следующие соединения в порядке увеличения их реакционной способности в реакциях нуклеофильного замещения:

хлорбензол, п-нитрохлорбензол, п-нитробензилхлорид, 2,4-динитрохлор-бензол.

Объясните изменения в реакционной способности этих соединений.

2. Предложите схемы получения следующих продуктов. Укажите условия проведения реакций и методы качественного и количественного контроля целевых продуктов:

а/  И-кислота (из нафталина)

б/  2,4-динитроанилин (из бензола)

в/  1-(метиламино)-4-(фениламино)антрахинон (из 1-метиламиноантрахинона)

г/   N,N-диметил-м-аминофенол (из N,N-диметиланилина)

Контрольная работа № 1

1. К каким классам органических соединений относятся вещества, входящие в состав нефтей?

2. Охарактеризуйте состав и физико-химические свойства парафина.

3. Что представляет собой процесс крекинга? Приведите химическую схему процесса крекинга, позволяющего получить пропен из гексана.

4. Что представляет собой процесс коксования? К каким классам органических соединений относятся вещества, содержащиеся в каменноугольной смоле?

5. Что характеризует показатель перекисное число? Какой аналитический метод может быть использован для определения этого показателя? Приведите уравнения химических реакций, лежащих в основе определения данного показателя.

- Приведите схемы получения глицерина из природного сырья и пропилена.

7.  Что представляет собой крахмал с химической точки зрения? Из каких природных источников его получают и для чего используют?

8. Предложите схему получения стеарата магния из природного сырья. Укажите области применения стеарата магния.

9. Напишите формулу олеиновой кислоты. Из каких природных источников может быть получена олеиновая кислота? Приведите химические схемы, описывающие процесс получения олеиновой кислоты.

10. Приведите схему получения глюкозы. Напишите схему, описывающую кисломолочное брожение глюкозы.

Контрольная работа № 2

Для перечисленных ниже соединений предложите химическую схему синтеза. Напишите уравнения всех реакций, позволяющих получить, выделить и очистить целевые промежуточные и конечный продукт. Укажите условия проведения процессов (температура, давление, растворитель и т.д.). Для целевого продукта приведите методы контроля чистоты и количественного определения.

Продукт под номером 1 получать из природного сырья. Остальные продукты получать из исходных базовых углеводородов.

- D-Глюкоза

- Бензидин-2,2’-дисульфокислота

- 2-Нафтол

- 4-Аминодифениламин-2-сульфокислота

- Хлоруксусная кислота