Технология органических веществ, часть 1

Индивидуальное задание № 7

Домашнее задание № 1

Тема: сырье, сульфирование, сульфатирование, нитрование, нитрозирование

1. Предложите способ получения цетилсульфата натрия из природного сырья. Напишите уравнения соответствующих реакций. Каким образом контролируется качество цетилсульфата натрия?

2. Предложите технологию получения м-нитробензолсульфокислоты из бензола. Напишите уравнения соответствующих реакций и укажите условия их проведения. Объясните выбранную Вами последовательность проведения реакций сульфирования и нитрования.

3. Рассчитайте количество купоросного масла, необходимое для получения 1 тонны сульфаниловой кислоты. Выход составляет 92%.

4. Расположите следующие вещества в порядке увеличения их реакционной способности в реакции нитрования: бензол, толуол, хлорбензол, бензойная кислота. Ответ поясните с позиций электронной теории.

5. Опишите технологию и предложите технологическую схему получения п-нитротолуола.

Домашнее задание № 2

Тема: галогенирование, восстановление

1.   Предложите схему получения монохлоруксусной кислоты из природного сырья. Укажите условия проведения реакций. Предложите химические и физико-химические методы определения подлинности и количественного определения монохлоруксусной кислоты.

2. Предложите схему получения п-броманилина из природного сырья. Укажите условия проведения реакций. Предложите химические и физико-химические методы определения подлинности и количественного определения п-броманилина.

3.  Предложите способ получения м-фенилендиамина из природного сырья. Укажите условия проведения реакций. Предложите химические и физико-химические методы определения подлинности и количественного определения м-фенилендиамина.

4.   Предложите способ получения 8-аминонафталин-1-сульфокислоты из природного сырья. Укажите условия проведения реакций. Предложите химические и физико-химические методы определения подлинности и количественного определения 8-аминонафталин-1-сульфокислоты.

5.  Согласно требованиям нормативной документации содержание п-нитротолуола в техническом продукте составляет не менее 99.0%. Образец технического продукта массой 0.3820 г восстановили цинком в уксусной кислоте. К полученному раствору добавили соляную кислоту до рН 0.5 и оттитровали 0.1 н. раствором нитрита натрия, поправочный коэффициент 0.985. Определить минимальный объем раствора нитрита натрия, который должен пойти на титрование образца, если он соответствует требованиям нормативной документации.

Домашнее задание № 3

# Тема: реакции нуклеофильного замещения в ароматическом ряду

1. Расположите следующие соединения в порядке увеличения их реакционной способности в реакциях нуклеофильного замещения:

хлорбензол, бензилхлорид, п-нитрохлорбензол, 4-хлорбензилхлорид.

Объясните изменения в реакционной способности этих соединений.

2. Предложите схемы получения следующих продуктов. Укажите условия проведения реакций и методы качественного и количественного контроля целевых продуктов:

а/  2-нафтол (из нафталина)

б/  Гамма-кислота (из нафталина)

в/  п-нитрофенетол (из бензола)

г/  дифениловый эфир (из бензола)

Контрольная работа № 1

1. Какие нефти называются нафтеновыми?

2. Укажите основные фракции, получаемые при перегонке сырой нефти.

3. Что такое изомеризация? Приведите схему получения изогексана.

4. Предложите схему разделения смеси, содержащей о-крезол и 2-метилхинолин.

5. Остатки каких основных насыщенных кислот входят в состав растительных жиров? Приведите структурные формулы этих кислот.

6. Из каких природных источников получают фурфурол. Напишите уравнение соответствующей реакции.

7. Каким образом получают глюкозу и фруктозу? Напишите уравнения соответствующих реакций.

8. Напишите формулу камфоры. Каким образом получают это соединение? В каких  лекарственных формах и для каких целей применяется это соединение?

9. Напишите реакцию восстановления глюкозы и фруктозы

10. Напишите реакцию гидролиза димиристилолеилглицерина.

Контрольная работа № 2

Для перечисленных ниже соединений предложите химическую схему синтеза. Напишите уравнения всех реакций, позволяющих получить, выделить и очистить целевые промежуточные и конечный продукт. Укажите условия проведения процессов (температура, давление, растворитель и т.д.). Для целевого продукта приведите методы контроля чистоты и количественного определения.

Продукт под номером 1 получать из природного сырья. Остальные продукты получать из исходных базовых углеводородов.

1.   4-(Додецил)бензолсульфонат натрия

- п-Аминофенол

- Ализарин

- м-Фенилендиамин

- 4-Бромбензилхлорид