##### Контрольная работа №3

# Тема	 Электрохимические системы. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Законы Фарадея. Выход по току. Материальный баланс электролизера.

Теоретические вопросы для самостоятельной проработки

- Основные типы электрохимических систем и их составные части. Определение понятий катод и анод.

- Отличие химических и электрохимических реакций.

- Электролиз как окислительно-восстановительный процесс.

- Законы Фарадея. Число Фарадея и его физический смысл.

- Химический и электрохимический эквивалент.

- Причины кажущихся отклонений от законов Фарадея.

- Первичные, вторичные и побочные реакции.

- Выход по току, выход по энергии.

- Закон Фарадея с учетом выхода по току.

- Методы определения выхода по току.

- Основные типы кулонометров и реакции, протекающие на электродах соответствующих кулонометров.

- Материальный баланс электролизера, его общее выражение.

- Материальный баланс электролизера с растворимыми анодами.

- Материальный баланс электролизера с нерастворимыми анодами.

- Материальный баланс электролизера с образованием нерастворимых продуктов на катоде.

- Материальный баланс электролизера с образованием растворимых продуктов на катоде.

Тестовое задание

Обведите номер правильного ответа на поставленный вопрос или внесите ответ к задаче.

| Вопрос | ##### Ответ |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Выберите правильное утверждение | - Окисление это процесс присоединения электронов участником реакции - Восстановление это процесс отдачи электронов участником реакции - Восстановление это процесс присоединения электронов участником реакции - Восстановление не связано с переносом электронов |  |
| 2. Выберите неверное утверждение | - На катоде происходит передача электронов участниками реакции - На катоде происходит восстановление участников реакции - На катоде происходит передача электронов участникам реакции - На катоде не происходит электрохимическое окисление участников реакции |  |
| 3. Электрохимическая реакция может быть осуществлена только при наличии | - Границы раздела проводник первого рода  проводник первого рода - Смены электрической проводимости - Условия самопроизвольного протекания процесса - Границы раздела проводник второго рода  проводник второго рода |  |
| 4. Электрохимическая система, в которой энергия самопроизвольной химической окислительно-восстановительной реакции превращается в электрическую, называется | - Электролизером - Электродом - Гальваническим элементом - Электролитической ячейкой |  |
| 5. Анодом называется | - Отрицательно заряженный электрод электрохимической системы - Положительно заряженный электрод электрохимической системы - Электрод на котором происходит процесс восстановления - Электрод на котором происходит процесс окисления |  |
| 6. Для реакции CrO42−+H2O+3e=Cr(OH)3+5OH− указать восстанавливающийся элемент | - Cr - O - H - нет |  |
| 7. Укажите число электронов в следующей электродной реакции UO2++4H++ne−=U4++2H2O | - 2 - 1 - 4 - 3 |  |
| 8. При электролизе водного раствора Na2SO4 с платиновым катодом и анодом на катоде происходит | - разряд молекул воды и выделение H2 - восстановление ионов Na+ - восстановление ионов H3O+ - окисление молекул воды и накопление ионов гидроксония. |  |
| 9. При электролизе водного раствора NaI с нерастворимым анодом на аноде будет выделяться | - H2 - O2 - Na - I2 |  |
| 10. Проводник, электрическая проводимость которого обусловлена только ионами называется | - Проводником второго рода - Проводником первого рода - Полупроводником - Металлом |  |
| 11. По величине стандартного электродного потенциала определить какой из элементов наиболее легко восстанавливается | - Pb2+¦Pb EO=-0,13 В - Sn2+¦Sn EO=0,14 В - Zn2+¦Zn EO=0,76 В - H+¦H2 EO=0,00 В |  |
| 12. Если один амперчас выделяет на катоде 4,025 г серебра, то сколько граммов этого металла выделится при прохождении тока а) силой 0,2 А в течении 5 ч, б) силой 1,5 А в течении 40 мин и в) силой 1,2 А в течении 0,5 ч? |  | Ответ: а) б) в) |
| 13. Ток идет последовательно через ряд электролизеров, содержащих водные растворы AgNO3, CuSO4, KJ и НСlO4 Сколько выделится меди, иода и водорода, если количество выделившегося серебра будет 0,1079 г? Приведите соответствующие реакции на электродах. |  | Ответ: |
| 14. При какой силе тока на катоде выделится 0,1 г меди при электролизе раствора медного купороса в течение одного часа? |  | Ответ: |
| 15. Показать, что для выражения выхода по току можно: а) взять отношение количества полученного продукта электролиза к тому количеству, которое надо было получить по закону Фарадея соответственно прошедшему в действительности количеству электричества, б) найти отношение количества электричества, которое требуется по закону Фарадея соответственно полученному количеству продуктов, к затраченному в действительности количеству электричества. |  |  |
| 16. При прохождении тока через раствор сернокислого никеля на катоде выделяются никель и водород. Определить для никеля выход по току, если после пропускания количества электричества 0,5 Aч выделилось 0,00155 эквивалента водорода. |  | Ответ: |
| 17. Через электролизер, в котором алюминий получается электролизом раствора окиси алюминия в расплавленном криолите, проходит ток силой 160000 А. Сколько алюминия производится в электролизере за сутки, если выход по току алюминия равен 93%. |  | Ответ: |
| 18. В медном кулонометре за время t = 7 ч выделилось m = 34 г меди. За это же время в последовательно включенном с кулонометром диафрагменном электролизере в результате электролиза раствора хлорида натрия с железным катодом и графитовым анодом получено 1·10-2 м3 газообразного Cl2 (объем газа приведен к нормальным условиям). Определить ток, пропущенный через электрохимическую цепь и выход по току Сl2 . |  | Ответ: |
| 19. После 1 ч 10 мин катодного осаждения свинца из борфтористоводородного электролита с Pb(BF4)2 при плотности тока Dк = 3,0 А/дм2 на детали поверхностью 1,2 дм2 осадилось 14,7 г свинца. Рассчитать: а) выход по току; б) объем выделившегося на детали водорода, приведенный к нормальным условиям; в) среднюю толщину свинцового покрытия. |  | Ответ: а) б) в) |
| 20. Электролитическое осаждение цинкового покрытия толщиной 18 мкм проводится в растворе на основе сульфата цинка при катодной плотности тока 2 А/дм2 с выходом цинка по току 98%. Определите длительность процесса цинкования. Объясните, почему выход цинка по току меньше 100% (приведите соответствующие уравнения реакций). |  | Ответ: |
| 21. Водный раствор сернокислой меди подвергался электролизу между медными электродами до тех пор, пока не выделилось 0,300 г меди. До электролиза раствор у анода содержал 1,2140 г ионов меди, после электролиза  1,4300 г. Запишите материальный баланс катодного и анодного пространств. Определите числа переноса иона Cu2+ и SO42-. |  | Ответ: |
| 22. Раствор CdCl2, содержащий 0,2016 мас.% хлорид ионов, подвергнут электролизу между Cd-анодом и Pt-катодом. После электролиза 33,59 г раствора из анодного пространства содержали 0,0802 г ионов хлора. За время электролиза в серебряном кулонометре выделилось 0,06662 г серебра. Запишите материальный баланс катодного и анодного пространств. Найдите числа переноса Cl- и 1/2 Cd2+ ионов. |  | Ответ: |
| 23. При экспериментальном определении чисел переноса ионов 10 мас.%-ый раствор хлористого кадмия подвергался электролизу с инертным платиновым анодом. По окончании опыта, за время которого через раствор прошло 2800 Кл электричества, масса анолита составил 49,1 г, и в нём содержалось 3,825 г соли. Запишите материальный баланс катодного и анодного пространств. Определите числа переноса ионов Cd2+ и Cl. |  | Ответ: |
| 24. Растворы LiOH, H2SO4, Na2SO4, NaCl, CdBr2 подвергались электролизу в ячейках с платиновыми электродами. Составте материальные балансы для католита и анолита и определите изменение содержания в них электролитов, если через ячейки пропущено 2000 Кл электричества и числа переноса анионов в указанных электролитах соответственно равны : 0,85, 0,175, 0,68, 0,611, 0,57. |  | Ответ: |
| 25. Через раствор CuSO4 пропускали ток силой 0,15А. Число переноса tCu2+равно 0,4. Сколько молей Cu2+ пройдёт через поперечное сечение электролита за 30 минут? |  | Ответ: |

Внесите в таблицу номера Ваших ответов на поставленные вопросы.

| Вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для вопросов 12  25 приведите подробные решения, руководствуясь следующими требованиями:

- Применяя тот или иной закон или уравнение, необходимо отметить, при каких условиях и для каких систем они применяются. Обязательно привести ссылку на соответствующую литературу.

- Формулы и уравнения, содержащие буквенные обозначения, необходимо сопровождать расшифровкой буквенных обозначений, приводя соответствующую размерность. Решение задачи необходимо проводить в одной системе единиц. Приводя справочные величины необходимо делать ссылки на используемую литературу.