Контрольная № 1

1. Что мы называем высокомолекулярыми соединениями?

2. Принципиальное отличие в понятиях “молекулярная масса высоко- и низкомолекулярного соединения”.

3. Что такое термопластичные и термореактивные полимеры?

4. Принципиальное отличие ступенчатых и цепных процессов синтеза полимеров.

5. Что такое “линейная поликонденсация”? Её основные закономерности (кратко). Приведите пример линейной поликонденсации.

6. Что такое средняя функциональность системы? Рассчитайте среднюю функциональность системы следующего состава:

глицерин – 2 моля,

этиленгликоль – 1 моль,

адипиновая кислота – 4 моля.

Напишите формулы приведенных выше веществ.

7. Что называется “трёхмерной поликонденсацией”? Её принципиальное отличие от линейной. Можно ли трёхмерную поликонденсацию довести до степени завершения 100%? Ответ обоснуйте.

8. Какие технологические способы проведения реакции поликонденсации Вы знаете? Назовите их и дайте краткую характеристику реакций, проведение которых целесообразно тем или иным способом.

9. Приведите пример реакции полиприсоединения, напишите её. Перечислите, какие закономерности реакции полиприсоединения совпадают с закономерностями реакции поликонденсации. Назовите основное отличие реакций полиприсоединения и поликонденсации.

10. Как изменится молекулярная масса, характеризуемая величиной “n”, полиуретана, если в исходной реакционной смеси состава толуилендиизо-цианат : диэтиленгликоль = 1 : 1 часть диэтиленгликоля заменить на бутанол (при сохранении той же величины соотношения функциональных групп

–N=C=O и –OH в реакционной смеси)? Ответ обоснуйте. Напишите все формулы веществ, указанных в задании.