Технология органических веществ, часть 1

Индивидуальное задание № 9

Домашнее задание № 1

Тема: сырье, сульфирование, сульфатирование, нитрование, нитрозирование

1. Предложите способ получения цетилсульфата натрия из природного сырья. Напишите уравнения соответствующих реакций. Каким образом контролируется качество цетилсульфата натрия?

2.  Каким образом осуществляют нитрование ароматических аминов? Предложите химическую схему получения 4-нитро-3-метоксианилина из метилового эфира м-аминофенола. Напишите уравнения соответствующих реакций.

3.  Рассчитайте количество сульфита натрия, необходимого для нейтрализации 4000 кг сульфомассы, содержащей 60% серной кислоты и 1 кг-моль м-бензолдисульфокислоты.

4. Предложите технологию получения 4-(1-метилнонил)бензолсульфоната натрия. Напишите уравнения соответствующих реакций, позволяющих получить данный продукт из природного сырья.

5. Опишите технологию и предложите технологическую схему получения м-динитробензола.

Домашнее задание № 2

Тема: галогенирование, восстановление

1.  Напишите реакцию получения этиленхлоргидрина. Каков ее механизм. Какие условия проведения реакций присоединения к двойной связи С=С способствуют протеканию этих процессов по ионно-каталитическому механизму?

2.  Предложите схему получения хлоранила из природного сырья. Укажите условия проведения реакций. Предложите химические и физико-химические методы определения подлинности и количественного определения этих соединений

3. Предложите способ получения п-аминофенола из природного сырья с использованием реакции нитрозирования. Укажите условия проведения реакций. Предложите химические и физико-химические методы определения подлинности и количественного определения п-аминофенола.

4.   Предложите способ получения 1-амино-2,4-дибромантрахинона из природного сырья. Укажите условия проведения реакций. Предложите химические и физико-химические методы определения подлинности и количественного определения 1-амино-2,4-дибромантрахинона.

5.  Согласно требованиям нормативной документации содержание п-анизидина в техническом продукте составляет не менее 98.5%. Определить минимальный объем 0.1 н. раствора нитрита натрия, поправочный коэффициент 0.985, который должен пойти на титрование образца технического продукта массой 0.3225 г, если он соответствует требованиям нормативной документации. Какой индикатор используется при проведении данного анализа?

Домашнее задание № 3

# Тема: реакции нуклеофильного замещения в ароматическом ряду

1. Расположите следующие соединения в порядке увеличения их реакционной способности в реакциях нуклеофильного замещения:

хлорбензол, п-хлортолуол, п-нитрохлорбензол, м-нитрохлорбензол.

Объясните изменения в реакционной способности этих соединений.

2. Предложите схемы получения следующих продуктов. Укажите условия проведения реакций и методы качественного и количественного контроля целевых продуктов:

а/  2,4-динитрофенол (из бензола)

б/  резорцин (из бензола)

в/  Гамма-кислота (из нафталина)

г/  4,4’-диаминодифениловый эфир (из бензола)

Контрольная работа № 1

1. Приведите классификацию нефтей в зависимости от входящих в них основных компонентов.

2. Охарактеризуйте состав и физико-химические свойства вазелинового масла.

3. Что такое риформинг? Приведите схему получения толуола из нафтеновых углеводородов.

4. Приведите структурные формулы индола и хинолина. Какое из этих соединений является более сильным основанием и почему?

5. Что характеризуют показатели кислотное число? Какой аналитический метод может быть использован для определения показателя кислотное число? Приведите уравнения химических реакций, лежащих в основе определения показателя "кислотное число"

6. Приведите структурную формулу ванилина. Предложите возможные схемы получения этого соединения.

7. Напишите структурную формулу сахарозы. Из каких природных источников ее получают. Напишите реакцию кислотного гидролиза сахарозы.

8. Напишите структурную формулу миристилдиолеата и реакцию кислотного гидролиза этого соединения.

9. Приведите схему получения фруктозы. Чем отличаются по своим химическим свойствам фруктоза и глюкоза? Приведите уравнения соответствующих реакций.

10. Приведите схему спиртового брожения глюкозы.

Контрольная работа № 2

Для перечисленных ниже соединений предложите химическую схему синтеза. Напишите уравнения всех реакций, позволяющих получить, выделить и очистить целевые промежуточные и конечный продукт. Укажите условия проведения процессов (температура, давление, растворитель и т.д.). Для целевого продукта приведите методы контроля чистоты и количественного определения.

Продукт под номером 1 получать из природного сырья. Остальные продукты получать из исходных базовых углеводородов.

- D-Глюкоза

- Бензидин-2,2’-дисульфокислота

- 2-Нафтол

- 4-Аминодифениламин-2-сульфокислота

- Хлоруксусная кислота