Технология органических веществ, часть 1

Индивидуальное задание № 1

Домашнее задание № 1

Тема: сырье, сульфирование, сульфатирование, нитрование, нитрозирование

1. Из какого растительного сырья выделяют пентозы? Какие соединения могут быть получены из пентоз? Приведите уравнения реакций и укажите условия их проведения, посредством которых могут быть получены азотсодержащие производные 5-нитрофурфурола. Каким биологическим действием обладают эти соединений?

2. Каким образом могут быть получены фенол-4-сульфокислота  и 4,4’-диоксидифенилсульфон? Каким образом концентрация сульфирующего агента и вспомогательных вещества влияет на скорость и направление реакции сульфирования ароматических соединений?

3. Рассчитайте количество  исходных компонентов, необходимых для приготовления нитрующей смеси состава 35% HNO3, 55% H2SO4, 10% H2O, содержащей 1 моль азотной кислоты.

4. Предложите химическую схему получения  4-(втор-бутил)бензолсульфоната натрия. Напишите уравнения соответствующих реакций, позволяющих получить данный продукт из природного сырья.

5.  Опишите технологию и предложите технологическую схему  получения нитробензола периодическим способом.

Домашнее задание № 2

Тема: галогенирование, восстановление

1. Предложите схему получения бензилхлорида из природного сырья. Укажите условия проведения реакций. Предложите химические и физико-химические методы определения подлинности и количественного определения бензилхлорида.

2. Предложите схему получения п-хлоранилина из природного сырья. Укажите условия проведения реакций. Предложите химические и физико-химические методы определения подлинности и количественного определения п-хлоранилина.

3.  Предложите способ получения м-нитроанилина из природного сырья. Укажите условия проведения реакций. Предложите химические и физико-химические методы определения подлинности и количественного определения м-нитроанилина.

4.   Предложите способ получения 1-хлорантрахинона из природного сырья. Укажите условия проведения реакций. Предложите химические и физико-химические методы определения подлинности и количественного определения 1-хлорантрахинона.

5.   Навеску технического п-нитротолуола массой 0.2712 г восстановили цинком в уксусной кислоте. К полученному раствору добавили соляную кислоту до рН 0.5 и оттитровали 0.1 н. раствором нитрита натрия, поправочный коэффициент 0.98. На титрование пошло 20 мл раствора нитрита натрия. Определить массовую долю п-нитротолуола в техническом продукте.

Домашнее задание № 3

# Тема: реакции нуклеофильного замещения в ароматическом ряду

1. Расположите следующие соединения в порядке увеличения их реакционной способности в реакциях нуклеофильного замещения:

хлорбензол, п-хлортолуол, п-нитрохлорбензол, м-нитрохлорбензол.

Объясните изменения в реакционной способности этих соединений.

2. Предложите схемы получения следующих продуктов. Укажите условия проведения реакций и методы качественного и количественного контроля целевых продуктов:

а/  2,4-динитрофенол (из бензола)

б/  резорцин (из бензола)

в/  Гамма-кислота (из нафталина)

г/  4,4’-диаминодифениловый эфир (из бензола)

Контрольная работа № 1

1. К каким классам органических соединений относятся вещества, входящие в состав нефтей?

2. Охарактеризуйте состав и физико-химические свойства парафина.

3. Что представляет собой процесс крекинга? Приведите химическую схему процесса крекинга, позволяющего получить пропен из гексана.

4. Что представляет собой процесс коксования? К каким классам органических соединений относятся вещества, содержащиеся в каменноугольной смоле?

5. Что характеризует показатель перекисное число? Какой аналитический метод может быть использован для определения этого показателя? Приведите уравнения химических реакций, лежащих в основе определения данного показателя.

- Приведите схемы получения глицерина из природного сырья и пропилена.

7.  Что представляет собой крахмал с химической точки зрения? Из каких природных источников его получают и для чего используют?

8. Предложите схему получения стеарата магния из природного сырья. Укажите области применения стеарата магния.

9. Напишите формулу олеиновой кислоты. Из каких природных источников может быть получена олеиновая кислота? Приведите химические схемы, описывающие процесс получения олеиновой кислоты.

10. Приведите схему получения глюкозы. Напишите схему, описывающую кисломолочное брожение глюкозы.

Контрольная работа № 2

Для перечисленных ниже соединений предложите химическую схему синтеза. Напишите уравнения всех реакций, позволяющих получить, выделить и очистить целевые промежуточные и конечный продукт. Укажите условия проведения процессов (температура, давление, растворитель и т.д.). Для целевого продукта приведите методы контроля чистоты и количественного определения.

Продукт под номером 1 получать из природного сырья. Остальные продукты получать из исходных базовых углеводородов.

1.   4-(Додецил)бензолсульфонат натрия

- п-Аминофенол

- Ализарин

- м-Фенилендиамин

- 4-Бромбензилхлорид