Технология органических веществ, часть 1

Индивидуальное задание № 3

Домашнее задание № 1

Тема: сырье, сульфирование, сульфатирование, нитрование, нитрозирование

1. Предложите способ получения цетилсульфата натрия из природного сырья. Напишите уравнения соответствующих реакций. Каким образом контролируется качество цетилсульфата натрия?

2. Предложите технологию получения м-нитробензолсульфокислоты из бензола. Напишите уравнения соответствующих реакций и укажите условия их проведения. Объясните выбранную Вами последовательность проведения реакций сульфирования и нитрования.

3. Рассчитайте количество купоросного масла, необходимое для получения 1 тонны сульфаниловой кислоты. Выход составляет 92%.

4. Расположите следующие вещества в порядке увеличения их реакционной способности в реакции нитрования: бензол, толуол, хлорбензол, бензойная кислота. Ответ поясните с позиций электронной теории.

5. Опишите технологию и предложите технологическую схему получения п-нитротолуола.

Домашнее задание № 2

Тема: галогенирование, восстановление

1.  Опишите условия проведения процесса и механизм реакции при получении производных ароматических углеводородов, содержащих атом галогена в боковой цепи. Каким образом осуществляется контроль данного процесса. Сравните условия хлорирования толуола в ядро и боковую цепь.

2. Предложите схему получения о- и п-хлорфенолов из природного сырья. Укажите условия проведения реакций. Предложите химические и физико-химические методы определения подлинности и количественного определения этих соединений

3 . Предложите способ получения N,N-диметил-п-фенилендиамина из природного сырья. Укажите условия проведения реакций. Предложите химические и физико-химические методы определения подлинности и количественного определения N,N-диметил-п-фенилендиамина.

4.   Предложите способ получения нафтионовой кислоты из природного сырья. Укажите условия проведения реакций. Предложите химические и физико-химические методы определения подлинности и количественного определения нафтионовой кислоты.

5.  Согласно требованиям нормативной документации содержание п-толуидина в техническом продукте составляет не менее 99.0%. Определить минимальный объем 0.1 н. раствора нитрита натрия, поправочный коэффициент 0.975, который должен пойти на титрование образца технического продукта массой 0.2875 г, если он соответствует требованиям нормативной документации. Какой индикатор используется при проведении данного анализа?

Домашнее задание № 3

# Тема: реакции нуклеофильного замещения в ароматическом ряду

1. Расположите следующие соединения в порядке увеличения их реакционной способности в реакциях нуклеофильного замещения:

о-нитрохлорбензол, о-хлорбензойная кислота, хлорбензол, м-нитрохлор-бензол.

Объясните изменения в реакционной способности этих соединений.

2. Предложите схемы получения следующих продуктов. Укажите условия проведения реакций и методы качественного и количественного контроля целевых продуктов:

а/  8-(4-толиламино)нафталин-1-сульфокислота (из толуола и нафталина)

б/  4-нитроанизол (из бензола)

в/  ализарин (из антрацена)

г/  хромотроповая кислота (из нафталина)

Контрольная работа № 1

1. Какие нефти называются нафтеновыми?

2. Укажите основные фракции, получаемые при перегонке сырой нефти.

3. Что такое изомеризация? Приведите схему получения изогексана.

4. Предложите схему разделения смеси, содержащей о-крезол и 2-метилхинолин.

5. Остатки каких основных насыщенных кислот входят в состав растительных жиров? Приведите структурные формулы этих кислот.

6. Из каких природных источников получают фурфурол. Напишите уравнение соответствующей реакции.

7. Каким образом получают глюкозу и фруктозу? Напишите уравнения соответствующих реакций.

8. Напишите формулу камфоры. Каким образом получают это соединение? В каких  лекарственных формах и для каких целей применяется это соединение?

9. Напишите реакцию восстановления глюкозы и фруктозы

10. Напишите реакцию гидролиза димиристилолеилглицерина.

Контрольная работа № 2

Для перечисленных ниже соединений предложите химическую схему синтеза. Напишите уравнения всех реакций, позволяющих получить, выделить и очистить целевые промежуточные и конечный продукт. Укажите условия проведения процессов (температура, давление, растворитель и т.д.). Для целевого продукта приведите методы контроля чистоты и количественного определения.

Продукт под номером 1 получать из природного сырья. Остальные продукты получать из исходных базовых углеводородов.

- 4-(Втор-бутил)бензолсульфонат натрия

- Сульфаниловая кислота

- Бензидин

- 1-Аминоантрахинон

- 4-Броманилин