Практическое руководство по оформлению

Лабораторной работы №2  по теме

«Кислотно-основное титрование»

Работа № 2. Определение содержания Na2CO3∙10H2O в растворе

Задача 1. Приготовление и стандартизация раствора HCl

Стандартизацию раствора HCl проводят по раствору тетрабората натрия (первичный стандарт).

Na2B4O7∙10H2O + 2HCl = H3BO3 + 2NaCl + 5 H2O

fэкв (Na2B4O7∙10H2O) = ½

ВНИМАНИЕ!

Разъяснения по поводу некоторых обозначений, применяющихся в дальнейшем.

Все применяемы в тексте обозначения строго соответствуют рекомендация ИЮПАК в области аналитической химии.

с(1/1HCl) – молярная концентрация эквивалента HCl (нормальность); единица измерения – моль экв/л.; 1/1 – фактор эквивалентности HCl.

М(1/1HCl) – молярная масса эквивалента HCl.

Т(Na2B4O7∙10 H2O) – титр раствора тетрабората натрия; единица измерения – г/мл.

1. Приготовление 500 мл раствора HCl с концентрацией c(1/1HCl) = 0,1 моль экв/л из концентрированной HCl (ρ = 1,16 г/см3, по таблице ωHCl = 32,14%)

V(HCl)=c(11HCl)⋅V(HCl)⋅M(11HCl)⋅100ρ⋅ωHCl(%)=0,1⋅500⋅36,5⋅1001,16⋅32,14⋅1000=4,9мл

2. Приготовление 100 мл раствора Na2B4O7∙10H2O с концентрацией с(1/2 Na2B4O7∙10H2O) = 0,1 моль экв/л (первичный стандарт)

Расчет теоретической навески Na2B4O7∙10H2O:

mтеор=c(12Na2B4O7⋅10H2O)V(Na2B4O7⋅10H2O)M(12Na2B4O7⋅10H2O)1000=0,1⋅100⋅190,681000=1,9068г

Взвешивание тетрабората натрия. Навеску Na2B4O7∙10H2O берут “по разности”. В чистый сухой бюкс поместить навеску Na2B4O7∙10H2O, предварительно взвешенную на технических весах. Масса этой навески должна быть близкой к рассчитанной теоретически. На аналитических весах взвесить массу бюкса с навеской. Затем, после количественного перенесения навески в мерную колбу, взвсить пустой бюкс и по разности определить точный вес навески тетрабората.

масса бюкса с навеской m1 = 13,2008 г

масса бюкса с остатком m2 = 11,2983 г

mпракт=m1−m2=13,2008−11,2983=1,9025г

Методика приготовления раствора Na2B4O7∙10H2O (первичный стандарт). В мерную колбу объемом 100 мл перенести навеску тетрабората натрия. Для этого аккуратно опрокинуть бюкс над воронкой с укороченным носиком, вставленной в горло мерной колбы. Приподнять воронку, не вынимая ее из колбы, и горячей дистиллированной водой из промывалки смыть с воронки тетраборат натрия, оставшийся на внутренней поверхности воронки и в носике. Долить в мерную колбу горячую дистиллированную воду приблизительно до половины. Перемешивая круговыми движениями содержимое колбы, добиться полного растворения тетрабората натрия. После остывания раствора в колбе до комнатной температуры довести объем раствора в мерной колбе до метки дистиллированной водой, закрыть колбу пробкой и тщательно перемешать.

Расчет характеристик раствора  Na2B4O7∙10H2O:

T(Na2B4O7⋅10H2O)=mпрактVк=1,9025100=0,019025гмл

c(12Na2B4O7⋅10H2O)=T(Na2B4O7⋅10H2O)⋅1000M(12Na2B4O7⋅10H2O)=0,019025⋅1000190,68=0,09977моль экв/л

3. Стандартизация раствора HCl

Методика. 10 мл стандартного раствора тетрабората натрия мерной пипеткой переносят в колбы для титрования, добавляют в каждую по 1-2 капли индикатора метилового красного и титруют раствором HCl до перехода окраски из желтой в оранжево-желтый.

Результаты титрования заносят в таблицу. При расчете среднего объема соляной кислоты, пошедшего на титрование, принимают во внимание только результаты, отличающиеся друг от друга не более, чем на 0,05 мл.

Результаты титрования

| V(Na2B4O7∙10H2O), мл | V(HCl), мл |
| --- | --- |
| 10,00 | 9,85 |
| 10,00 | 9,83 |
| 10,00 | 9,87 |
| 10,00 | 9,85 |
| 10,00 | 9,83 |

⊽(HCl) = 9,85 мл

Расчет характеристик раствора HCl:

По молярной концентрации эквивалента раствора тетрабората натрия

T(HCl)=c(12Na2B4O7⋅10H2O)⋅V(Na2B4O7⋅10H2O)⋅M(11HCl)V(HCl)⋅1000=0,09977⋅10⋅36,59,85⋅1000=0,003697гмл

c(11HCl)=c(12Na2B4O7⋅10H2O)⋅V(12Na2B4O7⋅10H2O)V(HCl)=0,09977⋅109,85=0,1013моль экв/л

По титру раствора тетрабората натрия

T(HCl)=T(Na2B4O7⋅10H2O)V(Na2B4O7⋅10H2O)M(11HCl)V(HCl)⋅M(12Na2B4O7⋅10H2O)=0,019025⋅10⋅36,59,85⋅190,68=0,003697гмл

c(11HCl)=T(Na2B4O7⋅10H2O)⋅V(Na2B4O7⋅10H2O)⋅1000V(HCl)⋅M(12Na2B4O7⋅10H2O)=0,019025⋅10⋅10009,85⋅190,68=0,1013мольэквл

Характеристики раствора HCl

c(1/1HCl) = 0,1013 моль экв/л

T(HCl) = 0,003696 г/мл

Задача 2. Определение содержания Na2CO3∙10H2O в растворе

Na2CO3∙10H2O +2HCl = 2NaCl + CO2 + 11H2O

fэкв Na2CO3∙10H2O = 1/2; M(1/2 Na2CO3∙10H2O) = 143,0

Методика. Задачу получают в мерной колбе (объем 100 мл). Объем раствора доводят дистиллированной водой до метки. Тщательно перемешивают. Аликвотную часть полученного раствора (10 мл) мерной пипеткой переносят в колбы для титрования, добавляют в каждую по 1-2 капли индикатора метилового оранжевого и титруют стандартным раствором HCl до перехода окраски раствора из желтой в оранжево-желтую. Расчет содержания Na2CO3∙10H2O проводят по формулам:

g(Na2CO3⋅10H2O)=c(11HCl)⋅V(HCl)⋅M(12Na2CO3⋅10H2O)1000⋅VкVп

g(Na2CO3⋅10H2O)=T(HCl)⋅V(HCl)⋅M(12Na2CO3⋅10H2O)M(11HCl)⋅VкVп

Результаты титрования

| V(Na2CO3∙10H2O), мл | V(HCl), мл |
| --- | --- |
| 10,00 | 11,33 |
| 10,00 | 11,30 |
| 10,00 | 11,30 |
| 10,00 | 11,31 |
| 10,00 | 11,31 |

__

⊽(HCl) = 11,31 мл

g(Na2CO3⋅10H2O)=0,1013⋅11,31⋅143⋅1001000⋅10,00=1,6384г

g(Na2CO3⋅10H2O)=0,003697⋅11,31⋅143⋅10036,5⋅10,00=1,6384г