Задание №2.

В двухступенчатом турбокомпрессоре сжимается газ (см.  в отд. файле). Параметры газа( см. в отд.) файле на входе в первую ступень компрессорной установки Тн=(280+N),К  Pн=1 бар. Конечное давление нагнетаемого газа Рк=(8+0,3*N) бар.(см. в отд. файле).  Степени повышения давления во всех ступенях равны, температуры газа на входе в каждую ступень одинаковы за счет охлаждения газа в промежуточных изобарных холодильниках, установленных между ступенями. Сжатие в ступенях адиабатное, неравновесное (адиабатный внутренний КПД всех ступеней одинаков по величине: ηS1=ηS2=0,83+ N. Газ на входе и на выходе считать идеальным, калорически совершенным.

Теплоемкость газа считать по соотношению Ср=4,5RM

Расход принять равным Vкон=25 м3/час по параметрам нагнетаемого газа.

- Представить функциональную схему установки, указать материальные и энергетические потоки;

- Определить:

1)Величины  значения температур газовой смеси на выходе из ступеней  идеального компрессора;  Т2s  . К

2) Величины   фактических температур Т2, К  газовой смеси  на выходе из ступеней с учётом  внутреннего КПД

3.) Фактические затраты  энергии на сжатие смеси с учётом величин ηвалэд=0,93; ηэдэ=0,95;

4.) Перерасход энергии на сжатие газовой смеси в установке по сравнению с изотермическим равновесным процессом сжатия от 
Рн=1 бар до Ркон=(8+0,3N) бар при Т=(280+N) K.( Сравнить удельные работы  изменения давления).

При расчете изотермического процесса газ на выходе считать по              уравнению состояния идеального газа

5.)  Представить  (PV) b ( TS )  диаграммы