ТЕСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

# Теплопередача

## Тест № 1

1. Как изменяется значение удельной теплоты парообразования жидкости, r (Дж/кг), с повышением давления в системе?

Варианты ответов: а) повышается; б) понижается; в) остается неизменной

2. С повышением давления расход пара на нагревание тела при прочих равных условиях:

Варианты ответов: а) уменьшается; б) увеличивается; в) не изменяется

3. Если смешать два объема жидкости V1 и V2 с температурами, соответственно, t1=20оС и t2=50оС, то какая будет температура смеси, если V1/V2 = 2:1 (изменениями плотности жидкости и удельной теплоемкости пренебречь)?

Варианты ответов: а) 25оС; б) 30оС; в) 35оС; г) 40оС

4. Энтальпию, i, (Дж/кг) можно рассчитать по уравнению:

i=ctВарианты ответов: а) i=cΔt; б) i=cΔt; в) ,

где  с – удельная теплоемкость (Дж/кгград);

c – средняя теплоемкость с (Дж/кгград);

t  – температура тела;

t – разность начальной и конечной температуры тела

5. Теплопередача – это…

Варианты ответов:

а) самопроизвольный перенос тепла от более нагретого слоя к менее нагретому

б) перенос тепла от среды к стенке и наоборот

в) перенос тепла от тела с большей температурой к телу с меньшей температурой через разделяющую их теплопроводящую стенку

6. Какое количество тепла (Дж) необходимо для нагревания воды, V = 5 л, от 20оС до 100оС, если средняя теплоемкость воды c = 4.2 кДж/кгград; плотность  = 980 кг/м3; удельная теплота парообразования воды при атмосферном давлении r = 2258.4 кДж/кг; коэффициент теплопроводности воды  = 0.65 Вт/м2град?

Варианты ответов: а) 5804.2103=1.68106; б) 5804.298010-3103=1.65106; в) 510-39802258.4103=11.07106; г) 59804.280103=1.65109; д) 59800.05=3.185

7. Какое количество тепла (Дж) необходимо для испарения 5 л воды при атмосферном давлении, если удельная теплоемкость воды при температуре кипения с =  4.23 кДж/кгград; плотность  = 958 кг/м3; удельная теплота парообразования r = 2258.4 кДж/кг?

Варианты ответов: а) 54.2395810-3=20.26; б) 52258.4=11.29103; в) 59582258.4=10.82106; г) 59582258.4103=10.82109.

8. Какое из уравнений применяется для определения количества тепла, прошедшего через теплоизолирующую стенку аппарата шириной ?

Варианты ответов: а) Q=mcΔt; б) Q=−λFdtdn; в) Q=λδFΔt;

г) Q=FΔti=1i=nδiλi; д) Q=KFΔt

9. Размерность коэффициента теплопроводности:

Варианты ответов: а) Вт/(м2град); б) Дж/(кгград); в) Вт/(мград); г) Дж/кг