Т Е П Л О П Е Р Е Д А Ч А

Методические указания по модулю

- Цель обучения

Изучение основных закономерностей процессов переноса тепла и получение практических навыков тепловых расчетов аппаратов.

2. Программа раздела

Общие сведения. Основные понятия и определения. Виды тепловых процессов. Движущая сила. Температурное поле, градиент температур. Стационарный и нестационарный перенос тепла. Три способа распространения тепла. Тепловой баланс как частный случай энергетического баланса.

Теплопроводность. Закон Фурье. Коэффициент теплопроводности: физический смысл, единицы измерения. Дифференциальное уравнение теплопроводности. Коэффициент температуропроводности: физический смысл, единицы измерения. Теплопроводность плоской, цилиндрической, однослойной и многослойной стенок.

Тепловое излучение, его роль в химической технологии, законы Стефана-Больцмана и Кирхгофа. Излучение веществ в конденсированном и газообразном состоянии. Конвективный перенос тепла. Механизм продольного и поперечного конвективного переноса в ламинарном и турбулентном потоках. Температурный пограничный слой; взаимосвязь профилей температуры и скоростей в потоках. Закон теплоотдачи Ньютона. Коэффициент теплоотдачи: физический смысл, единицы измерения. Дифференциальное уравнение стационарного и нестационарного конвективного переноса тепла в потоке.

Тепловое подобие. Критерии теплового подобия. Критериальное уравнение конвективного теплообмена.

Теплоотдача при изменении агрегатного состояния: конденсация пара, кипение жидкостей. Теплоотдача при свободном и вынужденном движении. Теплоотдача в аппаратах с мешалкой.

Теплопередача. Основное уравнение теплопередачи. Коэффициент теплопередачи: физический смысл, единицы измерения. Термические сопротивления: определяющее значение термического сопротивления. Лимитирующая стадия. Движущая сила процесса, средний температурный напор. Выбор взаимного направления теплоносителей. Теплообмен при непосредственном контакте теплоносителей. Нестационарный процесс переноса теплоты.

Математическое моделирование процессов переноса тепла в теплообменниках. Блок-схема расчета тепловых процессов. Методы интенсификации теплообмена.

3. Перечень средств, необходимых для выполнения программы модуля

- Учебники [ 1, 2, 3, 4]

- Лабораторные установки (см. пункт 8.1)

- ЭВМ с программным обеспечением

4. Структурно-логическая схема модуля

Для всякого химического производства, прямо или косвенно, температура является одним из решающих технологических и экономических факторов:

- движущей силой химико-технологических процессов является свободная энергия реагирующих веществ, которая является функцией температуры. Поэтому управление химическими машинами сводится, прежде всего, к сообщению или отводу тепла для создания в аппарате требуемого температурного режима;

- экономика любого производства заставляет задуматься над вопросами теплопереноса: в химических производствах тепловая энергия составляет в среднем 15-20% себестоимости продукта.

Поэтому с точки зрения рационального использования теплоэнергетических и сырьевых ресурсов значение тепловых процессов очень велико.

На схеме 1 представлена структурно-логическая схема изучения основ теплопередачи.

Рассматриваются следующие стороны процесса: законы сохранения энергии и массы позволяют определить расходы теплоносителей и энергии для проведения теплообмена, а также температуры теплоносителей; агрегатное состояние теплоносителей оказывает влияние на определение средней движущей силы процесса.

Кинетика определяет скорость теплообмена, характеризуемого коэффициентами теплоотдачи и тепловой проводимостью стенки, на основе которых рассчитывается коэффициент теплопередачи.

Совместное рассмотрение всех сторон процесса дает возможность определить поверхность теплообмена. Схема наглядно показывает влияние отдельных факторов, характеризующих процесс, и их связь в расчете теплообмена. Определяющим звеном схемы и основной целью расчета является определение поверхности теплопередачи.

Более подробный анализ кинетики процесса и механизма теплообмена приведен на схеме 2. Здесь показаны три основных способа передачи тепла: тепловое излучение, теплопроводность и конвекция, а также уравнения (4, 5, 6, 7), описывающие эти процессы.

Путем подобного преобразования дифференциальных уравнений (4-7) находят критерии подобия. С учетом гидродинамического и геометрического подобия получают обобщенное критериальное уравнение конвективного теплообмена (11), которое позволяет определить коэффициенты теплоотдачи (12) для обоих теплоносителей и рассчитать коэффициенты теплопередачи (13) из условия аддитивности частных сопротивлений теплопередаче.

При сложной теплопередаче учитывается передача тепла излучением (14); в этом случае вводится общий коэффициент теплоотдачи (15), равный сумме коэффициентов теплоотдачи при конвекции (12) и излучении (14).

Схема 1

Основы теплопередачи

III

Расход тепла

Q = Gc(tк – tн)

Q = Gr

Средняя движущая сила

tср = tконд - tкип

Средняя

движущая сила

Коэффициент

теплопередачи

Поверхность теплообмена

Расходы теплоносителей

Grcr(tн – tк) =

Gxcx(t’к – t’н)

Изменение агрегатного состояния теплоносителей (конденсация – кипение)

Постоянство агрегатного состояния теплоносителей

Коэффициенты теплоотдачи

1, 2

Тепловая

проводимость стенки

Основы теплопередачи

Законы сохранения массы, энергии

Движущая сила

Кинетика

## I

## II

Схема 2

Кинетика процесса теплопередачи

Механизм теплообмена

Теплопроводность

Конвекция

Тепловое излучение

Закон Фурье

Диф.ур-ние

теплопроводности Фурье

Диф.ур-ние Фурье-Кирхгофа

Закон теплоотдачи Ньютона

Уравнение теплоотдачи Ньютона

Подобное преобразование диф. уравнений, вывод критериев подобия Nu, Fo, Pe, Pr

Обобщенное уравнение конвективного теплообмена Nu=f(Fo,Pr,Re,Gr,….)

dQ=EdFd

E - излучательная способность тела

Е0=К0Т4=С0(Т/100)4 – для черных тел

Е=С(Т/100)4=С0(Т/100)4 – серые тела

С0=5.67 Вт/м2К4

Коэффициенты теплоотдачи 1, 2

Количество тепла путем излучения

Коэффициент теплоотдачи при излучении

общ = конв + и

Аддитивность сопротивлений

Основное уравнение теплопередачи

Уравнение теплопроводности плоской стенки

### ОСНОВНЫЕ   ПОНЯТИЯ  И  ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Абсолютно белое тело – тело, которое отражает все падающие на него лучи.

Абсолютно прозрачное тело – тело, которое пропускает все падающие на него лучи.

Абсолютно черное тело – тело, которое полностью поглощает все падающие на него лучи.

Диатермичные тела – абсолютно прозрачные тела.

Излучательная способность – полное количество энергии, излучаемое в единицу времени единицей поверхности тела.

E = Q/F

Изотермическая поверхность  - геометрическое место всех точек с одинаковой температурой.

Интенсивность излучения – излучательная способность тела, отнесенная к интервалу длин волн.

I = dE/d

Капельная конденсация пара – образование капель конденсата на несмачиваемой поверхности.

Квантовый механизм процесса – перенос макрочастиц, которые обладают волновыми свойствами.

Конвективный механизм процесса – перенос тепла вследствие движения и перемешивания макроскопических объемов газа или жидкости.

q→k=ω→∗ΔS∗φΔS=ω→∗φ,

где ΔS - участок поверхности, расположенный перпендикулярно вектору ω→.

Конвекция – перенос тепла путем перемещения макрообъема среды в направлении теплопереноса, т.е. этот механизм характерен только для сред, которые обладают текучестью.

Коэффициент теплоотдачи – показывает, какое количество теплоты передается от теплоносителя к 1 м2 поверхности стенки (или от стенки поверхностью 1 м2 к теплоносителю) в единицу времени при разности температур между теплоносителем и стенкой в 1оС.

[α]=[QF∗τ∗Δt]=[Втм2∗град]=[Джм2∗с∗град]

Коэффициент теплопередачи – показывает, какое количество теплоты передается от горячего теплоносителя к холодному за одну секунду через 1 м2 стенки при разности температур между теплоносителями в 1оС.

[K]=[QF∗τ∗Δtср]=[Джм2∗с∗град]

Коэффициент теплопроводности – показывает, какое количество теплоты проходит вследствие теплопроводности в единицу времени через единицу поверхности теплообмена при падении температуры на один градус на единицу длины нормали к изотермической поверхности.

[λ]=[−QF∗τ∗(∂l∂t)]=[Джм∗с∗град]=[Втм∗град]

#### Критерии теплового подобия:

Fo=aτl2Критерий Фурье – характеризует условия подобия неустановившихся процессов теплоотдачи:

Критерий Пекле – характеризует соотношение между интенсивностью переноса теплоты конвекцией и теплопроводностью в движущемся потоке:

Pe=ω∗la

Pr=vaКритерий Прандтля – характеризует вязкостные и температуропроводные свойства теплоносителя:

Критерий Нуссельта – характеризует интенсивность перехода теплоты на границе раздела фаз, характеризует отношение суммарного переноса теплоты конвекцией (т.е. теплотдачей) к теплоте, передаваемой теплопроводностью:

Nu=α∗lλ

Gr=g∗l3∗β∗Δtv2Критерий Грасгофа –характеризует соотношение сил трения, инерции и подъемной силы, обусловленной различием плотностей в отдельных точках неизотермического потока:

Критерий Био – безразмерный комплекс, который характеризует соотношение между внешним и внутренним теплопереносом:

Bi=α∗lλ

Критический коэффициент теплоотдачи – значения коэффициента теплоотдачи, которые соответствуют переходу от пузырькового режима к пленочному.

Критический температурный напор – значения температурного напора, которые соответствуют переходу от пузырькового режима к пленочному.

Молекулярный механизм переноса – перенос, возникающий в результате стремления системы к термодинамическому равновесию, отклонения от которого объясняются неоднородностью поля потенциала.

q→м=−a∗grad(φ),

где φ=Cp∗ρ∗t.

Лимитирующая стадия – стадия, которая определяет общую скорость процесса. В ядре потока лимитирующая стадия определяется конвективным переносом, а в пограничном слое – молекулярным переносом.

Основное уравнение теплопередачи -

Q=K∗F∗Δtср∗β∗τ,

где Q – тепловой поток;

K – кинетический коэффициент (коэффициент теплопередачи), характеризующий скорость переноса теплоты;

F –  поверхность теплопередачи;

tср – средняя движущая сила или средняя разность температур между теплоносителями (средний температурный напор) по поверхности теплопередачи;

- – время.

Определяемый критерий теплового подобия – критерий Нуссельта, поскольку коэффициент теплоотдачи, , в критерии Nu в условия однозначности не входит.

Пленочная конденсация пара – образование сплошной пленки конденсата на смачиваемой поверхности.

Пленочное кипение – режим, при котором на поверхности нагрева образуется сплошная пленка пара, периодически прорывающегося в объем жидкости.

Плотность потока субстанции – количество субстанции, передаваемое через единицу поверхности в единицу времени.

Плотность теплового потока – количество тепла, передаваемое через единицу поверхности в единицу времени:

q=QF∗τ

Потенциал переноса – является энтальпией единицы объема жидкости

φ=Cp∗t⋅ρ∗VV=Cp∗t∗ρ,

где СP –теплоемкость среды; [Дж/м3].

Пузырьковое кипение (ядерное) – режим кипения, при котором паровые пузырьки, достигшие предельного (критического) размера, отрываются от поверхности нагрева, всплывают к свободной поверхности жидкости, возрастая в объеме за счет теплообмена с менее нагретой жидкостью.

Скорость тепловых процессов – количество тепла, передаваемое  в единицу времени через 1 м2 площади поверхности, нормальной к направлению теплопереноса.

Средняя разность температур – движущая сила тепловых процессов, в которых изменяется температура хотя бы одного теплоносителя.

Температура – 1) мера средней кинетической энергии молекул в газовой фазе;

2) величина, характеризующая степень нагретости тела.

Температурное поле – совокупность мгновенных значений температур во всех точках рассматриваемой среды:

t = f(x,y,z,),

где t – температура в рассматриваемой точке;

x, y, z – координаты рассматриваемой точки;

 – время.

Температурный коэффициент – предел отношения разности температур t между изотермическими поверхностями к расстоянию по нормали n между ними:

grad(t)=limΔn→0(ΔtΔn)=∂t∂n

Температурный напор – см. "средняя разность температур".

Тепловое излучение – перенос тепла электромагнитными волнами, источником которых является колебание заряженных частиц.

Тепловой пограничный слой – толщина т, которая образовывается, если температуры стенки и жидкости неодинаковы, значение которой обычно не совпадает с толщиной гидродинамического пограничного слоя г.

Тепловой поток – количество теплоты, проходящее через данную поверхность за время .

Теплоемкость – количество теплоты, необходимое для нагревания единицы массы вещества на 1К.

Теплоотдача – процесс теплообмена между твердым телом и соприкасающейся с ней жидкостью или газом.

Теплопередача – перенос теплоты от более нагретой среды к менее нагретой через разделяющую их стенку.

Теплопроводность (кондукция) – молекулярное явление, которое состоит в том, что перенос теплоты происходит путем непосредственного соприкосновения между микрочастицами.

Термическое сопротивление – величина, обратная тепловой проводимости

r=1α=δλ

Термическое сопротивление системы – величина, обратная коэффициенту теплопередачи:

R=1K=1α1+δiλi+1α2,

где 1α1,1α2 - термическое сопротивление более нагретой и менее нагретой среды, соответственно;

δiλi- термическое сопротивление многослойной стенки.

Удельная теплота фазовых превращений – количество тепла, которое выделяется или поглощается при фазовом превращении единицы массы вещества.

Уравнение аддитивности термических сопротивлений -

K=1(1α1+δiλi+1α2),

где К – коэффициент теплопередачи, Вт/(м2*К);

1α1,δiλi,1α2 –  термические сопротивления.

Энтальпия – количество теплоты, необходимое для нагревания единицы массы вещества от 0о до данной температуры.