ТЕСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

# Гидравлика

## Тест № 1

1. Гидростатика изучает жидкость, находящуюся в:

Варианты ответов: а)  абсолютном покое; б) относительном покое; в) равновесии

2. Зависит ли соблюдение условия сплошности (неразрывности) от размеров исследуемого объема жидкости?

Варианты ответов:

а) да; б) нет; в) не знаю

3. Для какой жидкости выведено основное уравнение гидростатики?

а) реальной; б) идеальной; в) капельной

4. Какая сила, действующая на жидкость, находящуюся в покое, не учтена при выводе основного уравнения гидростатики?

Варианты ответов: а) сила инерции; б) сила поверхностного натяжения; в) сила тяжести

5. Под действием каких сил жидкость перемещается в деревьях от корней к веткам?

Варианты ответов: а) сил давления; б) сил вязкостного трения; в) поверхностных сил

6. В уравнении, выражающем закон Паскаля, p=po + pgh, что означает величина h?

Варианты ответов:

а) расстояние рассматриваемой точки от дна сосуда

б) расстояние от поверхности жидкости до центра тяжести смоченной стенки

в) расстояние от поверхности жидкости до данной точки

7. В аппаратах А. В и С давление измерялось соответственно барометром, манометром и вакуумметром. Показания приборов одинаковое и равно 0.8 атм. В каком из аппаратов самое высокое давление?

Варианты ответов: а) А; б) В; в) С

8. Чему равен эквивалентный диаметр потока наполовину заполнившего круглую трубу диаметром d?

Варианты ответов: а) d/2; б) d/4; в) d

9. Уравнение Бернулли для потока идеальной жидкости в горизонтальных трубах имеет следующий вид:

а) z+pρg+w22g=const; б) pρg+w22g=const; в) z+pρg=const

10. По какому из ниже перечисленных уравнений определяется коэффициент гидравлического сопротивления  при ламинарном изотермическом движении жидкости в круглых трубах:

Варианты ответов: а) λ=0.316Re0.25; б) λ=ARen; в) λ=64Re; г) λ=94Re

11. Как изменяются скорость и давление реальной жидкости в направлении ее движения по трубопроводу постоянного сечения при постоянном расходе?

Варианты ответов:

а) скорость увеличивается, давление падает

б) скорость изменяется; давление не изменяется

в) скорость не изменяется; давление падает

12. Как изменяются скорость и давление газа в направлении его движения по трубопроводу постоянного сечения при постоянном расходе?

Варианты ответов:

а) скорость увеличивается, давление падает

б) скорость уменьшается, давление не изменяется

в) скорость не изменяется, давление падает

13. При каком общем условии справедливы следующие уравнения для расчета

λ=0.316Re0.25; λ=64Re

Варианты ответов: а) ламинарном режиме; б) турбулентном режиме; в) гладком течении; г) изотермическом течении