Материальные и тепловые расчеты

процесса 2-х ступенчатой конверсии метана

в производстве аммиака.

1. Схема процесса.

2.Таблица исходных данных.

| № | Наименование параметра | Размер- ность | В А Р И А Н Т |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Темпер-ра, Т1 | оС | 800 | 810 | 820 | 830 | 840 | 850 |
| 2 | Темпер-ра, Т2 | оС | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 |
| 3 | Производит-ть, ПNH3 | т NH3/сутки | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| 4 | Концентрация азота в природ. газе, СN2 | %об | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
| 5 | Потери АВС с продувочным газом | %об | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | Коэффициент избытка Н2О |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

АВС- азотоводородная  смесь

3.Химическая  схема.

I-й реактор:  СН4  +  Н2О   =   3Н2   +   СО   -    206,4 Кдж/моль

II-й реактор:   а) СН4  +  Н2О   =   3Н2   +   СО   -    206,4 Кдж/моль

б) Н2  +    1/2О2   =    Н2О   +   242,0 Кдж/моль

4.Задание.

а)  расчетная часть:

1.Рассчитать исходные потоки всех компонентов системы.

2.Составить тепловой баланс II-го реактора и рассчитать степень превращения (ХCH4) после I-го реактора.

3. Составить материальный баланс процесса покомпонентно.

Обзначения: Gi – мольные и массовые потоки i-го компонента, кг/ч; кмоль/ч.

Vo-объемные потоки, м3  /ч,(н.у)

Qi   -тепловые потоки(Кдж/ ч) i-го компонента .

Результаты расчетов представить в виде таблицы.

| Входящие потоки |  |  | Выходящие потоки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование компонента | Кг/час | кмоль/час | Наименование компонента | Кг/час | кмоль/час |
| 1 |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  |  | 2 |  |  |
| … |  |  | ... |  |  |
| Всего |  |  | Всего |  |  |

б)Описательная часть.

1.Показать схематично последовательность стадий (привести ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ схему) производства аммиака из природного газа методом паровоздушной конверсии и дать краткое  описание каждой стадии.

2.Изобразить схематично все типы химических реакторов, которые используются на различных стадиях производства аммиака с обоснованием их использования.

3.Составить структурную схему производства аммиака с указанием основных аппаратов.

4.Привести технологическую схему отдельной стадии процесса (по указанию преподавателя). Обосновать выбор технологического режима и типа реактора для реализации химического процесса.

Примечание.1. Варианты с 1 по 6 указаны в таблице. Последующие варианты представляют

собой комбинации параметров из разных столбцов

Пример. Вариант7- 111222. Это значит, что первые три параметра (Т1,Т2, ПNH3 ) взяты из

первого столбца(вар.1-800;1000;1000), а другие три – из второго(вар.2-3.0; 6; 4)

2. Номера вариантов соответствуют номеру из списочного состава.

ВАРИАНТЫ  ЗАДАНИЙ

(в соответствии со списочным номером)

Варианты     (1-6)- в таблице

7 - 111222

8 – 222333

9 – 333444

10 – 444555

11 – 555444

12 – 444333

13 – 333222

14 – 222111

15 – 112233

16 -  223344

17  - 334455

18 -  445566

19 -  665544

20 -  554433

21 -  443322

22 -  332211

23 -  111555

24 -  111444

25 -  111333

26  - 222555

27 -  222444

28 -  333555

29 -  555111

30 -  555222

31 -  555333

32 -  444111

33 -  444222

34 -  333111

35 -  112211

36 -  223322

37 -  334433

38 -  445544

39 -  556655

40 -  661166